建设项目竣工环境保护

验收监测（调查）表

项目名称: 潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目

建设单位: 潍坊奥华运输有限公司

2019年02月

项目名称：潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目

委托单位：潍坊奥华运输有限公司

承担单位：青岛新纪元检测评价有限公司

项目负责人：韩其鹏

报告编写人：韩其鹏

前  言

为了物流系统更加顺畅，减少对生产干扰，降低企业物流成本，增强企业的自身实力，潍坊华奥钢铁有限公司投资758万元在本厂区西侧闲置空地建设潍坊奥华运输有限公司整体搬迁工程，本工程占地面积44645平方米，总建筑面积4250.6m2。其中综合楼1053.6m2、维修车间及仓库2503m2、建设加油站配备埋地50m3柴油储罐6个、埋地30m3汽油储罐2个、加油机8台（包括3台双枪柴油加油机、4台单枪柴油加油机和1台双枪汽油加油机）；维修车间配备行车、举升机等车辆维修设备18台套；配备运输车辆150辆。

2018年1月，青岛洁瑞环保技术服务有限公司负责编制了环境影响报告表；2018年2月7日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局，以潍环高审字［2018］0202号《关于潍坊华奥钢铁有限公司潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表的批复》对该报告表进行了批复。

青岛新纪元检测评价有限公司承担该项目的竣工环保验收工作，并于2018年8月到现场进行实地勘察和资料核查，查看污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制了项目竣工环境保护验收方案。2018年8月8日至2018年8月9日依据验收方案确定的内容进行现场监测和环境管理检查，青岛新纪元检测评价有限公司根据验收监测结果和现场检查情况编制本验收报告。

在报告的编制过程中，参阅了大量的相关资料，同时，得到了环保行政主管部门众位领导和技术人员的大力支持，以及建设单位的积极配合，在此一并表示衷心的感谢。

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目工程组成	3

3、建设项目工程分析	7

4、建设项目产污环节及治理措施	10

5、监测工况及监测评价标准	11

6、废气监测结果	14

7、噪声监测结果	16

8、环保检查结果	17

9、环评批复落实情况	19

10、验收监测结论及建议	20

附件	22

# 1、建设项目基本情况

| 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 潍坊奥华运输有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 普通货物运输、物流车辆加油 年用汽油55t，柴油500t 年用汽油55t，柴油500t |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年1月 |  | 开工日期 |  |  | 2018年3月 |  |
| 投入试生产时间 | 2018年6月 |  | 现场监测时间 |  |  | 2018年8月8日-8月9日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局 |  | 环评报告表编制单位 |  |  | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | —— |  | 环保设施施工单位 |  |  | —— |  |
| 投资总概算 | 758万元 | 环保投资总概算 |  | 6万元 | 比例 |  | 0.79% |
| 实际总概算 | 758万元 | 环保投资 |  | 6万元 | 比例 |  | 0.79% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日实施； 2、《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2016年11月7日； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施； 6、《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月； 7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月； 8、《国家环境保护“十三五”规划》，2017年4月10日； 9、《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号）； 10、山东省人大常委会（2001）第16号公告《山东省环境保护条例》，2001年12月； 11、中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月； 12、原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月； 13、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月； 14、环境保护部 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月； 15、潍坊市环保局的建设项目竣工环保验收监测(调查)工作通知； 16、青岛洁瑞环保技术服务有限公司《潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表》，2018年1月； 17、潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局，潍环高审字［2018］0202号《关于潍坊华奥钢铁有限公司潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表的批复》，2018年2月7日。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准标号、级别 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 2、《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收判定标准标号、级别 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 2、《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目工程组成

一、项目批建一致性分析 根据现场实际调查情况，对项目实际建设内容与环评文件、环评批复的一致性进行了分析。 现场勘查表明： 实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。 二、项目概况 为了物流系统更加顺畅，减少对生产干扰，降低企业物流成本，增强企业的自身实力，潍坊华奥钢铁有限公司投资758万元在本厂区西侧闲置空地建设潍坊奥华运输有限公司整体搬迁工程，本工程占地面积44645平方米，总建筑面积4250.6m2。其中综合楼1053.6m2、维修车间及仓库2503m2、建设加油站配备埋地50m3柴油储罐6个、埋地30m3汽油储罐2个、加油机8台（包括3台双枪柴油加油机、4台单枪柴油加油机和1台双枪汽油加油机）；维修车间配备行车、举升机等车辆维修设备18台套；配备运输车辆150辆。 2018年1月，青岛洁瑞环保技术服务有限公司负责编制了环境影响报告表；2018年2月7日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局，以潍环高审字［2018］0202号《关于潍坊华奥钢铁有限公司潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表的批复》对该报告表进行了批复。 三、项目内容 根据实际调查，工程项目组成见表2-1。 表 2-1 项目组成情况一览表 名称; 工程内容; 环评及批复阶段建设内容; 实际建设内容. 主体 工程; 综合楼; 1座，总建筑面积1053.6m2; 1座，总建筑面积1053.6m2. 辅助 工程; 加油站; 1座，建筑面积694m2，包括6个50m³柴油储罐，2个30m³汽油储罐，一共8台加油机。; 1座，建筑面积694m2，包括6个50m³柴油储罐，2个30m³汽油储罐，一共8台加油机。（包括3台双枪柴油加油机、4台单枪柴油加油机和1台双枪汽油加油机）. 维修车间及仓库; 1座，建筑面积2503m2; 1座，建筑面积2503m2. 公用 工程; 供水; 水源来自市政供水管网。; 水源来自市政供水管网。. 供电; 由潍坊华奥钢铁有限公司供给。; 由潍坊华奥钢铁有限公司供给。. 供暖; 办公室冬季采暖采用空调。; 办公室冬季采暖采用空调。. 环保 工程; 污水处理; 生活污水经化粪池处理后，排入特钢集团污水处理厂。; 生活污水经化粪池处理后，排入特钢集团污水处理厂。. 废气处理系统; 加油站安装卸油、加油油气回收装置以及三次油气回收装置; 加油站安装卸油、加油油气回收装置以及三次油气回收装置. 固废储存; 生活垃圾由环卫部门统一清运，含油废水、废活性炭、废机油暂存于危废暂存间委托资质单位定期处置。; 生活垃圾由环卫部门统一清运，含油废水、废活性炭、废机油暂存于危废暂存间委托资质单位定期处置。. 噪声控制措施; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动 车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动 车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。. 事故水池; 1座，50m3; 1座，80m3. 四、主要设备 表 2-2 本项目主要设备一览表 环评阶段; 实际阶段. 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 柴油储罐; 50m³; 6; 柴油储罐; 50m³; 6. 2; 汽油储罐; 30m³; 2; 汽油储罐; 30m³; 2. 3; 加油机; ——; 8; 加油机; ——; 8. 4; 行车、举升机等维修设备; ——; 18; 行车、举升机等维修设备; ——; 18. 5; 运输车辆; ——; 150; 运输车辆; ——; 150. 6; 合计; 184; 合计; 184. 五、主要原辅材料 本项目原辅料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要物料消耗情况 序号; 名称; 用量; 最大存储能力; 储存位置. 1; 柴油; 500t/a; 261t; 埋地储罐区. 2; 汽油; 55t/a; 42t; 埋地储罐区. 六、产品方案 本项产品方案见表2-4 表2-4产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计销售量; 实际销售量; 质量标准. 1; 柴油; 500t/a; 500t/a; 国五标准. 2; 汽; 55t/a; 55t/a; 国五标准. 七、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为6人，工作制度为三班制，每班8小时，年工作时间365天。 八、公用工程 1、给水 供水：项目水源由市政供水管网提供，供水水质、水量可以满足项目需求。 用水量估算 根据《山东省城市生活用水量标准（试行）》和项目的具体情况对用水量进行估算。 表2-5 项目用水量估算一览表 序号; 名称; 用水定额; 计算参数; 用水量（m3/a）. 1; 生活用水; 50L/(人•d); 6人、365d; 109. 合; /; 109. 2、排水 （1）排水去向 项目无生产废水，雨水经收集后就近排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入特钢集团污水处理厂进行处理后排放。 （2）排水量估算 表2-6 项目排水量估算一览表 序号; 名称; 计算参数; 排水量（m3/a）. 1; 生活污水; 用水量的80%; 87.2. 2; 合计; /; 87.2. 3、供电 由潍坊华奥钢铁有限公司供给可满足项目需求。 4、供热 项目供暖采用空调，可满足项目需求。 九、地理位置及平面位置 潍坊市地处山东半岛中部，地跨北纬35°41′－37°26′，东经108°10′－120°01′，直线距离西至省会济南183公里，西北至首都北京410公里。项目潍坊特钢集团西门东边空地，北侧为办公楼和维修车间及仓库，西南角为本项目加油站，罩棚内设置8台加油机，加油车辆由西南侧加油站进口进站加油，由西北侧加油站出口出站；站房在罩棚东侧，项目储罐区和密闭卸油点布置在场地西南角。根据工艺布置要求，同时结合场地地形，项目化粪池布置在中间南侧。厂区交通较为便利，且周边环境较好，适宜项目建设，项目地理位置图见附图1，厂区平面布置图见附图2。 十、环保投资 项目环保投资情况见表2-7。 表2-7 项目环保投资一览表 序号; 项目; 内容; 投资 （万元）; 运行 （万元）. 1; 废气治理; 安装卸油、加油油气回收装置以及三次油气回收装置，采用自流 密闭卸油方式、埋地卧式油罐及自封式加油机，按操作规范进行工作。; 2.5; 0.5. 2; 废水治理; 建设事故水池和化粪池，生活污水进入经化粪池沉淀后，排入潍坊特钢集团污水处理厂处理。; 1.5; 0.5. 3; 噪声治理; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动 车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。; 1.5; 0.5. 4; 固废治理; 生活垃圾由环卫部门统一清运，产生的危废由潍坊特钢集团统一进行贮存和委外处理。; 0.5; 0.5. 5; 综合治理; 绿化措施; /; /. 合计; 6; 2.

# 3、建设项目工程分析

一、主要生产工艺 项目加油站工艺流程如下图。 油罐车 油罐 加油机 加油车辆 卸车损耗油气 油气 呼吸作用 加油损耗油气 加油车辆尾气 卸油 加油 加油车辆噪声 清罐废物 加油机噪声 图1 柴油加油工艺流程图及产污环节 油罐车 油罐 加油机 加油车辆 一次油气回收 少量油气 呼吸作用 二次油气回收 加油车辆尾气 卸油 加油 加油车辆噪声 清罐废物 加油机噪声 图2 汽油加油工艺流程图及产污环节 少量逸散油气 少量逸散油气 三次油气回收 图3油气回收装置流程及产污环节 图4车辆维修工序及产污情况 工艺过程简述 本项目污染主要来自加油站，主要为物流车辆加油。分为油罐车卸油过程和给车辆加油过程，一般对油罐车运送的油品在相应的油罐内进行储存。 主要工艺流程如下： 卸油：油品由汽车油槽车运入本站，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通后采 用自流密闭方式卸油。 卸油油气回收：埋地油罐的气相空间与油槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气 相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将埋地油罐中的油气回收到油罐车中。 加油：采用自吸式加油工艺，储罐中的油品通过自吸式加油机输送至车辆的油箱中。 油气回收工艺流程简述： 1、一次油气回收 即卸油油气回收系统，油罐汽车采取密闭卸油工艺，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。卸油时控制卸油速度，卸油完成后 按规定顺序卸除输油管线以及油气回收管线，回收到油罐车内的油气由油罐车带回油库，经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 2、二次油气回收 即加油油气回收系统，车辆加油时，是针对加油枪的改造，通过加油枪上外加的同步叶片涡轮式真空泵，将原本由汽车油箱溢发出来的油气吸回地下油罐。将回收的油气储存在地下油罐内饱压，不作排放。完全回收的必要条件：控制输出汽油与油气体积比(气液比)约1:1，油气送回油罐内填补空间实现压力平衡，保证油枪与加油口密合。 3、三次油气回收 即油气排放处理装置。由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（即：气液比>1)，以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时多余的油气将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。 三次油气装置工作原理：三次油气回收针对汽油，当地下储油罐内的气压升高到设定的感应压力值+150Pa (视实际情况自行设定），系统开始运行，油气和空气混合气体被罐内压力驱出，在通过专用活性炭材料碳层时，油气分子被活性炭吸附到毛细管中，而空气分子则被分离出来，作为清洁空气排入大气，随着设备的不断运行，专用活性炭材料被油气吸附而饱和，这时，进气电磁阀关闭，解析泵启动，抽吸活性炭吸附组件的高浓度油气，经过解析泵送回储油罐，随着解析泵的不断运行，专用活性炭吸附材料的真空度不断提高，与专用活性炭吸附材料结合的油气分子被拉出，活性炭吸附材料被解析干净，解析泵停止运行，经过压力平衡后，进入下一循环的运行。 系统不断地经过运行-解析-压力平衡的多次循环，随着空气不断排向大气，罐内的压力逐渐减小。当感应压力低于设定值时，系统自动停止运行并进入待机状态。 当感应压力上升到压力值时，系统再次自动开始运行 该装置的参数情况如下： 油气处置效率：多97%; 尾气排放浓度：<25g/m3 设计寿命：>10年 三次油气回收装置活性炭四年更换一次，每次更换活性炭量为0.5t/a。

# 4、建设项目产污环节及治理措施

1、废气 本项目主要大气污染物是油罐大小呼吸、卸油、加油机作业等排放的挥发烃类有机污染物（以非甲烷总烃计）。 本项目采用埋地卧式油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 此外，本项目安装卸油油气、加油油气回收系统以及三次油气回收装置，用于回收卸油、加油以及油罐呼吸过程中产生的油气，可大大减少有害气体产生、排放。 2、废水 - 本项目运行过程中不产生生产废水，项目废水主要为员工生活污水，产生量约为87.2t/a，经化粪池沉淀后排入潍坊特钢集团有限公司污水站进行处理。 3、噪声 项目噪声源主要为运输车辆、加油机等产生的噪声。加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。再加上距离衰减可减少噪声对周边环境的影响。 4、固废 该项目的固体废物主要是生活垃圾，产生量按0.5kg/d•人计，加油站共有员工6人， 故产生生活垃圾总量为0.9t/a。这些垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期进行清运。 本项目采用活性炭吸附装置对储罐油气进行回收，油气回收装置吸附所使用的活性炭（危险废物900-041-49)每4年更换一次，每次的更换量为0.5t。 储油罐每4年清洗一次，产生含油废水0.5t。 本项目维修车间产生废机油属于危险废物，废机油产生量为0.01t/a。 本项目产生的危废由潍坊特钢集团有限公司统一进行暂存和处置。

# 5、监测工况及监测评价标准

一、油气回收装置检测 潍坊奥华运输有限公司委托河南省金信汇环境检测技术有限公司2019年1月10日出具了检测报告（报告编号：豫金信汇检（2019）00010号）。 1、密闭性监测 表5-1 密闭性检测数据 检测项目; 5分钟后压力标准要求值（Pa）; 5分钟后压力检测值（Pa）; 总油气体积 （L）; 加油枪数量 （条）. 密闭性检测; ≥430; 467; 21000; 2. 备注; 密闭性检测符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》的要求。. 2、液阻检测数据 表5-2 液阻检测数据 加油机编号; 汽油标号; 氮气流量 （L/min）; 检测结果 （Pa）; 标准限值 （Pa）. 1#; 92#; 18.24; 12; ≤40. 28.17; 23; ≤90. 38.19; 33; ≤155. 95#; 18.12; 15; ≤40. 28.29; 29; ≤90. 38.49; 41; ≤155. 备注; 液阻检测结果符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》的要求。. 3、气液比检测数据 表5-3 气液比检测数据 加油机编号; 加油枪 品牌; 档位; 加油体积（L）; 回收油气体积（L）; 气液比; 标准限值; 是否达标. 1#; 正星; 高档; 15.08; 16.21; 1.07; 1.00-1.20; 是. 15.18; 15.37; 1.01; 是. 正星; 高档; 15.26; 15.47; 1.01; 1.00-1.20; 是. 15.03; 15.37; 1.02; 是. 备; 气液比检测结果符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》的要求。. 二、加油站环保设施现场检查一览表 序号; 加油站污染源; 环保设施; 现场检查主要内容; 标准; 检查 结果. 卸油; 浸没式卸油方式; 卸油管出油口距罐底高度; ≤200mm; 符合. 油气回收接口; 截流阀、密封式快速接头和帽盖; DN100; 符合. 溢流控制措施; 类型、品牌、型号; 清晰可见; 符合. 地下油气管线; 管线坡度; ≥1%; 符合. 直径; ≥DN50; 符合. 储油; 压力/真空阀; 品牌、型号; 清晰可见; 符合. 电子式液位计; 是否具有测漏功能; 宜选择测漏功能; 符合. 加油; 回收型加油枪; 品牌、型号; 清晰可见; 符合. 真空辅助方式密闭收集; 加油时真空泵是否 运转; 运转; 运转. 油气回收管线; 管线坡度; ≥1%; 符合. 直径; ≥DN50; 符合. 拉断截止阀; 品牌、型号; 清晰可见; 符合. 油气排放处理装置; 排气筒高度; ≥4m; 符合. 三、无组织废气检测 1、无组织废气监测内容见表5-5。 表5-5 无组织废气监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向1个点， 下风向3个点; 非甲烷总烃; 4次/天，连续监测2天. 2、废气监测方法及执行标准 无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气周界外最高点（非甲烷总烃：4.0mg/m³）限值要求。具体分析方法见表5-6，执行标准见表5-7。 表5-6 无组织废气监测分析方法 监测项目; 方法依据; 分析方法; 检出限. 非甲烷总烃; HJ/T 38-1999; 气相色谱法; 0.04mg/m3. 表5-7 无组织废气执行标准一览表 项目; 标准限值; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996)表2中限值要求。. 四、厂界噪声监测方案 厂界噪声监测内容见表5-8。 表5-8 噪声监测内容一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂; 四周各设1个监测点 LAeq; 昼间、夜间各测2次， 连续监测2天. 五、厂界噪声监测方法及执行标准 厂界监测方法见表5-9。 表5-9 噪声监测方法一览表 项目名称; 标准方法、方法依据. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 厂界噪声执行标准见表5-10。 表5-10 厂界噪声执行标准一览表 项目名称; 标准限值dB(A); 执行标准. 厂界噪声; 昼间：65 夜间：55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类.

# 6、废气监测结果

一、环境空气现状检测气象条件 表6-1 环境空气现状检测气象条件 日期; 温度 (℃); 总云/低云; 风向; 风速 (m/s); 大气压(kPa). 2018.08.08; 第一次; 27.1; 3/1; S; 1.7; 100.4. 2016.09.19; 第二次; 28.8; S; 2.0; 100.2. 2016.09.19; 第三次; 31.0; S; 2.3; 100.0. 2016.09.19; 第四次; 29.1; S; 1.7; 100.0. 2018.08.09; 第一次; 26.2; 2/0; S; 1.5; 100.3. 第二次; 28.5; S; 1.3; 100.1. 第三次; 32.7; S; 1.9; 100.0. 第四次; 30.4; S; 2.2; 100.1. 二、大气监测 青岛新纪元检测评价有限公司提供的检测报告（XJYHY2018-049），加油站三次油气回收检测结果见表 6-2。 表 6-2 油气回收检测数据 检测位置; 样品; 油气浓度（g/m3）; 平均值（g/m3）. 油气处理装置进口; 第一次; 45.4; 48.3. 第二次; 50.7. 第三次; 48.9. 油气处理装置出口; 第一次; 0.78; 0.95. 第二次; 1.12. 第三次; 0.96. 标准限值（g/m3）; 25. 表6-3 无组织废气检测结果表 mg/m3 项目; 点位; 2018.08.08; 2018.08.09. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 非甲烷总烃; 1#; 0.80; 0.88; 0.85; 0.82; 0.84; 0.99; 0.96; 0.90. 2#; 1.03; 1.08; 1.05; 1.04; 1.07; 1.13; 1.09; 1.04. 3#; 1.14; 1.32; 1.24; 1.17; 1.15; 1.33; 1.27; 1.16. 4#; 1.09; 1.26; 1.21; 1.14; 1.08; 1.23; 1.21; 1.12. 三、大气检测分析与评价 由以上数据得出，油气回收处理装置油气排放质量浓度最大为0.95g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）标准要求。 验收监测期间，无组织排放废气厂界监控点非甲烷总烃最大浓度值为1.33mg/m3 ，小于其标准排放限值4.0mg/m³。无组织排放废气站界监控点浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

# 7、噪声监测结果

表7-1 噪声检测结果表 采样 时间; 时间; 检测 项目; 检测结果dB(A). 1#; 2#; 3#; 4#. 2018.08.08; 09:42; 厂界噪声; 51.5; 53.3; 57.1; 50.8. 13:41; 51.0; 52.7; 55.8; 50.2. 22:04; 44.6; 46.2; 47.9; 43.7. 23:11; 43.2; 44.6; 45.3; 43.1. 2018.08.09; 10:02; 52.1; 54.0; 57.6; 50.3. 13:38; 51.5; 53.4; 57.2; 49.9. 22:08; 45.2; 46.9; 48.4; 43.8. 23:15; 43.8; 45.1; 46.8; 43.3. 噪声点位布置图如下： 注： 噪声监测点位. ## 一、噪声检测分析与评价 由以上数据得出，验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在49.9~57.6dB（A），小于其标准限值（昼间：65dB（A））；厂界夜间噪声测定值在43.1~48.4dB（A），小于其标准限值（夜间：55dB（A））。 综上，厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类声环境功能区标准要求。

# 8、环保检查结果

一、建设项目环境管理制度执行情况 根据国家《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，潍坊奥华运输有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了环境影响报告表；2018年2月7日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局，以潍环高审字［2018］0202号《关于潍坊华奥钢铁有限公司潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表的批复》对该报告表进行了批复。 该项目在建设过程中，严格执行了国家有关环保法律法规的要求，按照环评批复要求进行设计、施工和试生产，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。 2018年6月，本项目投入使用。 二、环境保护管理规章制度的建立、执行及环境保护档案管理情况 潍坊奥华运输有限公司认真落实环境保护工作，设置了专门或兼职的环保管理部门，制定了较完善的环保制度，包含环境保护管理制度、岗位环保污染防治工作责任制、污染物控制管理制度等方面的管理制度，环保管理制度较完善。各环保设施岗位运行维护情况均建立了有关记录、且妥善保存。 三、环境保护机构、人员和仪器设备的配置情况 项目环境管理由安环部负责并设兼职环保人员，主要职责是日常环境管理。环境监测工作委托第三方检验检测机构进行。 四、工业固（液）体废物处置和综合利用情况 该项目的固体废物主要是生活垃圾，产生量按0.5kg/d•人计，加油站共有员工6人， 故产生生活垃圾总量为0.9t/a。这些垃圾集中收集后，由当地环卫部门拉走卫生填埋。 储油罐每四年清洗一次，产生含油废水（危险废物900-007-09) 约0.5t/次，委托具有资质的单位处置。 本项目采用活性炭吸附装置对储罐油气进行回收，油气回收装置吸附所使用的活性炭（危险废物900-041-49)每4年更换一次，每次的更换量为0.5t。委托有资质单位处置。 本项目维修车间产生废机油属于危险废物，废机油暂存于危废库，废机油产生量为0.01t/a,定期委托资质单位处置。 潍坊特钢集团有限公司接收本项目危废的危废库占地面积500平方米，平时最大库容使用量占地面积在70%左右，仍有闲余面积150平方米。本项目共产生三种危废，其中含油废水和废活性炭每4年产生一次，产生量分别为0.5t，共计1t；废机油每年产生量为0.01t，以上危废暂存面积约为10平方米，所以潍坊特钢集团有限公司危废库可满足本项目危废暂存的需要。 综上，项目产生的各项固废都能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 五、扰民事件情况调查 经调查，本项目施工期及运营期无扰民事件发生。

# 9、环评批复落实情况

表9-1 环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际情况; 落实 情况. 1; 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，认真落实报告表中提出的各项环保措施。; 经勘察该项目已建设完成，在建设过程中执行了"三同时”原则。; 落实. 2; 本项目废水为生活废水，经化粪池处理后运至潍坊特钢集团污水站进行处理后排放。; 经勘查，生活废水经化粪池处理后由罐车运至潍坊特钢集团污水站进行处理后排放。; 落实. 3; 采用设置地埋式油罐、自封式加油机、油气回收装置，加油采取规范的操作程序和步骤，确保无组织排放的废气达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃最高允许排放浓度。; 经现场勘查和检测，本项目已安装一次、二次、三次油气回收装置，卸油、加油作业过程中产生的无组织非甲烷总烃经油气回收装置处理后满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物无组织排放限值要求（非甲烷总烃≤4.0mg/m³）。; 落实. 4; 对站房设备、加油机等设备采取减震、隔声等措施，对车辆采取在站内禁止鸣笛、进出站减速行驶等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3类区标准。; 经检测，噪声达到《工业企业厂界环境噪声》（GB 12348-2008）中的3类区标准。; 落实. 5; 项目产生的生活垃圾由环卫部门集中清运，统一处理。; 经勘查，运营过程中产生的生活垃圾由环卫部门定期进行清运。; 落实. 6; 加强环境风险防范，制定事故应急预案，落实各项环境风险防范措施，防止发生事故和污染危害。; 经勘查及查阅企业环保档案，企业已落实各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，防止发生环境事故和环境污染危害。; 落实.

# 10、验收监测结论及建议

一、基本情况 潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目位于潍坊特钢集团西门东侧空地。项目总投资758万元，其中加油站总占地面积为694m2，主要为罩棚、站房。本项目设汽油罐2个、单罐容积为30m³；柴油罐6个，单罐容积为50m³。加油机8台，包括3台双枪柴油加油机、4台单枪柴油加油机和1台双枪汽油加油机。 2018年1月，青岛洁瑞环保技术服务有限公司负责编制了环境影响报告表；2018年2月7日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局，以潍环高审字［2018］0202号《关于潍坊华奥钢铁有限公司潍坊特钢集团运输有限公司整体搬迁工程环境影响报告表的批复》对该报告表进行了批复。 二、环保执行情况 大气污染物主要来源于油罐大小呼吸、加油机作业、加油车辆散排等排放的非甲烷总烃。为了减轻产生的非甲烷总烃对环境的影响，项目安装了一次、二次、三次油气回收装置进行处理。生活废水经化粪池处理后由罐车运至潍坊特钢集团污水站进行处理后排放，化粪池做好了防漏防渗；项目通过合理布局，将加油泵等设备置于地下，采用低噪声设备，设置绿化等措施降低噪声污染；该项目的固体废物主要是生活垃圾，这些垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运。 储油罐每四年清洗一次，产生含油废水（危险废物900-007-09) 约0.5t，委托具有资质的单位处置。 本项目采用活性炭吸附装置对储罐油气进行回收，油气回收装置吸附所使用的活性炭（危险废物900-041-49)每4年更换一次，每次的更换量为0.5t。委托有资质单位处置。 本项目维修车间产生废机油属于危险废物，废机油产生量为0.01t/a,委托资质单位处置。 项目在生产工艺、设备选择、生产管理等方面充分考虑了预防、控制、削减环境风险的相关措施。经后果分析可知其主要影响范围能够控制在厂区范围内，且影响较小。 公司设立了环保管理机制，环保规章制度较完善。 ## 三、验收监测结果 潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目生产工况稳定，生产负荷为90%左右，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 1、废气 由油气回收装置检测报告，油气回收处理装置油气排放质量浓度最大为0.95g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）标准要求。 验收监测期间，无组织排放废气厂界监控点非甲烷总烃最大浓度值为1.33mg/m3 ，小于其标准排放限值4.0mg/m³，因此，无组织排放废气场界监控点浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声 验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声值在49.9~57.6dB(A)之间，夜间噪声值在43.1~48.4dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3、固废 项目运营过程中固体废物主要为生活垃圾和含油废水、废活性炭、废机油。 其中生活垃圾为一般固废，经收集后由环卫部门统一外运处理。 含油废水、废活性炭、废机油属于危险废物，由潍坊特钢集团统一进行暂存和委托有资质单位进行处置。 四、验收总结论 根据本次现场监测及调查结果，潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目基本落实了报告表及批复提出的污染防治措施及各项环保要求，废气、废水、噪声等主要污染物能够达标排放，废水、固体废物去向明确，建议通过竣工环境保护验收。 五、建议 1、做好生产运行管理，加强日常的环保管理与监督，确保环保设施正常稳定运行。 2、定期开展突发环境事件应急演练并加强员工环保培训，降低突发环境事件的风险。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：潍坊奥华运输有限公司                                                                                                    填表人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 潍坊奥华运输有限公司整体搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | N83其他服务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新 建 □改 扩 建 □ 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年供应汽油55t，柴油500t |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2018年3月 |  |  | 实际生产能力 |  | 年用汽油55t，柴油500t |  | 投入试运行日期 |  | 2018年 6 月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 758万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 6万元 |  | 所占比例（%） |  | 0.79% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 潍环高审字［2018］0202号 |  | 批准时间 |  | 2018年2月7日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | --------- |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | ------------ |  | 环保设施监测单位 |  | 青岛新纪元检测评价有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 758万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 6万元 |  | 所占比例（%） |  | 0.79% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2.5万元 | 废气治理（万元） |  | 0.5万元 |  |  |  | 噪声治理（万元） |  | 1.5万元 |  | 固废治理（万元） |  | 1.5万元 | 绿化及生态（万元） | —— |  | 其它（万元） |  | —— |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— |  | 年平均工作时 |  | 8760小时 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 潍坊奥华运输有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 261200 |  |  |  | 联系电话 |  | 13563635733 |  | 环评单位 |  | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.825 |  | 0.809 |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  | 0.016 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年