潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)

蒸压加气混凝土板材生产线项目

竣工环境保护验收意见

2018年7月1日，潍坊业兴新型建材有限公司根据潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程基本情况

该项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路（集团厂区内的西部位置）。项目总占地面积40000.2平方米，项目以粉煤灰、炉渣、高炉水渣、砂子、生石灰、脱硫石膏粉、水泥、铝粉膏（发泡剂）、防腐剂、钢筋、蒸汽等为原料，经过粉煤灰搅拌机、湿式球磨机、干式球磨机、铝粉搅拌机、料浆过渡罐、浇注搅拌、钢筋网片组装、静停、脱模、切割成型、蒸压养护等工艺，达到年产30万立方（6M）蒸压加气混凝土板材的规模。

2017年11月，潍坊业兴新型建材有限公司委托宁夏华之洁环境技术有限公司编制完成《潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环境影响报告表》，2017年12月4日，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局以潍环高审字[2017]1201号文对该项目予以批复。

项目总投资5975.13万元，环保投资156万元。

二、工程变动情况

工程在实施过程中主要发生以下变动：

（一）石膏原材料由块状石膏变为脱硫石膏粉，用量不变，不影响项目产能，不再有石膏破碎工序和石膏破碎粉尘产生。

（二）废料破碎粉尘由无组织排放变为经集气罩+脉冲除尘器处理后通过1根15m的排气筒（P5）排放。

（三）侧模板清理粉尘由无组织排放变为经集气罩+脉冲除尘器处理后通过1根15m的排气筒（P9）排放。

（四）危险废物环评中未识别废机油，实际产生废机油，回用于生产中用于脱模剂。

（五）原料增加炉渣。

上述变动未事前履行相关环保手续，验收工作组一致认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

水泥仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P1排气筒排放，生石灰粉仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P2排气筒排放，生石灰粒干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器除尘处理后由P3排气筒排放，生石灰粒仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P4排气筒排放，废料破碎机粉尘经破碎机上方的集气罩集气、脉冲除尘器除尘处理后由P5排气筒排放，矿渣粉储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P6排气筒排放，粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P7排气筒排放，粉煤灰制浆搅拌粉尘经设置在粉煤灰搅拌机上的脉冲除尘器处理后由P8排气筒排放，侧模板清理粉尘经设置在侧板清洗机上的脉冲除尘器处理后由P9排气筒排放。本项目9台除尘器收集到的粉尘收集后作为原料回用生产。

（二）废水

项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。

（三）噪声

项目噪声主要是球磨机、输送机、搅拌机、提升机、各种泵等设备的运行噪声。采取的降噪措施：合理布局，选用低噪声设备、隔声、基础减振等。

（四）固体废物

项目固体废物包括废铝粉膏包装袋、废机油、废机油桶、脱模废品、切割边角料和生活垃圾。

废铝粉膏包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收综合利用；脱模废品、切割边角料经破碎后回用生产；废机油属于危险废物，回用于生产作为脱模剂；破损不能回用于原始用途的废机油桶属于危险废物，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门清理。

（五）其他

企业于2016年6月12日在潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局完成企业突发环境事件应急预案备案，备案号为370708-2016-008-M。公司设有环保机构，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试效果

山东格林检测股份有限公司《潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间：

1、废气：水泥仓粉尘排气筒（18米）P1出口、生石灰粉仓粉尘排气筒（18米）P2出口、生石灰粒干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3出口、生石灰粒仓粉尘排气筒（18米）P4出口、废料破碎粉尘排气筒（15米）P5出口、矿渣粉储罐粉尘排气筒（18米）P6出口、粉煤灰储罐粉尘排气筒（18米）P7出口、粉煤灰制浆搅拌机粉尘排气筒（15米）P8出口、侧模板清洗粉尘排气筒（15米）P9出口废气中颗粒物的最大排放浓度分别为6.7mg/m3、6.9mg/m3、6.7mg/m3、6.8mg/m3、6.9mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、6.9mg/m3、4.3mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求；最大排放速率分别为0.030kg/h、0.033kg/h、0.037kg/h、0.034kg/h、0.032kg/h、0.033kg/h、0.034kg/h、0.032kg/h、0.021kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求。

无组织废气中颗粒物的排放浓度最大差值为0.355mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求；无组织废气中非甲烷总烃的最大排放浓度为1.57mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。

2、噪声：项目厂界昼间噪声检测值在55.7～58.6dB（A）之间，夜间噪声检测值在51.2～53.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

五、验收结论

潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，主要污染物达标排放，建设项目竣工环境保护验收合格。

六、要求和建议

1、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

2、加强清洁生产管理，采取有效措施，减少“跑、冒、滴、漏”。

3、定期开展突发环境污染事故应急演练和培训，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污染事故对周围环境的影响。

验收工作组

2018年7月1日

潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环境保护验收监测报告修改意见

- 验收监测报告扉页要有建设单位和编制单位的法人代表签字和单位盖章。

- 补充清晰的生产车间详细布置图。

- 核实工艺流程与产污环节图，补充炉渣的加入方式，明确生石灰粒仓和生石灰粉料仓，并使图文表一致。

- 明确排气筒内径尺寸、风机风量。补充完善废气治理设施图片（给出所有除尘器和排气筒照片），并对处理设施进行编号。

- 核实细化生产工况记录（表9.1-1应为每天生产能力，建设单位验收监测期间工况情况记录表应细化）。明确各料仓排气筒监测时，料仓进料状态。

- 给出本项目的瓶颈设备，核实本项目的产能，给出计算过程。

- 补充危险废物处置协议和危险废物委托处置单位资质证明，补充废机油产生情况、储存、回用方式。

- 补充处理设施前监测结果，分析处理设施处理效率达标情况。

- 补充参加验收监测人员能力情况。

- 细化环保投资调查，给出具体环保设施和措施及其投资。

2018年7月1日