潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方

(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目

竣工环境保护验收监测报告

山格验字（YS）第1805013号

建设单位：潍坊业兴新型建材有限公司

编制单位：山东格林检测股份有限公司

二〇一八年八月

建设单位：潍坊业兴新型建材有限公司

法人代表：汤善勤

编制单位：山东格林检测股份有限公司

法人代表：王斌

项目负责人：侯浩

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：15006657962 | 电话：0536-8893001 |
| 邮编：261000 | 邮编：261041 |
| 传真： | 传真： |
| 地址：潍坊市高新区钢厂工业园潍钢东路 | 地址：潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药孵化器235室 |

目   录

第1章 验收项目概况	1

1.1项目概况	1

1.2项目立项、审批情况	1

1.3项目建设、验收情况	1

第2章 验收项目概况	3

2.1法律、法规与政策依据	3

2.2环境保护验收技术规范	3

2.3环评报告及审批文件	4

第3章 工程建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要设备、原辅材料及燃料	9

3.4水源及水平衡	14

3.5生产工艺	17

3.6瓶颈设备	23

3.7项目变动情况	23

第4章 环境保护设施	27

4.1污染物治理措施	27

4.2其他环保设施	29

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	29

第5章 环评报告表结论与建议及审批部门审批决定	33

5.1建设项目环评报告书的主要结论及建议	33

5.2审批部门审批决定	35

第6章 验收执行标准	38

6.1验收执行标准	38

第7章 验收监测内容	39

7.1环境保护设施调试效果监测方案	39

7.2环境质量监测	40

第8章 质量保证及质量控制	41

8.1监测分析方法及仪器	41

8.2人员资质	41

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

第9章 验收监测结果	43

9.1生产工况	43

9.2环境保护设施调试效果	44

9.3工程建设对环境的影响	51

9.4环评批复落实情况	51

第10章 验收监测结论	54

10.1工程基本情况	54

10.2环保执行情况	54

10.3验收监测（调查）结果	54

10.4验收监测结论	56

附件1 环评审批意见	57

附件2 验收委托书	62

附件3 验收监测期间工况情况记录表	63

附件4 环境保护管理制度	65

附件5 企业突发环境事件应急预案备案表	85

附件6 防渗施工说明	86

附件7 潍坊特钢集团证明	87

附件8 废机油桶厂家回收协议	88

附件9 供应商废料回收协议	89

附件10 验收监测人员上岗证	90

附件11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	94

附件12 验收意见	95

- 第1章 验收项目概况

- 1.1项目概况

潍坊业兴新型建材有限公司是潍坊特钢集团有限公司下属公司，成立于2009年。公司现拥有立磨机、球磨机、辊压机动态V选设备和棒磨机等节能设备，形成了年生产100万吨钢渣粉、60万吨高炉矿渣超细粉的生产能力。公司配有齐全的生产辅助设施，公用工程、污水处理厂均依托集团，为项目生产、职工生活提供有力保障。

项目名称：年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目

项目性质：新建项目

建设单位：潍坊业兴新型建材有限公司

建设地点：潍坊市高新区钢厂工业园潍钢东路

占地面积：40000.2m2

- 1.2项目立项、审批情况

潍坊业兴新型建材有限公司委托宁夏华之洁环境技术有限公司于2017年11月编制完成《潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环境影响报告表》，潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局于2017年12月4日以潍环高审字[2017]1201号文对该项目予以批复。

- 1.3项目建设、验收情况

2017年12月，潍坊业兴新型建材有限公司完成前期准备工作，动工建设“年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目”；2018年2月，潍坊业兴新型建材有限公司已建设完成，开始试运行。

2018年2月，潍坊业兴新型建材有限公司决定开展自主验收工作，委托山东格林检测股份有限公司编写了《潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目竣工环保验收监测方案》；山东格林检测股份有限公司于2018年3月12日-3月13日由专业检测人员进行了现场采样和样品分析，根据专家意见，于2018年7月11日-7月12日对车间内除尘器排气筒（P3、P5、P8）进行了补测（排气筒P9连接的除尘器属于侧板少量残留料渣的间歇性清扫、收集，由于工艺设计原因进气口较短，设备均已定位不可移动，故只检测排气筒出口粉尘，本次补测不对其进行检测），根据检测的结果，编制完成了《潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目现场验收监测报告》。

- 第2章 验收项目概况

- 2.1法律、法规与政策依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日）

3、《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会（2001）第16号公告，2001年12月）

4、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令253号，1998年）

5、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院第682号令，2017年7月16日）

6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）

7、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站验字[2005]188号）

8、《转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（鲁环函[2012]509号）

9、《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发[2013]4号）

10、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告 （公告2018年第9号，2018年5月16日印发）

11、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）

12、《潍坊市环境保护局关于规范环境保护设施验收工作的通知》（2018年1月10日）

- 2.2环境保护验收技术规范

    - 项目有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求；

    - 厂界颗粒物浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求；

    - 厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求；

    - 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准；

    - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求；

    - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

- 2.3环评报告及审批文件

    - 宁夏华之洁环境技术有限公司《潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环境影响报告表》（2017年11月）；

    - 潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环境影响报告表审批意见》（2017年12月4日，潍环高审字[2017]1201号）。

- 第3章 工程建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

- 3.1.1 项目地理位置

潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路（集团厂区内的西部位置），具体地理位置在北纬36.6°，东经119.2°附近。项目地理位置图见图3-1，项目与潍坊特钢集团有限公司相对位置见图3-2。

项目位置

N

图3-1 项目地理位置图（1：100000）

图3-2 项目与潍坊特钢集团有限公司相对位置图（1：12500）

- 3.1.2 项目平面布置情况

本项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路（集团厂区内的西部位置），北邻道路，隔路为集团煤场；西邻道路，隔路为乡村道路；东邻集团下属公司；南邻集团物流停车场。本项目平面布置图见图3-3，项目生产车间详细布置图见图3-4。

图3-3 项目厂区平面布置图

图3-4 项目生产车间详细布置图

- 3.2建设内容

- 3.2.1 项目概况

建设规模：本项目总投资5975.13万元，总占地面积40000.2m2，其中建构筑物占地面积18858.2m2，成品堆场占地面积5191.00m2，绿化面积3242.5m2，道路及空地面积12708.5m2。

验收内容：主生产车间、板材修补车间、车间办公室、配汽室、维修车间和成品堆场。

项目投资：项目总投资5975.13万元，环保投资156万元，占总投资额的2.6%。

工作制度：劳动定员92人，其中生产人员82人，管理人员10人。根据项目特点，年生产300天，实行两班制，每班工作12小时。

- 3.2.2 工程组成

项目具体组成情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目工程组成情况一览表

| 序号 | 工程类别 | 组成 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 主生产车间 | 浇筑楼 | 3 层，钢架结构，占地面103.84m2。 设置全自动配料浇注系统，主要设备为浇注搅拌机、各配料计量称 | 新建 |
|  |  |  | 网笼制作区 | 1 层，钢架结构，占地面积2240.50m2。设置1台全自动调直截断网片焊接机、4台网笼手动电焊机、1 个防腐浸渍搅拌槽、1 套网片烘干系统、1 台烘干吊机、1套插拔钎机控制系统等 |  |
|  |  |  | 静养室 | 1 层，钢架结构，占地面积1806.16m2。设置1台浇注废水搅拌池、40 台模具、220 块侧模板、66 台摩擦轮 |  |
|  |  |  | 切割区 | 1 层，钢架结构，占地面积 3415.40m2。设置 1 台空翻脱模机、1 套切割机组、4套板材刮刀等 |  |
|  |  |  | 蒸汽养护区 | 1 层，钢架结构，占地面积3869.10 m2。设置 7 台蒸压釜、1 台蒸压减温装置、2台过桥车等 |  |
|  |  |  | 原料存放区 | 1 层，外部钢架结构，内部混凝土结构，占地面积 4733.00m2，主要堆存砂子、石膏粉罐、袋装铝粉膏及粉煤灰罐、水泥仓、生石灰仓、生石灰粉料仓等 |  |
|  |  | 板材修补车间 | 1 层，钢架结构，占地面积 2228.79 m2。 |  | 新建 |
| 2 | 辅助工程 | 车间办公室 | 2 层，钢框架组合楼板结构，占地面积 298.71 m2 |  | 新建 |
|  |  | 配汽室 | 1 层，钢架结构，占地面积 105.40 m2 |  | 新建 |
|  |  | 维修车间 | 1 层，钢筋混凝土框架结构，占地面积 57.30 m2 |  | 新建 |
| 3 | 储运工程 | 成品堆场 | 露天，占地面积 5191.00m2 |  | 新建 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 依托潍坊特钢集团供水管网 |  |  |
|  |  | 供电 | 由潍坊特钢集团变配电室引至项目配电室 |  |  |
|  |  | 供热 | 接自潍坊特钢集团厂区低压蒸汽管网，输送至项目主车间用气设备接口处 |  |  |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 水泥仓产生的粉尘经 1 台脉冲单机除尘器处理后由 P1 排气筒排放，排放高度 18m； 生石灰仓产生的粉尘经 1 台脉冲单机除尘器处理后由 P2 排气筒排放，排放高度 18m； 干式球磨机产生的粉尘经1台离线脉冲式除尘器处理后由P3排气筒排放，排放高度 15m； 生石灰粉料仓产生的粉尘经1台脉冲单机除尘器处理后由P4排气筒排放，排放高度 18m； 废料破碎机产生的粉尘经 1 台气箱脉冲袋式除尘器处理后由P5 排气筒排放，排放高度 15m； 矿渣粉储罐产生的粉尘经 1 台脉冲单机除尘器处理后由 P6排气筒排放，排放高度 18m； 粉煤灰储罐产生的粉尘经 1 台脉冲单机除尘器处理后由 P7排气筒排放，排放高度 18m； 粉煤灰搅拌机产生的粉尘经1台脉冲单机除尘器处理后由P8排气筒排放，排放高度 15m。 侧模板清理产生的粉尘经1台脉冲单机除尘器处理后由P9排气筒排放，排放高度 15m。 |  |  |
|  |  | 废水 | 生活污水排入潍坊特钢集团污水处理厂处理后全部回用于潍坊特钢集团生产用水 |  |  |
|  |  | 噪声 | 基础减振、隔声、加强绿化 |  |  |
|  |  | 固废 | 建设一般固废暂存间、危险废物暂存间，均位于板材修补车间西侧 |  |  |
|  |  | 绿化 | 绿化面积 3242.5 m2，绿化率 8.1% |  |  |

- 3.3主要设备、原辅材料及燃料

- 3.3.1主要设备情况

本项目主要设备与环评阶段一致，具体情况见表3.3-1。

表3.3-1  主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 砂子制浆工段 |  |  |  |  |
| 1 | 三仓配料斗 |  | / | 个 | 1 |
| 2 | TD 折弯式皮带输送机 |  | / | 台 | 1 |
| 3 | 磨头搅拌罐 |  | Φ2x2m | 台 | 1 |
|  | 磨头搅拌装置 |  | DYJC2×2 | 台 | 1 |
| 4 | 湿式球磨机（轴瓦式） |  | Φ2.4×8m | 台 | 1 |
| 5 | 搅拌装置 |  | DYJT3×2 | 台 | 1 |
| 6 | 液下输送泵 |  | 100YS100-30 | 台 | 1 |
| 二 | 粉煤灰浆制备 |  |  |  |  |
| 1 | 粉煤灰存储罐 |  | 500T | 台 | 1 |
| 2 | 脉冲单机除尘器 |  | HMC-80-B | 台 | 1 |
| 3 | 螺旋输送机 |  | LSY273*4 | 台 | 2 |
| 4 | 粉煤灰制浆机罐皮 |  | Φ2x2m | 台 | 1 |
|  | 粉煤灰制浆搅拌装置 |  | DYJC2×2 | 台 | 1 |
| 5 | 卧式循环输送泵 |  | / | 台 | 1 |
| 6 | 脉冲单机除尘器 |  | HMC-80-B | 台 | 1 |
| 三 | 料浆存储工段 |  |  |  |  |
| 1 | 料浆储罐外壳 |  | 100m3 | 台 | 2 |
| 2 | 搅拌装置 |  | DYJG6×4 | 台 | 2 |
| 3 | 废浆储罐外壳 |  | 50m3 | 台 | 1 |
| 4 | 搅拌装置 |  | DYJG4×4.3 | 台 | 1 |
| 5 | 卧式循环输送泵 |  | / | 台 | 1 |
| 6 | 浇注楼料浆过渡罐罐皮 |  | Φ3x3m | 台 | 2 |
| 7 | 过渡罐搅拌装置 |  | DYJC3×3 | 台 | 2 |
| 四 | 石灰、石膏、矿渣粉破碎及粉磨 |  |  |  |  |
| 1 | 石灰粉料仓 |  | 100T，Φ3.5*7m | 台 | 1 |
| 2 | 脉冲单机除尘器 |  | HMC-80-B | 台 | 1 |
| 3 | 石灰输送皮带（带密闭防尘罩） |  | / | 台 | 1 |
| 4 | 钢架平台 |  | / | 台 | 1 |
| 5 | 干式球磨机（轴瓦式） |  | / | 台 | 1 |
| 6 | 离线脉冲式除尘器 |  | JLPM6A | 台 | 1 |
| 7 | 螺旋输送机 |  | LSY273*4 | 台 | 2 |
| 8 | 斗式提升机 |  | TH315，输送量：60m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 粉状石灰仓 |  | 200T，Φ4.5*9m | 台 | 1 |
| 10 | 脉冲单机除尘器 |  | HMC-80-B | 台 | 1 |
| 11 | 水泥仓 |  | 200T，Φ4.5*9m | 台 | 1 |
| 12 | 脉冲单机除尘器 |  | HMC-80-B | 台 | 1 |
| 13 | 矿渣仓 |  | 200T，Φ4.5*9m | 台 | 1 |
| 14 | 脉冲单机除尘器 |  | HMC-80-B | 台 | 1 |
| 五 | 全自动配料浇注工段 |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋输送机 |  | LSY273*9 | 台 | 2 |
| 2 | 螺旋输送机 |  | LSY273*7 | 台 | 1 |
| 3 | 石灰计量秤 |  | DYGC2.5×3 | 台 | 1 |
| 4 | 水泥计量秤 |  | DYGC1.5×1.5 | 台 | 1 |
| 5 | 料浆、废浆累加计量秤 |  | DYSC3×5 | 台 | 1 |
| 6 | 铝粉搅拌机 |  | DYJL3×5 | 台 | 1 |
| 7 | 螺旋输送机 |  | LSY273*4 | 台 | 2 |
| 8 | 料浆密度管道系统 |  | / | 台 | 2 |
| 9 | 浇注搅拌机 |  | Φ2m | 台 | 1 |
| 10 | 浇筑升降装置 |  | / | 台 | 1 |
| 11 | 气泡梳理装置 |  | / | 台 | 1 |
| 六 | 静养工段、静停 |  |  |  |  |
| 1 | 浇注废水搅拌池 |  | Φ2×2m，6m3 | 台 | 1 |
| 2 | 搅拌装置 |  | DYJC2×2 | 台 | 1 |
| 3 | 液下输送泵 |  | 100YS100-30 | 台 | 1 |
| 4 | 模具 |  | DYMJ-6.0 | 台 | 40 |
| 5 | 侧模板 |  | DYCB-6.0 | 块 | 220 |
| 6 | 摩擦轮 |  | DYML-Ⅱ | 台 | 66 |
| 7 | 高速静养摆渡车 |  | / | 台 | 1 |
| 七 | 切割工段 |  |  |  |  |
| 1 | 空翻脱模机 | DYKT-6.0 |  | 台 | 1 |
| 2 | 切割机组 | DYQG-6.0 |  | 套 | 1 |
| 2-1 | 德式侧面切割机 | DYQG-6.0 |  |  |  |
| 2-2 | 德式水平切割机，含板材铣槽装置 | / |  |  |  |
| 2-3 | 德式交叉垂直切割机 | / |  |  |  |
| 3 | 切割小车 | DYQC-6.0 |  | 套 | 2 |
| 4 | 板材刮刀 |  |  | 套 | 4 |
| 5 | 螺杆式空气压缩机 | SA-30A |  | 台 | 1 |
| 6 | 储气罐 | 2m³，0.8 MPa |  | 台 | 1 |
| 7 | 搅拌装置 | DYJG3×7 |  | 台 | 1 |
|  | 液下输送泵 | 100YS100-30 |  | 台 | 2 |
| 八 | 底皮、废料处理工段 |  |  |  |  |
| 1 | 地面翻转平台（含刮皮机） | DYKT-6.0 |  | 台 | 1 |
| 2 | 底板废料利用装置 | DYFL-4.0 |  | 套 | 1 |
| 2-1 | 皮带输送机 | TD75 |  | 台 | 1 |
| 2-2 | 小地翻 | / |  | 台 | 1 |
| 3 | 颚式破碎机 | 250*750 |  | 台 | 1 |
| 4 | 皮带输送机 | TD75 |  | 台 | 1 |
| 5 | 对辊机 | / |  | 台 | 1 |
| 九 | 编组入釜养护工段 |  |  |  |  |
| 1 | 重载式编组入釜吊机 | DYKT-6.0 |  | 台 | 1 |
| 2 | 回车牵引机 | DYQY-H6.0 |  | 台 | 3 |
| 3 | 蒸养小车（3 排/车） | DYZC-6.0 |  | 辆 | 54 |
| 4 | 侧板专用回程系统 | DYGL-Ⅲ |  | 组 | 16 |
| 5 | 入釜牵引机 | DYQY-R6.0 |  | 台 | 7 |
| 十 | 蒸压养护工段 |  |  |  |  |
| 1 | 过桥车 | DYGQ-1 |  | 台 | 2 |
| 2 | 蒸压釜 | Φ2.68x38m |  | 台 | 7 |
| 3 | 蒸养釜垫铁和斜铁 | / |  | 套 | 7 |
| 4 | 清水泵 | 2B31 |  | 台 | 1 |
| 5 | 蒸汽减压减温装置 | / |  | 台 | 1 |
| 十一 | 成品包装工段 |  |  |  |  |
| 1 | 脱钩装置 | DYTG-Ⅰ |  | 套 | 8 |
| 2 | 出釜牵引摆渡车 | DYBC-Y6.0 |  | 台 | 1 |
| 3 | 成品搬运机 | DYBY-6.0 |  | 台 | 1 |
| 4 | 分掰机 | DYFB-G6.0 |  | 台 | 1 |
| 5 | 成品夹送机 | DYJS-6.0 |  | 台 | 1 |
| 6 | 板材专用免托板链条输送机 | DYLS-Ⅰ |  | 台 | 2 |
| 7 | 砌块专用并剁输送链条 | DYLS-Ⅰ |  | 台 | 2 |
| 8 | 旋转夹具 | / |  | 套 | 1 |
| 9 | 砌块输送链条 | DYLS-Ⅰ |  | 台 | 3 |
| 10 | 全自动穿剑打包机 | / |  | 台 | 1 |
| 11 | 全自动底板存放系统 | / |  | 套 | 1 |
| 12 | 底板清理装置，含除尘器 | / |  | 台 | 1 |
| 13 | 底板清理除尘装置 | HMC-48-B |  | 台 | 1 |
| 十二 | 钢筋网笼制作工段 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动调直截断网片焊接机 | / |  | 台 | 1 |
| 2 | 网笼手动电焊机 | / |  | 台 | 4 |
| 3 | 网片点焊架 | / |  | 台 | 2 |
| 4 | 网笼输送小车 | 规格：60*60*5L=1800 |  | 辆 | 6 |
| 5 | 防腐浸渍搅拌槽 | 搅拌槽尺寸6600*1500 |  | 台 | 1 |
| 6 | 网片烘干箱系统 |  |  | 台 | 1 |
| 7 | 烘干吊机 | 规格：Ø60*5 L=6680 |  | 台 | 1 |
| 8 | 组装框架 | / |  | 台 | 50 |
| 9 | 钢钎鞍架 | / |  | 台 | 240 |
| 10 | 钢钎 | / |  | 根 | 2000 |
| 11 | 低位插拔钎机 | / |  | 台 | 1 |
| 12 | 插拔钎机控制系统 | / |  | 套 | 1 |
| 13 | 网笼框架自动循环走道 | / |  | 套 | 1 |
| 14 | 网笼框架摆渡车 | / |  | 台 | 2 |
| 15 | 钢钎专用涂蜡桶 | / |  | 台 | 6 |
| 十三 | 电气控制系统 |  |  |  |  |
|  | 浇筑系统设备电控控制器 | S7-1500PLC、远程I/OET200SP |  | 套 | 1 |
|  | 切割系统设备电控控制器 | S7-200SmartPLC |  | 套 | 1 |
|  | 模箱循环及静养系统控制器 | S7-200SmartPLC |  | 套 | 1 |
|  | 进釜系统电控控制器 | S7-200SmartPLC |  | 套 | 1 |
|  | 出釜系统控制器 | S7-200SmartPLC |  | 套 | 1 |
| 十四 | 成品叉车 | / |  | 辆 | 3 |
| 十五 | 脉冲单机除尘器 | HMC-80-B |  | 台 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 2851 |

- 3.3.2原辅材料、能源消耗情况

本项目生产过程中主要产品及原辅材料、能源消耗情况见表3.3-2。

表3.3-2  产品及原辅材料、能源消耗一览表

| 序号 | 名称 |  | 环评年消耗量（t/a） | 实际年消耗量（t/a） | 最大堆存量（t） | 来源 | 包装规格 | 储运方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤灰 |  | 83440 | 83440 | 1000 | 集团 | / | 散装粉末，汽车运输，罐式存储 | 与环评阶段相比，原材料由块状石膏变为石膏粉，用量不变，不影响项目产能，省略了石膏破碎工序，减少了产污环节，降低了废气外排量，美化了厂区环境；原材料增加了炉渣，主要生产设备未发生变化，不影响项目产能。 |
| 2 | 矿渣 |  | 35760 | 35760 | 500 | 本公司 | / | 散装粉末，汽车运输，罐式存储 |  |
| 3 | 砂子（根据客户需求添加） |  | / | / | / | 外购 | / | 散装砂砾，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 4 | 生石灰 |  | 33600 | 33600 | 360 | 外购 | / | 散装块状，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 5 | 石膏 |  | 5300 | -- | 60 | 外购 | / | 散装块状，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 6 | 石膏粉 |  | -- | 5300 | 60 | 外购 | / | 散装粉末，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 7 | 水泥 |  | 17400 | 17400 | 180 | 集团 | / | 散装，气力输送管道，钢仓存储 |  |
| 8 | 铝粉膏 |  | 121 | 121 | 6 | 外购 | 25kg/桶 | 袋装颗粒，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 9 | 机油 |  | 138 | 138 | 10 | 外购 | 100kg/桶 | 桶装，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 10 | 防 腐 剂 | 氢氧化钠 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 外购 | 25kg/桶 | 桶装液体，汽车运输，原料存放区存储 |  |
|  |  | 白乳胶 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 外购 | 50kg/桶 | 桶装液体，汽车运输，原料存放区存储 |  |
|  |  | 氧化铁红 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 外购 | 25kg/袋 | 袋装粉末，汽车运输，原料存放区存储 |  |
|  |  | 分散剂 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 外购 | 25kg/桶 | 桶装粉末，汽车运输，原料存放区存储 |  |
|  |  | 石灰粉 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 外购 | / | 散装，汽车运输，原料存放区存储 |  |
|  |  | 石英砂 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 外购 | / | 散装，汽车运输，原料存放区存储 |  |
| 10 | 钢筋 |  | 900 | 900 | 10 | 外购，已除锈 | / | 盘圆钢筋，汽车运输，车间内存储 |  |
| 11 | 新鲜水 |  | 35844.6 | 35844.6 | —— | 潍坊特钢集团 | / | 供水管网 |  |
| 12 | 纯水 |  | 7200 | 7200 | —— | 潍坊特钢集团 | / | 供纯水管网 |  |
| 13 | 蒸汽 |  | 57739 | 57739 | —— | 潍坊特钢集团 | / | 蒸汽管网 |  |
| 14 | 炉渣 |  | / | 800 | 400 | 本公司 | / | 散装粉末，汽车运输，原料存放区存储 |  |

- 3.4水源及水平衡

- 3.4.1供水系统

本项目用水主要为生产用水、料场及道路喷洒用水、绿化用水和生活用水，由集团供。

本项目产品在蒸压养护、预氧、静养、烘干过程中会产生冷凝水，冷凝水产生量为4680t/a。

（1）生产用水

①粉煤灰、石膏制浆用水

粉煤灰、石膏调制浆料时的水料比为0.63，根据粉煤灰、石膏使用量124500t/a，则制浆用水量为78435t/a。

②铝粉膏调配用水

铝粉膏在使用时，先调配出5%的悬浮液，根据铝粉膏使用量121t/a，则调配用水量为2420t/a。

③冲洗用水

生产过程中，摆渡车地坑、切割机地沟、浇注搅拌机需要冲洗，类比同规模项目，冲洗用水量为45000t/a。

④冷却用水

生产过程中，球磨机轴承、球磨机筒体需要冷却，冷却水循环使用，循环过程需要定期补水，类比同规模项目，冷却补水量为1800t/a。

⑤蒸汽减温减压装置减温用水

蒸汽减温减压装置减温用水为纯水，由潍坊特钢集团提供，纯水循环使用，需要定期补水，补水量为7200t/a。

（2）料场及道路喷洒用水

原材料存放区需要每天定期洒水，抑制固体散料扬尘；企业还需每天定期对厂区道路硬化路面进行洒水，抑制厂区内运输车辆扬尘。项目道路、停车场及原材料存放区面积为4332m2，洒水量按 1.0L/(m2·d)计，则料场及道路喷洒用水量为1299.6t/a。

（3）生活用水

项目劳动定员92人，不设食宿，生活用水按50L/d·人计，则生活用水量为1380t/a。

（4）绿化用水

项目绿化面积3242.5m2，绿化用水按2L/m2•次计，雨季（按40天计）和冬季（按120天计）不需要绿化，每周浇水一次，则绿化用水量约为190t/a。

- 3.4.2排水系统

项目采用雨污分流制排水系统。雨水通过雨水管网排放至集团雨水管网，雨水收集后经处理回用生产；污水通过污水管网排入集团污水处理厂处理后回用生产。

项目雨水排放口、污水排放口详见图3.1-2。

（1）生产废水

①粉煤灰、石膏制浆用水及铝粉膏调配用水直接进入产品，无废水产生。

②生产过程中，摆渡车地坑、切割机地沟、浇注搅拌机冲洗废水汇集至横移机废水地坑内，由废水地坑内液下输送泵将废水抽至切割机地沟，依靠水流的冲力将切割机产生的废料沿沟的坡度冲进废浆搅拌机地坑内制浆，不外排。

③生产过程中，球磨机轴承、球磨机筒体需要冷却，冷却水排入循环水池做冷却处理，水温降至35℃以下循环使用，不外排。

④蒸汽减温减压装置减温用水为纯水，纯水循环使用，不外排。

（2）生活污水

项目生活用水量为1380t/a，生活污水排放系数按85%计，则生活污水产生量为1173t/a，

通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂处理。

（3）其他

料场及道路喷洒用水、绿化用水全部损耗，不涉及废水问题。

项目水汽平衡图详见图3-5、项目水平衡图详见图3-6。

图3-5 项目水汽平衡图

图3-6 项目水平衡图

- 3.5生产工艺

生产工艺流程图：

成品

出厂

炉渣

废料S3、S

脱硫石粉堆场

侧模板清理

脱硫石膏粉

G9（P9）

炉渣堆场

高炉水渣

G2（P2）

G4（P4）

生石灰粒仓

生石灰粒干式球磨机

图3-7 项目工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）原料前处理

①砂子

汽车运输进厂后，卸入砂子堆料场，输送至湿式球磨机磨细，由液下输送泵送至初浆罐中储存待用。

②水泥

水泥来自潍坊特钢集团自有水泥厂，通过气力输送送入配料楼内水泥仓内储存待用。

本工序产生：水泥存储过程中产生粉尘G1。

③生石灰、脱硫石膏粉及炉渣

生石灰粒由自卸汽车运入厂内，卸入磨头仓内存储，生石灰经皮带秤称量给料，通过下料溜子进入干式球磨机内磨细，当生石灰粉料细度达到3500~4000cm2/g后，经螺旋输送机、斗式提升机送至生石灰粉料仓中储存待用。脱硫石膏粉及炉渣由斗式提升机送入湿式球磨机与砂子混磨。

本工序产生：生石灰粒存储过程中产生粉尘G4，生石灰粒经干式球磨机球磨过程过程中产生粉尘G3，生石灰粉料存储过程中产生粉尘G2。

④粉煤灰及高炉水渣

汽车运输进厂后，卸入粉煤灰储罐、矿渣储罐。粉煤灰经螺旋输送机送至粉煤灰制浆机罐，与计量好的废浆（或废水）一起搅拌制成一定浓度的粉煤灰浆，制备好的料浆由卧式循环输送泵送入料浆储罐中储存。高炉水渣输送至湿式球磨机磨细，由液下输送泵送至初浆罐中储存待用。根据生产需要泵送至配料楼上2个制浆过渡罐中备用。

本工序产生：矿渣储存过程产生粉尘G6，粉煤灰存储过程产生粉尘G7，粉煤灰搅拌机搅拌制浆过程中产生粉尘G8。

⑤铝粉膏（发泡剂）

铝粉膏是由汽车运入厂内，存放于辅助材料库内。使用小车，人工推至配料楼内，经电动葫芦提升至配料楼铝粉搅拌机，与水调配成5%悬浮液。

本工序产生：铝粉膏使用过程中产生废铝粉膏包装袋S1。

（2）配料

各原料按一定配比，分别经粉煤灰浆料计量秤、水泥计量秤、生石灰粉计量秤、石膏计量秤称量好待用，铝粉液由自动电子称计量待用。

当模具车在配料楼底层定位后，配料楼上已称量好的原料按粉煤灰浆料、水泥、生石灰粉、石膏的投料顺序加入到浇注搅拌机内并开始搅拌。搅拌时根据工艺要求向搅拌机内通入一定量蒸汽，使搅拌机内料浆温度达到40~45℃左右，搅拌时间约3~4min。

当以上所有物料搅拌均匀后，经过温度、稠度等指标的测定合格后，打开铝粉搅拌机下料阀，使铝粉液流入搅拌机内与料浆混合搅拌，共同搅拌时间约40s。

（3）浇注静停工段

搅拌合格后，打开浇注搅拌机卸料阀，开始将料浆浇注入模，模具需要涂抹隔离剂（主要成分是机油）。加料、搅拌及浇注整个周期大约6~8min。

浇注好料浆的模具车在静停室内发气初凝，静停90~150min，形成坯体并且达到切割强度后，由模具牵引机将其拉出静停室。蒸汽维持静停室内温度为45~55℃。

本工序产生：模具涂抹隔离剂（主要成分是机油）的过程产生废机油桶S2。

（4）拆模切割工段

翻转天车将模具进行起吊、翻转、开模、脱模，放置在切割小车上，由切割机组对坯体进行横向及纵向切割，半成品天车将切割后的坯体吊至蒸养小车上。

本工序产生：脱模过程中产生脱模废品S3，脱模后的产品在切割时产生的切割边角料S4。S3、S4经破碎机粉碎后回用于生产，破碎过程中产生粉尘G5。

（5）蒸压养护工段

釜前编组牵引机将釜前编组好的蒸养小车拉入蒸压釜，养护好的成品由釜后5t移动式卷扬机拉出。

蒸压釜内先进行抽真空，排出釜内大部门空气，改善蒸汽与胚体的热交换效果；然后密闭通蒸汽升温，温度升至195℃时，不断补充蒸汽，维持釜内恒温；蒸压釜恒温7h后降温减压，排出蒸汽可用于维持静养室温度，蒸压釜收集到的冷凝水用于浆料制备。

蒸压养护制度如表3.5-1所示。

表3.5-1  混凝土板材蒸压养护制度一览表

| 蒸压养护制度 | 压力（MPa） | 温度（℃） | 时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽真空 | 0~－0.06 | 常温~5 | 0.5 |
| 升温升压 | －0.06~1.2 | 45~195 | 2 |
| 恒温恒压 | 1.2 | 195 | 7 |
| 降温降压 | 1.2~0 | 195~常温 | 2 |
| 小车进出釜时间 | 常压 | 常温 | 0.5 |
| 整个养护周期 | / | / | 12 |

出釜后的蒸养小车停放在釜后轨道上，依次经半成品吊具、侧板输送机、成品吊具，将制品吊至砌块输送机，由人工检验后经全自动穿剑打包机包装运送至成品堆场存放。侧模板通过侧板输送机送至切割机前与模框合模并清理刷油，等待下一次浇注。蒸养小车通过回车线后被吊至釜前等待下一轮编组。

送至成品堆场上的成品进行其他检验并分级后，按规格、品种分别进行堆放，7 天后即可出厂。

本工序产生：侧模板清理过程产生粉尘G9。

（6）废浆制备

废浆成浆状，主要成分为水泥、石灰、脱硫石膏、砂、粉煤灰、水，废浆制备过程如下：

摆渡车、切割机、浇注搅拌机冲洗废水及横移机地坑产生的废水汇集至横移机废水地坑内，坯体切割完毕后边角废料落入切割机地沟内，由液下输送泵将横移机废水地坑内废水抽至切割机地沟，依靠水流的冲力将切割机产生的废料沿沟的坡度冲进废浆搅拌机地坑内制浆，待废浆浓度达到规定要求后，通过废浆搅拌机处输送泵将废浆送入废浆罐内储存待用。

（7）钢筋网笼制作

①钢筋加工

钢筋加工是生产加气混凝土板的特有工序，包括钢筋的调直、切割、焊接、防腐和烘干。项目采用的钢筋为已经除锈的钢筋，故本项目无钢筋除锈工序。

项目采用全自动调直截断网片焊接机实现钢筋调直、切割、焊接，网笼焊接方式为点焊，网片焊接方式为闪光对焊。钢筋调直、切割过程为：由高速转子旋转调整直丝模角度，达到调直的效果，然后通过叨丝轮向前叨丝。达到要求尺寸后，丝碰到定位键后把跑道向前进推进一定距离，上方冲头压住竖切丝刀就立刻切断，丝通过竖丝刀上的压板压住开口轴承，丝就自动掉至托丝架，如果要改变长度，就移动定位键。点焊工作过程为：将工件搭接在上、下两个电极之间并压紧﹐通电后工件局部熔化﹐冷却后凝固形成焊点。闪光对焊工作过程为：将两个工件接上电源﹐并使其接触面移近直至接触﹐产生的电阻热使金属强烈加热而烧化﹐并以火花形式从接口中射出﹐当加热到一定程度时﹐迅速施加压力完成焊接。

防腐过程包括防腐剂制备和防腐剂浸渍。防腐剂制备过程为：①将氢氧化钠加入水中搅拌至完全溶解，加增粘剂（分散剂）搅拌均匀，配置成分散液；②将细石灰粉加入水中搅拌成比较干的膏状（熟石灰）；③将白乳胶倒入防腐池，开启搅拌机，再分别倒入细沙、熟石灰、氧化铁红，连续搅拌20-30min后加入配置好的分散液，再搅拌10min。防腐剂浸渍过程为：将钢筋放入防腐池，取出后在防腐池上方静停，静停至无液滴滴落时送至烘干室烘干。生产过程中不断向防腐池添加配制防腐剂，以保证防腐剂浸渍的效果。

烘干过程采用电加热，由于防腐剂中的分散剂、白乳胶含有有机成分，因此，烘干过程会产生非甲烷总烃，以无组织形式排放。

本工序产生：非甲烷总烃，以无组织形式排放。

②钢筋网组装

钢筋网组装工序是把经过防腐处理的钢筋网，按工艺要求的尺寸规格和相对位置组合装入模具中，并使其固定，以便浇筑，也就是常言说的“插钎”过程。

污染物产生环节及处置方式：

表3.5-2  生产过程中污染物产生环节及处置方式

| 类别 | 编号 | 产生环节 |  | 性质 | 污染物组成 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | G1 | 简仓粉尘 | 水泥仓粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 仓顶设置 1 台 HMC-96B 型脉冲单机除尘器，粉尘经除尘器处理后排放高度为18m |
|  | G4 |  | 生石灰粒仓 粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 仓顶设置 1 台 HMC-96B 型脉冲单机除尘器，粉尘经除尘器处理后排放高度为18m |
|  | G2 |  | 生石灰粉料仓粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 仓顶设置 1 台 HMC-96B 型脉冲单机除尘器，粉尘经除尘器处理后排放高度为18m |
|  | G6 |  | 矿渣储罐 粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 罐顶设置 1 台 HMC-96B 型脉冲单机除尘器 |
|  | G7 |  | 粉煤灰储罐粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 罐顶设置 1 台 HMC-96B 型脉冲单机除尘器 |
|  | G3 | 干式球磨机粉尘 |  | 有组织 | 颗粒物 | 球磨机上方设置 1 台离线脉冲式除尘器，粉尘经除尘器处理后经 15m 高排气筒 |
|  | G5 | 废料S3、S4破碎粉尘 |  | 有组织 | 颗粒物 | 破碎机上方设置 1 台 LPF 64-5气箱脉冲袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后经15m 高排气筒 |
|  | G8 | 粉煤灰搅拌机 粉尘 |  | 有组织 | 颗粒物 | 搅拌机上方设置1台HMC- 96A 型脉冲单机除尘器，粉尘经除尘器处理后经 15m高排气筒 |
|  | G9 | 侧模板清理粉尘 |  | 有组织 | 颗粒物 | 侧板清洗机上方设置1台LPF 64-5气箱脉冲袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后经15m 高排气筒 |
|  | 运输车辆扬尘 |  |  | 无组织 | 颗粒物 | / |
|  | 粉状原料投料尘 |  |  | 无组织 | 颗粒物 | / |
|  | 石膏破碎过程逸散粉尘 |  |  | 无组织 | 颗粒物 | / |
|  | 钢筋网笼烘干气 |  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | COD、SS、 氨氮 | 经化粪池预处理后，排入潍坊特钢集团污水处理厂 |
| 噪声 | 噪声源主要是输送机、搅拌机、球磨机、提升机、各种泵以及职工活动等 |  |  |  |  | 采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施 |
| 固 体 废 物 | 生活办公 |  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门清理，实行无害化处理 |
|  | S1 | 生产过程 |  | 一般工业固废 | 废铝粉膏 包装袋 | 收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收综合利用 |
|  | S3 |  |  |  | 脱模废品 | 破碎后进入湿式球磨机，回用生产 |
|  | S4 |  |  |  | 切割边角料 | 破碎后进入湿式球磨机，回用生产 |
|  | S2 |  |  | 危险 废物 | 废机油桶 | 暂存于危废暂存间，委托集团统一出售给废机油回收厂家回收利用 |
|  |  |  |  |  | 废机油 | 回用于生产作为脱模剂 |

- 3.6瓶颈设备

潍坊业兴新型建材有限公司30万立方（6 M）蒸压加气混凝土生产线项目影响产能的主要瓶颈设备为蒸压釜，本生产线共配置7条蒸压釜，每条蒸压釜可容纳18模最大6米板材模箱，每模最大板材立方数为4.32立方。整个7条蒸压釜24小时内正常生产状态为两班次运行，全年运行300天，产品合格率为92%。项目产能计算如下：

7（7条蒸压釜）*2（两个班次/天）*18模*4.32立方/模*300（全年运行天数）*92%*10-4=30万立方（年产）

经计算，本项目产能为年产30万立方（6 M）蒸压加气混凝土生产线。

- 3.7项目变动情况

本项目实际建设与环评及批复变更情况见表3.5-1。

表3.5-1 项目变更情况一览表

| 序号 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏5300t/a 石膏粉 —— | 石膏 —— 石膏粉5300t/a | 与环评阶段相比，原材料由块状石膏变为石膏粉，用量不变，不影响项目产能，省略了石膏破碎工序，减少了产污环节，降低了废气外排量，加强了环保，美化了厂区环境。 |
| 2 | 炉渣—— | 炉渣800t/a | 与环评阶段相比，原材料增加了炉渣，因主要设备数量未发生变化，所以不影响项目产能。 |
| 3 | 石膏破碎粉尘经集气罩+脉冲除尘器处理后通过1根不低于15m的排气筒（P5）排放 | 废料S3、S4破碎粉尘经集气罩+脉冲除尘器处理后通过1根15m的排气筒（P5）排放 | 与环评阶段相比，原材料石膏变更为石膏粉，省略了石膏破碎工序，原废料破碎工序为无组织排放，现石膏破碎工序的环保设施用于废料S3、S4破碎工序，优化了该工序的废气处理设施。 |
| 4 | 侧模板清理粉尘为无组织排放 | 侧模板清理粉尘经集气罩+脉冲除尘器处理后通过1根15m的排气筒（P9）排放 | 与环评阶段相比，侧模板清理产生的粉尘由无组织排放变更为有组织排放，优化了废气处理设施，降低了废气外排量，加强了环保，美化了厂区环境。 |

项目生产车间及环保设施见图3-8～3-16。

图3-8 生产车间图一

图3-9 生产车间图二

图3-10 除尘器和排气筒（从左到右P1、P6、P2）

图3-11 除尘器和排气筒P3                  图3-12 除尘器和排气筒P4

图3-13 除尘器和排气筒P5                  图3-14 除尘器和排气筒P7

图3-15 除尘器和排气筒P8                  图3-16 除尘器和排气筒P9

- 第4章 环境保护设施

- 4.1污染物治理措施

- 4.1.1废水

项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。

- 4.1.2废气

项目有组织废气包括水泥仓粉尘（G1）、生石灰粒仓粉尘（G4）、干式球磨机粉尘（G3）、生石灰粉料仓粉尘（G2）、废料S3、S4破碎粉尘（G5）、矿渣粉储罐粉尘（G6）、粉煤灰储罐粉尘（G7）、粉煤灰搅拌机粉尘（G8）、侧模板清理粉尘（G9）；无组织废气包括运输车辆扬尘、粉状原料投料粉尘、钢筋网笼烘干废气。

- 有组织废气：

水泥仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P1排气筒排放，生石灰粒仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P4排气筒排放，干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器除尘处理后由P3排气筒排放，生石灰粉料仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P2排气筒排放，破碎机粉尘经破碎机上方的集气罩集气、脉冲除尘器除尘处理后由P5排气筒排放，矿渣粉储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P6排气筒排放，粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P7排气筒排放，粉煤灰搅拌粉尘经设置在粉煤灰搅拌机上的脉冲除尘器处理后后由P8排气筒排放，侧模板清理粉尘经设置在侧板清洗机上的脉冲除尘器处理后后由P9排气筒排放。

本项目9台除尘器收集到的粉尘收集后作为原料回用生产。

P4排气筒（18米）

废料S3、S4

脱模废品、切割边角料

侧板清洗机上方的脉冲除尘器

P2排气筒（18米）

侧模板清理粉尘

P9排气筒（15米）

图4.1-1  废气产生、收集、处理、排放示意图

（2）无组织废气：

①运输车辆扬尘：每天定期对厂区道路硬化路面进行洒水，专人负责清扫，抑制厂区内运输车辆扬尘。

②粉状原料投料粉尘：项目在投料口处设置自动衔接口，车辆接料口处设置衔接口，每次投料结束后先关闭投料口阀门，然后运料车辆才能行使。同时水泥车抽料时，用毡料布袋手工扎紧投料口，防止水泥以及粉尘外漏。

③钢筋网笼烘干废气：产生量较小，烘干房东西两侧开放式通风。

- 4.1.3噪声

项目噪声主要是输送机、搅拌机、球磨机、提升机、各种泵等设备的运行噪声。采取的降噪措施：合理布局，选用低噪声设备、隔声门窗、基础减振、距离衰减等。

- 4.1.4固废

项目固体废物包括废铝粉膏包装袋（S1）、废机油桶（S2）、脱模废品（S3）、切割边角料（S4）、废机油和生活垃圾。

废铝粉膏包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收综合利用；脱模废品、切割边角料属于一般工业固废，经破碎后加入湿式球磨机，回用生产；废机油属于危险废物，回用于生产作为脱模剂；废机油桶交由厂家回收利用，破损不能回用于原始用途的废机油桶属于危险废物，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾定点放置、集中收集后由环卫部门清理，实行无害化处理。

- 4.2其他环保设施

企业于2016年6月12日经过专家现场勘查和评审在潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局完成企业突发环境事件应急预案备案，备案号为370708-2016-008-M。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目目前实际总投资额为5975.13万元，其中环保投资为156万元，环保投资占项目总投资的2.6%。

项目环保设施实际投资情况见表4.3-1。

表4.3-1 项目环保设施实际投资情况一览表

| 序号 | 类别 | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 脉冲单机除尘器，8 台 | 98 |
| 2 |  | 脉冲式除尘器，1 台 | 16 |
| 3 | 废水治理 | 雨污管网等 | 23 |
| 4 | 噪声治理 | 隔声门窗、减震垫等 | 19 |
| 合计 |  |  | 156 |

项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；防治污染的设施符合经批准的环境影响评价文件的要求，符合“三同时”要求。

项目环保设施建设情况见表4.3-2

表4.3-2 项目环保设施建设情况一览表

| 污染因素 | 环评情况 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水泥仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P1排气筒排放，生石灰仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P2排气筒排放，干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器除尘处理后由P3排气筒排放，生石灰粉料仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P4排气筒排放，破碎机粉尘经破碎机上方的集气罩集气、脉冲除尘器除尘处理后由P5排气筒排放，矿渣粉储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P6排气筒排放，粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P7排气筒排放，粉煤灰搅拌粉尘经设置在粉煤灰搅拌机上的脉冲除尘器处理后后由P8排气筒排放。 | 水泥仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P1排气筒排放，生石灰粒仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P4排气筒排放，干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器除尘处理后由P3排气筒排放，生石灰粉料仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P2排气筒排放，废料S3、S4破碎粉尘经破碎机上方的集气罩集气、脉冲除尘器除尘处理后由P5排气筒排放，矿渣粉储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P6排气筒排放，粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P7排气筒排放，粉煤灰搅拌粉尘经设置在粉煤灰搅拌机上的脉冲除尘器处理后后由P8排气筒排放，侧模板清理粉尘经设置在侧板清洗机上的脉冲除尘器处理后后由P9排气筒排放。 | 基本一致 |
| 废水 | 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。 | 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。 | 一致 |
| 噪声 | 合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备 | 合理布局，选用低噪声设备、隔声门窗、基础减振、距离衰减等 | 一致 |
| 固废 | 一般固废暂存间、危废暂存间 | 一般固废暂存间、危废暂存间 | 一致 |

项目危废暂存间和厂区绿化情况见图4-1～4-3。

图4-1 厂区绿化图

图4-2 危废暂存间图1

图4-3 危废管理制度

- 第5章 环评报告表结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告书的主要结论及建议

- 5.1.1 结论

1、项目概况

潍坊业兴新型建材有限公司投资5975.13万元新建年产30万立方（6M）蒸压加气混凝土板材生产线项目，其中环保投资156万，占总投资的2.6%。

项目于2017年11月开始施工，预计2018年5月投产运行。主要建设内容包括主生产车间、板材包装及修补车间，以及配套公辅环保工程。

项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路（集团厂区内的西部位置），占地面积40000.2m2，现有职工92人，年工作300天，实行三班制，每班工作8h，不设食宿。

2、政策符合性分析

项目未列入《产业结构调整指导目录（2011 年文本）》（2013年修订）中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属于允许建设类，符合国家产业政策。

3、选址合理性分析

项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路（集团厂区内的西部位置），土地证详见附件。项目北邻道路，隔路为集团煤场；西邻道路，隔路为乡村道路；东邻集团下属公司；南邻集团物流停车场。项目所处位置交通便利，地势平坦，地质条件好，符合规划选址要求。项目周围1km范围内没有文化古迹、风景名胜及重要生态功能区。

4、营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

①有组织废气

项目有组织废气包括水泥仓粉尘（G1）、生石灰仓粉尘（G2）、干式球磨机粉尘（G3）、生石灰粉料仓粉尘（G4）、石膏破碎粉尘（G5）、矿渣粉储罐粉尘（G6）、粉煤灰储罐粉尘（G7）、粉煤灰搅拌机粉尘（G8）。

水泥仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后（除尘效率为99％）经P1排气筒排放，生石灰仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后（除尘效率为99％）经P2排气筒排放，干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器除尘处理后（除尘效率为99％）由P3排气筒排放，生石灰粉料仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后（除尘效率为99％）经P4排气筒排放，破碎机粉尘经破碎机上方的集气罩集气（集气效率80%）、脉冲除尘器除尘处理后（除尘效率为99％）由P5排气筒排放，矿渣粉储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后（脉冲除尘器的除尘效率为99％）经P6排气筒排放，粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后（脉冲除尘器的除尘效率为99％）经P7排气筒排放，粉煤灰搅拌粉尘经设置在粉煤灰搅拌机上的脉冲除尘器处理后（脉冲除尘器的除尘效率为99％）后由P8排气筒排放。

项目有组织颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准（10mg/m3），有组织颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值（3.5kg/h）。

②无组织废气

项目无组织废气包括运输车辆扬尘、粉状原料投料粉尘、搅拌过程逸散粉尘、钢筋网笼烘干废气。

经Screen3Model预测，厂界颗粒物排放浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2013)表表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值（1.0mg/m3），厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值（4.0 mg/m3）。

项目运营期废气对周围大气环境造成的影响较小。

（2）水环境影响分析

项目无生产废水产生，生活污水通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。

项目废水不外排环境，化粪池、污水管网已采取严格的防渗措施，可有效防止废水渗漏，因此项目废水对周围水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目噪声主要是输送机、搅拌机、球磨机、提升机、各种泵等设备的运行噪声，噪声源强为 60~90dB（A）。通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，对周围声环境影响较小。

（4）固体废物影响分析

项目固体废物包括废铝粉膏包装袋（S1）、废机油桶（S2）、脱模废品（S3）、切割边角料（S4）和生活垃圾。

废铝粉膏包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收综合利用；脱模废品、切割边角料属于一般工业固废，直接运往粉煤灰储罐，回用生产；废机油桶属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，委托集团统一出售给废机油回收厂家回收利用；生活垃圾定点放置、集中收集后由环卫部门清理，实行无害化处理。

项目固废分类妥善处置，零排放，对周围环境影响较小。

（5）生态影响分析

项目所处生态系统为工业生态系统，项目建设会破坏原有生态环境，但是建设期短，项目建设完成后进行绿化，绿化面积3242.5 m2，对项目施工造成的生态影响进行补偿。

项目对周围生态环境影响较小。

（6）环境风险

项目不构成重大危险源，但是在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。

5、大气环境防护距离

项目无超标点，不用设置大气环境防护距离。

6、总量控制

项目不排放SO2、NO2、VOCs、COD、氨氮，因此不需要申请总量。

7、综合结论

本项目符合国家产业政策，在各项污染防治措施落实的条件下，项目污染物均能够达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目选址是基本合理的，建设是可行的。

- 5.2审批部门审批决定

潍坊业兴新型建材有限公司：

你单位《年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目环境影响报告表》收悉。我局依照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规规定，经审查，批复如下：

- 该项目位于高新区钢厂工业园潍钢东路，总投资5975.13万元，其中环保投资156万元。项目占地面积40000.2m2，新建主生产车间1座（设置3层浇筑楼1座、网笼制作区1个、静养室1处、切割区1处、蒸汽养护区1处、原料存放区1处），板材修补车间1座，车间办公室、配气室、维修车间各1处，成品堆棚1个，供电、供热均依托特钢集团。购置主要生产设备2851台套，新建1条加气混凝土板材生产线，建成后形成年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材的生产能力。

根据《报告表》结论，项目符合国家的产业政策，在你公司认真执行国家环保法规，切实落实各项环保措施的基础上，能够满足污染物达标排放的要求，同意该项目办理环评手续。

- 原则同意专家组的技术评估意见。《报告表》提出的各项污染防治措施基本可行，可作为项目建设、环境管理和环保验收的依据，建设单位必须认真组织落实，确保各项污染物稳定达标排放。项目建设中必须加强环保设施建设，严格落实以下污染防治措施：

- 项目产生的水泥仓粉尘、生石灰原料仓粉尘、生石灰粉料仓粉尘经各自配备的仓顶脉冲除尘器处理后分别通过3根不低于18m高的排气筒（P1、P2、P4）排放；矿渣储罐粉尘、粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部各自配备的脉冲除尘器处理后分别通过2根不低于18m高的排气筒（P6、P7）排放；干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器进行除尘处理后通过1根不低于15m高的排气筒（P3）排放；石膏破碎粉尘经集气罩+脉冲除尘器处理后1根不低于15m高的排气筒（P5）排放；粉煤灰搅拌粉尘经管道进入脉冲除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒（P8）排放，确保以上废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求。

落实各项无组织排放防治措施，确保厂界颗粒物浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。

- 项目区实行雨污分流，应认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、危险废物暂存场所等重点防渗区域的防渗漏水工作。项目产生的生活污水通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产，不外排。

- 通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪声设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。

- 项目产生的废机油桶等危险废物须交由有资质的危险废物处理单位处理，须设置危险废物暂存处并按规范暂存运营过程中产生的危险废物；废铝粉膏包装袋由厂家回收作综合利用；脱模废品、切割边角料运往粉煤灰储罐回用于生产；除尘器粉尘收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。

- 项目须采用先进的生产工艺、生产技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并须符合清洁生产要求。

- 针对项目生产特点，制定完备的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。

- 该项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用。项目建成后按规定程序进行环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入生产。

- 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 潍坊高新区环境监察大队负责项目运行过程中的日常环境管理工作。

- 验收执行标准

- 6.1验收执行标准

本次验收执行的污染物排放标准见表6.1-1。

表6.1-1 本次验收执行的污染物排放标准

| 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求 | 有组织：10mg/m3、3.5kg/h |
| 颗粒物 | 《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求 | 无组织：1.0mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求 | 无组织：4.0mg/m3 |
| 噪 声 |  |  |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 昼间：65dB(A) |
|  |  | 夜间：55dB(A) |

- 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果监测方案

- 7.1.1废气监测

无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点，共四个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。

表7.1-1 项目废气监测方案

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 |  |  |
| 水泥仓粉尘排气筒（18米）P1 出口 | 颗粒物 | 监测2天，每天3次 |
| 生石灰粒仓粉尘排气筒（18米）P4 出口 | 颗粒物 |  |
| 干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3 进口、出口 | 颗粒物 |  |
| 生石灰粉料仓粉尘排气筒（18米）P2 出口 | 颗粒物 |  |
| 废料S3、S4破碎粉尘排气筒（15米）P5 进口、出口 | 颗粒物 |  |
| 矿渣粉储罐粉尘排气筒（18米）P6 出口 | 颗粒物 |  |
| 粉煤灰储罐粉尘排气筒（18米）P7 出口 | 颗粒物 |  |
| 粉煤灰搅拌机粉尘排气筒（15米）P8 进口、出口 | 颗粒物 |  |
| 侧模板清理粉尘排气筒（15米）P9 出口 | 颗粒物 |  |
| 无组织废气监测 |  |  |
| 厂界外上风向1个点，下风向3个点 | 颗粒物 | 监测2天，每天4次 |
|  | 非甲烷总烃 |  |

- 7.1.2厂界噪声监测

噪声监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行；测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。

表7.1-2 项目噪声监测方案

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声（Leq） | 东、南、西、北厂界外1m各布设1个监测点位 | 噪声 | 监测2天，每天昼间、夜间各监测1次 |

- 7.2环境质量监测

项目周围400m内无敏感目标。因此，本次验收不进行敏感点环境质量监测。

- 第8章 质量保证及质量控制

- 8.1监测分析方法及仪器

- 8.1.1废气

本项目废气监测分析方法和仪器一览表见表8.1-1。

表8.1-1  废气监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒物 | DB37/T 2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 电子天平 BSM520.3 | 1mg/m3 |
| 无组织废气 |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | 电子天平 BSM520.3 | 0.001mg/m3 |
| 2 | 非甲烷总烃 | HJ/T38-1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 | 气相色谱仪GC2014 | 0.04mg/m3 |

- 8.1.2噪声

本项目噪声监测分析方法和仪器一览表见表8.1-2。

表8.1-2  噪声监测分析方法及仪器一览表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | AWA6228多功能声级计（编号：Q2010-18） AWA6221A声校准器（编号：Q2010-17） |

- 8.2人员资质

山东格林检测股份有限公司监测人员及实验室人员均经过岗位培训，持证上岗。

- 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 8.3.1废气

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测工况负荷达到额定负荷的75%以上。

（2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（3）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（4）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（5）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

（6）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。

- 8.3.2噪声

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前、后用标准发声源进行校准，测量前、后仪器的校准示值偏差不得大于0.5 dB(A)，否则测试结果无效。

噪声仪器校验表见表8.3-1。

表8.3-1  噪声仪器校验表                单位：dB(A)

| 仪器名称 | 监测项目 | 标准值 | 校验日期 | 仪器显示 | 示值误差 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA6228 多功能声级计 编号：Q2010-18 | 噪声 | 94.0 （标准声源） | 2018.3.12昼间测量前 | 94.2 | +0.2 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.12昼间测量后 | 94.1 | +0.1 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.12夜间测量前 | 93.9 | -0.1 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.12夜间测量后 | 94.0 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.13昼间测量前 | 94.1 | +0.1 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.13昼间测量后 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.13夜间测量前 | 94.0 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.3.13夜间测量后 | 94.1 | +0.1 | 合格 |

- 第9章 验收监测结果

- 9.1生产工况

验收监测期间，工况稳定、生产负荷达75％以上，环境保护设施运行正常。当生产负荷小于75％时，监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。验收监测期间生产工况见表9.1-1、表9.1-2。

表9.1-1 验收监测期间项目工况记录表

| 表9.1-2 验收监测期间项目工况记录表 验收项目名称 |  | 潍坊业兴新型建材有限公司 年产30万立方（6 M）蒸压加气混凝土板材生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场监测时间 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| 产品 名称 | 规格 | 实际生产量 （m3/d） | 目标生产量 （m3/d） | 负荷 （%） | 实际生产量 （m3/d） | 目标生产量 （m3/d） | 负荷 （%） |
| 蒸压加气混凝土板材 | 6000×200×600 | 830 | 1000 | 83.0 | / | / | / |
|  | 4350×200×600 | / | / | / | 892 | 1000 | 89.2 |
|  | 4160×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 3960×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 3020×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 2680×200×600 | / | / | / | / | / | / |

| 综上，项目监测期间运行工况能够满足监测要求。 验收项目名称 |  | 潍坊业兴新型建材有限公司 年产30万立方（6 M）蒸压加气混凝土板材生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场监测时间 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| 产品 名称 | 规格 | 实际生产量 （m3/d） | 目标生产量 （m3/d） | 负荷 （%） | 实际生产量 （m3/d） | 目标生产量 （m3/d） | 负荷 （%） |
| 蒸压加气混凝土板材 | 6000×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 4350×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 4160×200×600 | 810 | 1000 | 81.0 | / | / | / |
|  | 3960×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 3020×200×600 | / | / | / | / | / | / |
|  | 2680×200×600 | / | / | / | 780 | 1000 | 78.0 |

- 9.2环境保护设施调试效果

- 9.2.1污染物达标排放检测结果

- 9.2.1.1废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气监测结果见表9.2-1~9.2-12。

表9.2-1 水泥仓粉尘排气筒（18米）P1出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4584 | 4470 | 4552 | 4789 | 4653 | 4578 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.030 |
|  | 最大值 | 6.7mg/m3，0.030kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-2 生石灰粉料仓粉尘排气筒（18米）P2出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4974 | 4635 | 4567 | 4897 | 5019 | 5282 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.034 |
|  | 最大值 | 6.8mg/m3，0.034kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-3 干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3进口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 5507 | 5269 | 5443 | 5652 | 5709 | 5473 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2275 | 2187 | 2074 | 2556 | 2438 | 2298 |
|  | 排放速率(kg/h) | 12.5 | 11.5 | 11.3 | 14.4 | 13.9 | 12.6 |
|  | 最大值 | 2556mg/m3，14.4kg/h |  |  |  |  |  |

表9.2-4 干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 5354 | 5275 | 5683 | 5456 | 5520 | 5579 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.8 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.038 |
|  | 处理效率（%） | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.7 |
|  | 最大值 | 6.8mg/m3，0.038kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-5 生石灰粒仓粉尘排气筒（18米）P4出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4260 | 4890 | 4801 | 5077 | 4967 | 4223 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.7 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.033 | 0.032 | 0.028 |
|  | 最大值 | 6.9mg/m3，0.033kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-6 废料S3、S4破碎粉尘排气筒（15米）P5进口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4805 | 4669 | 4524 | 4352 | 4778 | 4497 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2379 | 2554 | 2465 | 2854 | 2667 | 2558 |
|  | 排放速率(kg/h) | 11.4 | 11.9 | 11.2 | 12.4 | 12.7 | 11.5 |
|  | 最大值 | 2854mg/m3，12.7kg/h |  |  |  |  |  |

表9.2-7  废料S3、S4破碎粉尘排气筒（15米）P5出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4905 | 4578 | 4589 | 4795 | 4657 | 4883 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.8 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.030 | 0.033 |
|  | 处理效率（%） | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.7 |
|  | 最大值 | 6.9mg/m3，0.033kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-8 矿渣粉储罐粉尘排气筒（18米）P6出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4686 | 4934 | 4238 | 4752 | 4930 | 4568 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 5.7 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.028 | 0.032 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.026 |
|  | 最大值 | 6.7mg/m3，0.033kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-9 粉煤灰储罐粉尘排气筒（18米）P7出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4987 | 4632 | 4728 | 5012 | 4886 | 4679 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 5.9 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.031 | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.030 | 0.028 |
|  | 最大值 | 6.7mg/m3，0.034kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-10 粉煤灰搅拌机粉尘排气筒（15米）P8进口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4526 | 4337 | 4689 | 4552 | 4493 | 4785 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 2474 | 2368 | 2505 | 2247 | 2198 | 2556 |
|  | 排放速率(kg/h) | 11.2 | 10.3 | 11.7 | 10.2 | 9.9 | 12.2 |
|  | 最大值 | 2556mg/m3，12.2kg/h |  |  |  |  |  |

表9.2-11 粉煤灰搅拌机粉尘排气筒（15米）P8出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年7月11日 |  |  | 2018年7月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4778 | 4593 | 4478 | 4398 | 4662 | 4542 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.7 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.030 |
|  | 处理效率（%） | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
|  | 最大值 | 6.7mg/m3，0.031kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

表9.2-12 侧模板清洗粉尘排气筒（15米）P9出口废气监测结果

| 监测因子 |  | 2018年3月12日 |  |  | 2018年3月13日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 | 检测口 |
| 平均标况干烟气(Nm3/h) |  | 4984 | 4578 | 4897 | 4608 | 5014 | 4972 |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 3.8 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
|  | 最大值 | 4.3mg/m3，0.021kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 | 10mg/m3，3.5kg/h |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，验收监测期间，水泥仓粉尘排气筒（18米）P1出口、生石灰粉料仓粉尘排气筒（18米）P2出口、干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3出口、生石灰粒仓粉尘排气筒（18米）P4出口、废料S3、S4破碎粉尘排气筒（15米）P5出口、矿渣粉储罐粉尘排气筒（18米）P6出口、粉煤灰储罐粉尘排气筒（18米）P7出口、粉煤灰搅拌机粉尘排气筒（15米）P8出口、侧模板清洗粉尘排气筒（15米）P9出口废气中颗粒物的最大排放浓度分别为6.7mg/m3、6.8mg/m3、6.8mg/m3、6.9mg/m3、6.9mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、4.3mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求；最大排放速率分别为0.030kg/h、0.034kg/h、0.038kg/h、0.033kg/h、0.033kg/h、0.033kg/h、0.034kg/h、0.031kg/h、0.021kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求。排气筒P3、P5、P8 对应的车间内除尘器的处理效率均为99.7%以上。

（2）无组织废气

本项目无组织废气监测点位布设图见图9.2-1，无组织废气监测气象参数见表9.2-13，无组织废气监测结果见表9.2-14。

下风向2#

——无组织废气监测点位

下风向3#

下风向4#

上风向1#

图9.2-1 无组织废气监测点位布设图（南风）

表9.2-13 项目无组织废气监测气相参数

| 监测 日期 |  | 温 度 (℃) | 风向 | 风 速 (m/s) | 气 压(hPa) | 总云/低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.3.12 | 9:00 | 13.8 | 南 | 4.1 | 1014 | 5/2 |
|  | 11:00 | 19.5 | 南 | 4.7 | 1014 |  |
|  | 13:00 | 21.8 | 南 | 4.5 | 1014 |  |
|  | 15:00 | 17.4 | 南 | 4.0 | 1015 |  |
| 2018.3.13 | 9:00 | 16.9 | 南 | 4.3 | 1014 | 4/1 |
|  | 11:00 | 22.0 | 南 | 4.5 | 1015 |  |
|  | 13:00 | 24.5 | 南 | 4.5 | 1014 |  |
|  | 15:00 | 18.8 | 南 | 4.8 | 1014 |  |

表9.2-14 项目无组织废气监测结果一览表

| 检测 项目 | 采样 日期 | 检测 频次 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 颗粒物 （mg/m3） | 2018.3.12 | 9:00 | 0.313 | 0.625 | 0.634 | 0.619 |
| 0.268 |  | 11:00 | 0.308 | 0.628 | 0.652 | 0.625 |
|  |  | 13:00 | 0.304 | 0.620 | 0.625 | 0.623 |
|  |  | 15:00 | 0.297 | 0.619 | 0.622 | 0.619 |
|  | 2018.3.13 | 9:00 | 0.307 | 0.614 | 0.628 | 0.624 |
|  |  | 11:00 | 0.322 | 0.618 | 0.624 | 0.632 |
|  |  | 13:00 | 0.302 | 0.640 | 0.638 | 0.624 |
|  |  | 15:00 | 0.299 | 0.619 | 0.622 | 0.619 |
| 最大差值 | 0.355mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 1.0mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | 2018.3.12 | 9:00 | 0.92 | 1.34 | 1.42 | 1.31 |
|  |  | 11:00 | 1.05 | 1.51 | 1.34 | 1.33 |
|  |  | 13:00 | 1.14 | 1.43 | 1.50 | 1.46 |
|  |  | 15:00 | 1.06 | 1.38 | 1.35 | 1.52 |
|  | 2018.3.13 | 9:00 | 1.12 | 1.57 | 1.46 | 1.40 |
|  |  | 11:00 | 1.08 | 1.41 | 1.38 | 1.57 |
|  |  | 13:00 | 0.96 | 1.45 | 1.34 | 1.42 |
|  |  | 15:00 | 1.02 | 1.38 | 1.40 | 1.36 |
| 最大值 | 1.57mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 4.0mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，验收监测期间，无组织废气中颗粒物的排放浓度最大差值为0.355mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求；无组织废气中非甲烷总烃的最大排放浓度为1.57mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。

- 9.2.1.2噪声

本项目厂界噪声监测点位布设图见图9.2-2，本次验收监测厂界噪声情况见表9.2-15。

——厂界噪声监测点位

3#

2#

4#

1#

图9.2-2 厂界噪声监测点位布设图

表9.2-15 项目厂界噪声监测结果一览表

| 监测结果表明，验收监测期间，项目厂界昼间噪声检测值在55.7～58.6dB（A）之间，夜间噪声检测值在51.2～53.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 日期 | 时段 | 监测点位 | Leq | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.3.12 | 昼间 | 1#东厂界 | 56.7 | 65 |
|  |  | 2#南厂界 | 55.7 |  |
|  |  | 3#西厂界 | 56.2 |  |
|  |  | 4#北厂界 | 58.6 |  |
| 2018.3.13 | 昼间 | 1#东厂界 | 56.5 | 65 |
|  |  | 2#南厂界 | 55.9 |  |
|  |  | 3#西厂界 | 56.5 |  |
|  |  | 4#北厂界 | 58.2 |  |
| 2018.3.12 | 夜间 | 1#东厂界 | 52.7 | 55 |
|  |  | 2#南厂界 | 51.2 |  |
|  |  | 3#西厂界 | 52.5 |  |
|  |  | 4#北厂界 | 53.8 |  |
| 2018.3.13 | 夜间 | 1#东厂界 | 52.6 | 55 |
|  |  | 2#南厂界 | 51.7 |  |
|  |  | 3#西厂界 | 52.4 |  |
|  |  | 4#北厂界 | 53.5 |  |

- 9.3工程建设对环境的影响

本项目监测期间，各项污染物排放均能满足相应标准，对周围环境影响较小。

- 9.4环评批复落实情况

项目环评批复落实情况见下表：

表9.4-1 环评批复落实情况一览表

| 环评报告表批复内容 | 建设（安装）情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目产生的水泥仓粉尘、生石灰原料仓粉尘、生石灰粉料仓粉尘经各自配备的仓顶脉冲除尘器处理后分别通过3根不低于18m高的排气筒（P1、P2、P4）排放；矿渣储罐粉尘、粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部各自配备的脉冲除尘器处理后分别通过2根不低于18m高的排气筒（P6、P7）排放；干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器进行除尘处理后通过1根不低于15m高的排气筒（P3）排放；石膏破碎粉尘经集气罩+脉冲除尘器处理后1根不低于15m高的排气筒（P5）排放；粉煤灰搅拌粉尘经管道进入脉冲除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒（P8）排放，确保以上废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求。 落实各项无组织排放防治措施，确保厂界颗粒物浓度满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。 | 经现场勘查，项目有组织废气包括水泥仓粉尘（G1）、生石灰粒仓粉尘（G4）、干式球磨机粉尘（G3）、生石灰粉料仓粉尘（G2）、废料S3、S4破碎粉尘（G5）、矿渣粉储罐粉尘（G6）、粉煤灰储罐粉尘（G7）、粉煤灰搅拌机粉尘（G8）、侧模板清洗粉尘（G9）；无组织废气包括运输车辆扬尘、粉状原料投料粉尘、钢筋网笼烘干废气。（1）有组织废气：水泥仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P1排气筒排放，生石灰粒仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P4排气筒排放，干式球磨机粉尘经球磨机上方的离线脉冲式收尘器除尘处理后由P3排气筒排放，生石灰粉料仓粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后经P2排气筒排放，破碎机粉尘经破碎机上方的集气罩集气、脉冲除尘器除尘处理后由P5排气筒排放，矿渣粉储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P6排气筒排放，粉煤灰储罐粉尘经储罐顶部的脉冲除尘器处理后经P7排气筒排放，粉煤灰搅拌粉尘经设置在粉煤灰搅拌机上的脉冲除尘器处理后后由P8排气筒排放，侧模板清洗粉尘经设置在侧板清洗机上方的脉冲除尘器处理后由P9排气筒排放。本项目9台除尘器收集到的粉尘收集后作为原料回用生产。验收监测期间，水泥仓粉尘排气筒（18米）P1出口、生石灰粉料仓粉尘排气筒（18米）P2出口、干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3出口、生石灰粒仓粉尘排气筒（18米）P4出口、废料S3、S4破碎粉尘排气筒（15米）P5出口、矿渣粉储罐粉尘排气筒（18米）P6出口、粉煤灰储罐粉尘排气筒（18米）P7出口、粉煤灰搅拌机粉尘排气筒（15米）P8出口、侧模板清洗粉尘排气筒（15米）P9出口废气中颗粒物的最大排放浓度分别为6.7mg/m3、6.8mg/m3、6.8mg/m3、6.9mg/m3、6.9mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、4.3mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求；最大排放速率分别为0.030kg/h、0.034kg/h、0.038kg/h、0.033kg/h、0.033kg/h、0.033kg/h、0.034kg/h、0.031kg/h、0.021kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求。排气筒P3、P5、P8 对应的车间内除尘器的处理效率均为99.7%以上。 | 已落实 |
| 项目区实行雨污分流，应认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、危险废物暂存场所等重点防渗区域的防渗漏水工作。项目产生的生活污水通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产，不外排。 | 经现场勘查，项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。项目已做好化粪池的防渗处理。潍坊特钢集团统一安排人员每月对项目化粪池进行两次清理，清理的污物由集团焦化厂内部利用。 | 已落实 |
| 通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪声设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。 | 经现场勘查，项目噪声主要是输送机、搅拌机、球磨机、提升机、各种泵等设备的运行噪声。采取的降噪措施：合理布局，选用低噪声设备、隔声门窗、基础减振、距离衰减等。验收监测期间，项目厂界昼间噪声检测值在55.7～58.6dB（A）之间，夜间噪声检测值在51.2～53.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 | 已落实 |
| 项目产生的废机油桶等危险废物须交由有资质的危险废物处理单位处理，须设置危险废物暂存处并按规范暂存运营过程中产生的危险废物；废铝粉膏包装袋由厂家回收作综合利用；脱模废品、切割边角料运往粉煤灰储罐回用于生产；除尘器粉尘收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | - 经现场勘查，项目固体废物包括废铝粉膏包装袋（S1）、废机油桶（S2）、脱模废品（S3）、切割边角料（S4）、废机油和生活垃圾。废铝粉膏包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收综合利用；脱模废品、切割边角料属于一般工业固废，经破碎后加入湿式球磨机，回用生产；废机油属于危险废物，回用于生产作为脱模剂；废机油桶交由厂家回收利用，破损不能回用于原始用途的废机油桶属于危险废物，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾定点放置、集中收集后由环卫部门清理，实行无害化处理。项目已做好固废暂存库和危废临时储存场所的防渗处理。 | 已落实 |

- 第10章 验收监测结论

- 10.1工程基本情况

潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路（集团厂区内的西部位置），项目总占地面积40000.2平方米，项目以粉煤灰、矿渣、砂子、生石灰、石膏粉、水泥、铝粉膏、机油、防腐剂、钢筋、新鲜水、纯水、蒸汽等为原料，经过粉煤灰搅拌机、湿式球磨机、干式球磨机、铝粉搅拌机、料浆过渡罐、浇注搅拌、钢筋网片组装、静停、脱模、切割成型、蒸压养护等工艺，达到年产30万立方（6M）蒸压加气混凝土板材的规模。

本项目于2017年12月开工建设，2018年2月已建设完成，开始试运行。

- 10.2环保执行情况

环评及批复提出的各项污染防治措施基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。

- 10.3验收监测（调查）结果

- 10.3.1环境保护设施调试效果

潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目监测期间，项目正常运行，各项主要设施运行负荷75%以上，项目监测结果如下：

- 废气

- 有组织废气：

监测结果表明，验收监测期间，水泥仓粉尘排气筒（18米）P1出口、生石灰粉料仓粉尘排气筒（18米）P2出口、干式球磨机粉尘排气筒（15米）P3出口、生石灰粒仓粉尘排气筒（18米）P4出口、废料S3、S4破碎粉尘排气筒（15米）P5出口、矿渣粉储罐粉尘排气筒（18米）P6出口、粉煤灰储罐粉尘排气筒（18米）P7出口、粉煤灰搅拌机粉尘排气筒（15米）P8出口、侧模板清洗粉尘排气筒（15米）P9出口废气中颗粒物的最大排放浓度分别为6.7mg/m3、6.8mg/m3、6.8mg/m3、6.9mg/m3、6.9mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、6.7mg/m3、4.3mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物有组织排放标准要求；最大排放速率分别为0.030kg/h、0.034kg/h、0.038kg/h、0.033kg/h、0.033kg/h、0.033kg/h、0.034kg/h、0.031kg/h、0.021kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒颗粒物排放速率限值要求。排气筒P3、P5、P8 对应的车间内除尘器的处理效率均为99.7%以上。

（2）无组织废气：

监测结果表明，验收监测期间，无组织废气中颗粒物的排放浓度最大差值为0.355mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2建筑石材工业颗粒物无组织排放浓度限值要求；无组织废气中非甲烷总烃的最大排放浓度为1.57mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。

- 废水

经现场勘查，项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入潍坊特钢集团污水处理厂，处理后的中水回用潍坊特钢生产。项目已做好化粪池的防渗处理。潍坊特钢集团安排人员每月对化粪池进行两次清理，清理的污物由集团焦化厂内部利用。

- 噪声

监测结果表明，验收监测期间，项目厂界昼间噪声检测值在55.7～58.6dB（A）之间，夜间噪声检测值在51.2～53.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

- 固废

经现场勘查，项目固体废物包括废铝粉膏包装袋（S1）、废机油桶（S2）、脱模废品（S3）、切割边角料（S4）、废机油和生活垃圾。废铝粉膏包装袋收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收综合利用；脱模废品、切割边角料属于一般工业固废，经破碎后加入湿式球磨机，回用生产；废机油属于危险废物，回用于生产作为脱模剂；废机油桶交由厂家回收利用，破损不能回用于原始用途的废机油桶属于危险废物，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾定点放置、集中收集后由环卫部门清理，实行无害化处理。项目已做好固废暂存库和危废临时储存场所的防渗处理。

- 10.3.2环保管理检查

该项目环保审批手续齐全；环评提出的污染治理措施及环评批复要求基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。

- 10.4验收监测结论

根据本次现场监测及调查结果，潍坊业兴新型建材有限公司年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目执行了环境保护“三同时”制度，环评提出的污染防治措施及环评批复中提出的各项环保要求基本落实到位，主要外排污染物均达到国家有关标准及相关要求，废气、废水和固废去向明确。

# 附件1 环评审批意见

# 附件2 验收委托书

# 附件3 验收监测期间工况情况记录表

# 附件4 环境保护管理制度

# 附件5 企业突发环境事件应急预案备案表

# 附件6 防渗施工说明

# 附件7 潍坊特钢集团证明

# 附件8 废机油桶厂家回收协议

# 附件9 供应商废料回收协议

# 附件10 验收监测人员上岗证

# 附件11      建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：山东格林检测股份有限公司                     填表人：                           项目经办人：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | C3039 |  |  | 建设地点 |  |  | 山东省潍坊市高新技术开发区潍坊特钢集团有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 | 郑海华 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 262405 |  |  | 联系电话 |  |  | 15006657962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 √ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产30万立方(6M)蒸压加气混凝土板材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 宁夏华之洁环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 潍坊市环境保护局 高新技术产业开发区分局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 潍环高审字[2017]1201号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2017.12 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | — |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 山东格林检测股份有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 山东格林检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) | 5975.13 |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例% |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) | 5975.13 |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例% |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 23 | 废气治理(万元) |  | 114 | 噪声治理(万元) |  |  |  | 19 |  | 固废治理(万元) |  |  |  |  | — |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | — |  | 其它(万元) |  | — |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | — |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 7200 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 潍坊业兴新型建材有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  | 9137070068322378740 |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018.3.12-2018.3.13、2018.7.11-2018.7.12 |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工 业建 设项 目详填) | 污 染 物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2.0664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2.0664 |  |
|  | 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.355 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.57 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 附件12 验收意见