潍坊奥华环保新材料科技有限公司

高热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）

竣工环境保护验收现场验收会验收收组意见

2018年12月30日，潍坊奥华环保新材料科技有限公司在高新区组织召开了“潍坊奥华环保新材料科技有限公司高热熔渣制岩（矿）棉生产线项目（一期）”竣工环境保护现场验收会。验收小组由工程建设单位潍坊奥华环保新材料科技有限公司、验收报告编制及监测单位山东豌豆环境检测服务有限公司及特邀2名专家（验收组成员名单附后）组成。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位、验收报告编制单位、监测单位介绍汇报，经认真讨论形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

潍坊奥华环保新材料科技有限公司租赁潍坊特钢集团有限公司2#高炉（1360m3）西侧、鼓风机站及配套冷却塔北侧、焦炭料场东侧、综合料场及老电厂南侧的预留用地，占地面积106667m2（160亩）。

公司“高热熔渣制岩（矿）棉生产线项目”环境影响报告书于2017年11月10日由潍坊市环保局高新区分局审批（潍环高书审字[2017]13号），项目主体工程为3座矿渣棉生产车间（每座车间包括2×2万吨矿渣棉生产线），设计年产12万吨矿渣棉（全部为板状矿渣棉），项目整体报批。

该项目的1#车间（包括1、2#矿渣棉生产线）于2017年11月开工建设，2018年8月开始调试（试运行）。项目实际分期建设、分期验收，本次验收的项目为一期工程，即1#车间，设计年产4万吨矿渣棉，其中板状矿渣棉2万吨/年，粒状的2万吨/年。后续工程正在建设。

1#线以热熔态高炉矿渣为主原料，以石英砂为酸度调节剂、以玄武岩为调色剂、以酚醛树脂为粘结剂，经计量配料（投料）、调质、均质、离心成纤（离心机，加入少量酚醛树脂）、集棉、布棉、固化、切割、包装而生产板状矿渣棉。

2#线以热熔态高炉矿渣为主原料，以石英砂为酸度调节剂、以玄武岩为调色剂，经计量配料（投料）、调质+均质、离心成纤（离心机，不加酚醛树脂）、集棉、布棉、包装而生产粒状矿渣棉。

一期项目实际投资8000万元，其中环保投资127万元。

一期工程实际定员65人，其中工人60人，管理及技术人员5人。全年工作300天，三运转工作制，每班12小时。

二、环境保护设施落实情况

1、废气

1#线集棉废气（颗粒物、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P1-1）排放，固化废气（颗粒物、SO2、NOx、甲醛、酚类）通过沉降室、两级水喷淋处理后经1根28米高排气筒（P2）排放，切割废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根28米高排气筒（P3）排放。

2#线集棉废气（颗粒物）通过沉降室、布袋除尘器处理后经1根18米高排气筒（P1-2）排放。

2、废水

渣球（未成纤的矿渣）冷却废水2m3/d、废气处理水喷淋废水20m3/d排入高炉渣池，用于特钢集团高炉冲渣。

3、噪声

本项目噪声主要是风机、空压机、岩棉生产成套设备等运行产生的机械噪声。企业通过合理布局，选择低噪音设备，采用减震、隔音、消音等降噪措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要是切割工序产生的边角料、沉降室产生的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球。

切割工序产生的边角料回用于自身生产，收集的岩棉粉尘、成纤工序产生的渣球收集后回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。

5、环境应急：正在办理突发环境应急预案备案。

6、环境管理：制定了较为完善的环境管理制度和环境管理人员。

三、项目变更情况

1、产品方案变化：原环评设计1#车间的2条线共年产4万吨板状矿渣棉，实际建设为年产2万吨板状矿渣棉（1#线）+2万吨粒状矿渣棉（2#线）。

2、主要生产设备和工艺变化：1#线主要生产设备和工艺与环评一致；2#线原设计调质电炉、均质电炉各1台，实际建设为1台调质+均质一体化电炉1台；2#线原设计有固化（固化炉1座）、切割（切割机1套）工序，实际建设取消以上工序和对应设备；2#线离心成纤工序原环评设计使用酚醛树脂成纤，实际建设不再使用酚醛树脂。

3、1#线集棉废气原环评设计使用沉降室、布袋除尘器、光催化氧化工艺，实际使用沉降室、两级水喷淋工艺；1#线固化废气原环评设计使用沉降室、布袋除尘器、光催化氧化工艺，实际为沉降室、两级水喷淋工艺；2#线集棉废气原环评设计使用沉降室、布袋除尘器、光催化氧化工艺，实际使用沉降室、布袋除尘工艺；2#线因不再设置固化、切割工序，相应的废气处理设施、排气筒不再设置。

4、原环评设计2#线集棉工序排气筒高度为25米，实际建设中2#线集棉工序排气筒高度为18米。（项目（一期）原规划1#线和2#线集棉工序排气筒位于20米高电炉车间北侧，排气筒高度和基础按照25米高进行设计。因2#线工艺变化，2#线集棉工序排气筒布置在最高点14米高生产车间内，且周围无建筑物遮挡，考虑排气筒抗风和车间结构等原因，排气筒高度设计为18米，基础结构按照18米进行设计，因基础承重原因，无法增加排气筒高度。）

5、原环评未分析出渣球冷却废水。因废气处理工艺变化，实际有废气水喷淋废水产生。

6、原环评设计收集的岩棉粉尘回用于自身生产，实际回用于特钢集团建材厂用于生产钢渣微粉。

验收组一致认为，以上变更为非重大变更。

四、验收监测结果

调试期间，建设单位委托山东豌豆环境检测服务有限公司按照相关要求进行了废气、噪声等监测工作。根据验收监测报告结论，结合现场检查，本项目运行管理符合环评和批复要求。在验收监测期间，生产负荷均为75%以上，符合验收监测要求。

废气：验收检测期间，1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.1 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线集棉废气排气筒P1-1（28米）排放的废气中甲醛和酚类的最大排放浓度分别为1.29 mg/m3和4.60 mg/m3，最大排放速率分别为0.108 kg/h和0.374 kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。2#线集棉废气排气筒P1-2（18米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.2 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。1#线固化废气排气筒P2（28米）排放的废气中颗粒物、SO2和NOX的最大排放浓度分别为8.7 mg/m3、2.0 mg/m3和6.6 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求；1#线固化废气中甲醛和酚类均未检出。1#线切割废气排气筒P3（28米）排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为8.7 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值要求。厂界无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.351 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂界无组织废气中甲醛和酚类均未检出。

废水：外排（至本项目边界外）生产废水中CODCr两天日均最大值为91mg/L，挥发酚两天均未检出，符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）表3二级标准要求。

噪声：监验收监测期间，厂界外东、南、西、北4个监测点位的昼间噪声值在62.9~64.5dB（A），夜间噪声值在53.4~54.7dB（A），厂界噪声检测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类功能区标准要求。

五、验收总体结论

根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，一致认为项目在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

六、整改和建议

1、加强废气收集、输送、处理等环保设施的日常维护和管理，确保正常运转，各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

2、明确生产废水排放水质要求，并与特钢集团签订委托综合利用协议，协议中明确水质要求。

验收组

2018年12月30日