- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：轧钢棒材精整线项目

建设单位（盖章）：潍坊特钢集团有限公司

编制日期：  2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 轧钢棒材精整线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-370791-07-02-264316 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王桂喜 | 联系方式 | 13854429329 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊特钢集团有限公司厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 15分 0.195 秒， 36 度 38 分 222.656秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3130 钢压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 31 -钢压延加工 313—其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 m2，（利用现有厂房， 不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| 1、本项目与“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的符合性分析见下表。 表1 与“环环评[2016]150号”符合性 项目; 基本内涵; 本项目情况; 是否 符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目所在地不属于红线规划范围内，满足生态红线要求。潍坊市生态红线范围与项目位置关系详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目用地符合土地规划；资源利用量相对于区域资源利用总量较少，未从环境资源中直接获取，项目水、电等能源消耗量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 高新区目前暂无环境准入负面清单，拟建项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 2、与《潍坊市人民政府关于印发潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（潍政字【2021】15号）符合性分析 表2 本项目与潍坊市“三线一单”的符合性分析 文件要求; 本项目实际情况; 符合性. 生态保护红线及一般生态空间; 全市陆域生态保护红线总面积为947.36km2，占全市国土面积的5.86%，包含渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线、济潍山前平原水土保持生态保护红线、胶南丘陵水源涵养生态保护红线、胶潍平原水源涵养生态保护红线、鲁中山地水土保持生态保护红线。 潍坊市海洋生态保护红线总面积为278.66km2，包含白浪河重要河口生态保护红线、寿光-滨海重要渔业资源产卵场生态保护红线、莱州湾单环刺螠重要渔业资源产卵场生态保护红线、胶莱河重要河口生态保护红线、昌邑滨海重要滩涂及浅海水域生态保护红线。一般生态空间面积为1416.83km2，占全市国土面积的8.76%。; 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，距离本项目最近的生态保护红线区为项目其西南侧约12.68km的白浪河水库水源涵养生态红线区（SD-07-B1-001）。本项目不在潍坊市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）的相关要求。; 符合. 环境质量底线主要目标; 到2025年，全市大气环境质量持续改善，全市PM2.5年均浓度达到42μg/m3；水环境质量明显改善，重点河流水质优良率达到42.4%，基本消除劣Ⅴ类水体，县级及以上城市饮用水水源地全部达到Ⅲ类；近岸海域环境质量不断改善，水质优良（一、二类水质）面积比例达到52.7%左右；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。; 项目所在地环境空气现状指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 高新区严格落实《潍坊市生态环境委员会办公室关于印发潍坊市2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知》（潍环委办发〔2020〕20 号）中大气污染防治任务，区域环境空气质量将得到改善。该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内；项目废水不外排；地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。 本项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能。因此，项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。; 符合. 资源利用上线主要目标; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。到2025年，全市用水总量控制在24.9亿立方米以内，万元GDP用水量比2020年下降13%，万元工业增加值用水量比2020年下降11%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6645。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展。全市耕地保有量在2020年的基础上不降低，保持在789139.00公顷以上，永久基本农田保护面积不低于663333.33公顷。严格落实能源消耗总量和强度“双控”制度，能源、煤炭消费总量完成国家、省下达目标任务，煤炭占能源消费比重不断降低，新能源比重不断提高，全口径新能源开发利用占能源消费总量比重提高到10%左右，新能源发电装机容量达到550万千瓦左右。; 本项目不使用煤炭，用电量、用水量较少，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域资源利用情况。项目依托现有车间建设，不涉及耕地和永久基本农田，优化平面布局，节约用地。; 符合. 3、与《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，潍坊市生态环境委员会办公室于2021年6月10日下发《关于印发＜潍坊市环境管控单元生态环境准入清单＞的通知》（潍环委办发〔2021〕20 号），全市共划定环境管控单元155个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于钢城街道，根据潍坊市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表3 与潍环委办发〔2021〕20 号符合性分析 环境管控单元 编码、名称、分类; 环境管控要求; 项目情况; 符合. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用 生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦 化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产 能置换。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能情况，项目建设不使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准 入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低; 拟建项目污染物能够实现达标排放，建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度，项目废水不外排，不会降低区域水环境质量。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险 管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GDP 能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制 发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 拟建项目不属于高耗能项目，项目新鲜水用水量很少，不属于高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的相关要求。 4、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 表4 项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中允许建设项目，符合产业政策要求，项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，备案号：2112-370791-07-02-264316。; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府; 按照要求进行总量替代。; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物; 潍坊特钢集团有限公司已取得排污许可证，项目建成投产前，依托履行排污许可制度。; 符合. 第十八条; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理; 本项目依法进行环境影响评价; 符合. 第四十三条; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目为在现有厂区内扩建，已取得土地证为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。 5、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表5 与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，备案号2112-370791-07-02-264316。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目用地为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 项目位于潍坊特钢集团有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 因此，项目建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 潍坊特钢集团有限公司原名潍坊钢铁集团公司，始建于1972年，现拥有资产76.7亿，占地约207万m2 。经过多年发展，形成了集炼铁、炼钢、轧钢、制氧、余热发电等多位一体的资源节约型钢铁联合生产行业，。主打产品包括高速线材、特钢棒材两大系列。线材有冷镦钢、PC 钢、弹簧钢、钢帘线、优焊线、硬线、胎圈钢丝、高压胶管用钢丝八大品种五十多个规格；棒材有碳结钢、合结钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、铬钼钢、工具钢、管坯等八大品种五十多个规格。 经调查，潍坊特钢集团有限公司炼轧厂现有1条90万吨/年棒材生产线，年产棒材90万吨/年。 随着中小棒材市场竞争的日趋激烈，用户对棒材产品表面及内在质量要求越来越高。越来越多的钢材用户要求棒材进行矫直、倒棱、抛丸等精整后交货，部分高端产品更是要求必须进行内外部探伤后交货。 为了提高产品质量档次，满足行业龙头企业潍柴、山推、中国重汽等对高端特钢棒材的需求，经公司研究决定建设“轧钢棒材精整线项目”，棒材精整总产能10万吨/a，包括8万吨/a黑皮材、2万吨/a银亮材。 项目分期建设，一期工程建设8万吨/a黑皮材，二期工程建设2万吨/a银亮材，本次评价仅针对一期工程进行评价。 项目组成情况见下表。 表6 项目组成一览表 序号; 工程类别; 类别; 建设规模或内容; 备注. 1; 主体工程; 精整车间; 依托炼轧车间区域建设精整车间，占地面积约3000m2，建设黑皮材（棒材）精整线1条，配套倒棱、抛丸、矫直、打捆、称重等设备，年精整棒材8万吨. 2; 辅助工程; 车间办公室; 依托现有，占地面积20平方米. 配电室; 建设配电室1处，占地面积30平方米，新增配电箱、控制柜，满足项目供配电需要. 打捆称重操作室; 新建，占地面积30平方米. 4; 公用工程; 给水; 循环冷却系统补水、锯切喷淋补水、超声波探伤补水等取用新鲜水，年耗新鲜水量为. 排水; 雨污分流制。 雨水依托厂区现有雨水排入市政雨水管网；废水经管道排入厂区污水站处理. 供电; 项目利旧1台 SCB13-1600/10/0.4 型变压器 ，新上1台干式变压器，额定容量1600 KVA，年耗电量为584.12kwh。. 压缩空气; 新上2条空压机，功率30kW，年耗压缩空气量为501.6万Nm3/a。. 5; 储运工程; 危废库; 危废库依托现有，占地面积500m2。. 6; 环保工程; 废气治理措施; 1、七辊矫直废气（污染因子颗粒物），经1#布袋除尘器后，经15m高排气筒P1排放； 2、九辊矫直废气（污染因子颗粒物），经2#布袋除尘器后，经15m高排气筒P2排放； 3、1#倒棱机（头）废气（污染因子颗粒物），经3#布袋除尘器后，经15m高排气筒P3排放； 4、抛丸废气（污染因子颗粒物），经4#布袋除尘器后，经15m高排气筒P4排放； 5、2#倒棱机（尾）废气（污染因子颗粒物），经5#布袋除尘器后，经15m高排气筒P5排放；. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，安装减振垫、室内布置. 废水治理措施; 依托厂区现有污水站，处理后全部回用，不外排. 固体废物治理措施; （1）除尘灰、锯切废料、废铁屑属于一般工业固体废物，经一般固废暂存场所暂存后，定期转运至转炉回炼。 （2）废液压油、废润滑油属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。. 2、主要产品及产能 本项目建设完成后，年产Φ18～Φ80mm黑皮材8万吨。主要钢种有优质碳素、结构钢、冷镦钢、弹簧钢、齿轮钢、轴承钢等 产品大纲见下表。 表7 黑皮材产品大纲表 序号; 钢种; 代表钢号; 黑皮材成品产量. Φ18～Φ25; Φ25～ Φ40; Φ40～Φ60; Φ60～Φ80; 合计. 1; 优质碳素、结构钢; 45#; 3600; 4200; 7800; 4400; 20000. 2; 冷镦钢; ML40Cr、SCM435; 1800; 2100; 3900; 2200; 10000. 3; 弹簧钢; 55CrSi、50CrV、60Si2Mn; 2700; 3150; 5850; 3300; 15000. 4; 齿轮钢; 20CrMnTi、20CrMoH; 3600; 4200; 7800; 4400; 20000. 5; 轴承钢; GCr15、GCr15SiMn; 2700; 3150; 5850; 3300; 15000. 合计; 14400; 16800; 31200; 17600; 80000. 3、主要生产单元、工艺及设备 主要设备组成详见表8。 表8 主要设备组成表 序号; 设 备 名 称; 单位; 数量; 备 注. 一; 黑皮线. 1; 抛丸机; 套; 1. 2; 倒棱机组; 套; 1. 3; 9辊矫直机; 套; 1. 4; 漏磁探伤+超声波探伤机; 套; 1. 5; 贴标机; 套; 1; 预留. 6; 自动打捆机; 套; 2. 7; 称重装置; 套; 1. 8; 连线台架及辊道设备; 套; 1. 二; 离线设备. 1; 七辊矫直机; 套; 1; 利旧. 2; 锯机; 套; 1. 3; 砂轮修磨机; 套; 1. 4; 无心磨床（修磨机）; 套; 1; 利旧. 三; 起重运输设备. 1; 20 t窄轨过跨台车; 台; 1; 利旧. 2; 6t桥式行车; 台; 1; 利旧. 3; 10t桥式行车; 台; 1; 利旧. 四; 废气治理装置; 套; 6; 含移动式除尘装置. 五; 空压机; 台; 2. 3、原辅料、燃料消耗情况 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料及燃料消耗情况详见表9。 表9 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 棒材; t/a; 80765; 原料直径：Φ18～80mm；原料长度：4000～9000 mm；. 2; 压缩空气; 万Nm3/a; 501.6; 0.5～0.7MPa. 3; 新鲜水; t/a; 10824; 依托厂区现有供水管网. 4; 用电量; Kwh; 584.12. 5、水平衡分析 拟建项目年耗新鲜水10824 m3/a，其中锯切工序喷淋水用量为12m3/a；设备循环冷却依托厂区现有循环冷却水系统，最大循环水量为57.8m3/h，年新鲜水补充用量2664 m3/a；超声波探伤机水箱补充水8160 m3/a，合计新鲜水用水量10824 m3/a。 锯切工序喷淋水经沉淀后回用不外排；循环冷却排污水、超声波探伤机水箱排污水排至厂区现有污水处理站，处理后回用于冷却水系统，不外排。 综上，拟建工程无废水外排。拟建工程水平衡图见下图。 锯切喷水 循环水箱 新鲜水 12 损耗12 设备循环冷却 损耗2652 现有3万m3/d污水处理站 现有循环冷却水系统 57.8m3/h 57.8m3/h 排污水 10 10 10824 7956 2652 7956 超声波探伤机水箱补充水 8160 816 7344 厂区内部回用，不外排 7344 图1 项目水平衡图 m3/a 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后，不新增劳动定员，全部从厂区内部调剂； 工作制度：三班制，每班8小时，年运行时间6800小时。 7、厂区平面布置 潍坊特钢集团有限公司根据公司内部各产业模块的不同，将下辖主要业务板块进行了进一步划分，主要划分有炼铁厂（含烧结）、炼轧（炼钢+轧钢）厂、动力厂及配套公用工程（污水处理、制氧车间）等。 厂区平面布置情况简述如下： 厂区西北主要为原料储存板块，建设机械化原料场、铁矿石球团矿调配转运仓库（焦炭料场）、汽车来煤受料棚及焦炭、动力煤筒仓等设施； 西北紧邻焦炭、动力煤筒仓配套建设动力厂3座220t/h燃煤锅炉、制氧车间； 厂区中部区域建设2座高炉（东侧为1×1186m3高炉、西侧为1×1360m3高炉）及配套设施； 北部偏中位置建设2×220m2烧结机及配套设施； 炼轧分厂分布在厂区东部区域，配套建设2×120t转炉、2×90万吨高速线材生产线、90万吨/年棒材生产线等生产线。 办公室位于厂区最东侧，与高新四路毗邻。 潍坊特钢集团有限公司厂区总平面图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 移动式除尘器 棒材 七辊、九辊矫直 倒棱（头） 倒棱（尾） 外表面探伤 （漏磁探伤） 内部探伤 （超声波探伤） 打捆 称重、包装入库 3#布袋除尘器 不合格品 修磨 锯切 不合格品 废料去炼钢 5#布袋除尘器 P3 P1/P2 P5 1#、2#布袋除尘器 抛丸 4#布袋除尘器 P4 合格品 无组织排放 水 修磨后 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、矫直 根据生产计划安排，棒材根据需要在7辊矫直机或9辊矫直机上进行矫直处理，根据棒材尺寸的不同，一部分需要在7辊矫直机矫直，另一部分则需要在9辊矫直机矫直处理。 矫直机给出要料信号，矫直机前拨料装置将棒材逐根送至矫直机前输入辊道上，启动矫直机前输送辊道，将棒料送入矫直机主机，通过凹凸辊之间的曲线辊缝边旋转边前进，进行全周方向矫直。矫直后的棒材由矫直机后输出辊道送出矫直机。再由拨料装置送至倒棱机前储料台上。 2、倒棱 倒棱机给出要料信号，#1倒棱机前取料装置将棒材送至#1倒棱机对棒料一端头部倒棱处理。#1倒棱机加工完成后，启动#2倒棱机前取料装置将棒材送至#2倒棱机，进行棒材另一端头部倒棱处理，两台倒棱机可根据实际生产需要安排倒棱节奏。 3、抛丸 倒棱后的棒材逐跟拨入抛丸机前的输入辊道上。抛丸机给出要料信号，启动抛丸前输入辊道，将棒料送至抛丸主机进行棒材抛丸处理。 4、探伤 探伤是棒材精整工序的核心生产环节，拟建项目采用漏磁探伤机组和超声波探伤机组进行表面和内部缺陷探伤。 经过倒棱、抛丸后的棒材由送料装置送至倒棱机后斜储料台上，棒材靠自身重力滚至探伤机前拨料装置前，启动探伤机前拨料装置将棒材送至探伤机前输送辊道上。 探伤机给出要料信号，启动探伤机输送辊道，将棒材送至表面和内部探伤机进行无损检测，检测完成后，棒料由探伤机后输出辊道送出，停止在探伤机后输出辊道末端。根据检测信号分选出的无缺陷棒材，经正品拨料装置，将棒材送至输送链上；分选出的有缺陷的棒材经废品拨料装置，将棒材送至收集筐，然后由行车吊运至修磨或锯切设备进行缺陷处理，处理完成后的棒料由行车调运至探伤机前上料台上，利用实际生产时的空缺时间，启动拨料装置，再次将棒材送入探伤机进行无损检测。 （1）表面缺陷漏磁探伤系统 表面缺陷漏磁探伤系统根据磁力的作用可检测出产品表面及近表面的裂纹、白 点、夹杂物等缺陷，漏磁表面探伤的精度可以达到 0.15mm。 表面缺陷漏磁探伤检测系统对具有热轧粗糙表面的半成品棒材具有较高的探测灵敏度。这种方法的原理是，漏磁通在缺陷位置产生变化，漏磁探头检测到这种变化并将它转变为电信号，电子电路将缺陷信号从噪声信号中分离出来进行评估，并与设定的门限值进行比较，判断。漏磁旋转头高速旋转，棒材直线前进，探头螺旋形扫描以达到棒材表面100%覆盖。 （2）超声波探伤检测系统 内部缺陷探伤系统主要采用超声波检测系统，超声探头产生的高频超声纵波，经水耦合进入棒材内部，在缺陷处引起超声波的反射，探头将此种信号转换为电信号，经碳刷滑环系统将信号送人电子电路，电子电路将缺陷信号从噪声信号中分离出来，进行评估，并与设定的门限值进行比较、判断。探伤过程超声旋转头高速旋转，棒材直线前进，探头螺旋形扫描以达到棒材内部 100%覆盖。探头与棒材不接触，声波的发射和接收都是通过水做耦合剂，超声探伤的精度可以达到中 2mm 平底孔。 5、打捆、称重 根据成型捆重要求，拨料机将棒材送至储料台末端，棒材滚至成型辊道。成型辊道将整捆棒材送至打包机进行打捆。 称重前输送链将打捆后的棒材送至称重工位，升降链降下，进行称重。称重后，升降链升起将打捆后的棒材送至称重后输送链，进行人工打标，包装等处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、验收、排污许可等环保手续履行情况 2015年6月，公司委托山东省环境保护科学研究设计院完成了《1360m3高炉工程建设项目、230m2烧结机建设项目、2×120t转炉及配套连铸机工程项目、2×90万高速线材工程项目现状环境影响评估报告》，并于2017年4月13日以鲁环评函[2017]61号取得原山东省环保厅备案 2018年7月，委托北京北方节能环保有限公司《潍坊特钢集团有限公司钢铁冶炼及配套工程项目环境影响后评价报告书》，并于2019年7月10日经潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局备案，备案号：201937070001。 潍坊特钢集团有限公司于2017年6月16日首次申报排污许可证，排污许可证编号：91370700165557771P001P，按要求定期开展环境例行监测、执行报告填报等工作，按证排污。 2、现有工程实际污染物排放情况 根据潍坊特钢集团有限公司2021年排污许可年度执行报告中数据及潍坊特钢集团有限公司固废专题报告，统计汇总集团公司现有工程实际污染物排放见下表。 表10 现有项目污染物排放汇总情况 单位t/a 类别; 序号; 污染物名称; 合计排放量. 废气; 1; SO2; 946.107. 2; NOx; 1778.162. 3; 颗粒物; 1323.554. 4; VOCs; /. 固废(产生量); 1; 一般固废; 195.4万. 2; 危险废物; 378.376. 注：现有工程废水不外排。. 4、与本项目有关的原有环境污染问题 潍坊特钢集团有限公司现有工程各项目均已严格落实环境影响评价及“三同时”制度要求，按证排污，污染防治措施到位，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据潍坊市生态环境局 2021 年 1 月 29 日发布的 2020 年 1-12 月潍坊空气质量通报显示，2020 年 1-12 月潍坊市全年环境空气质量平均浓度主要指标值见下表。 表11 项目区域环境空气监测数据(单位：μg/m3) 2020 年环境空气质量检测结果表明，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目无废水外排。 根据潍坊市生态环境局发布的《2019 年1-12 月潍坊市水环境质量通报》（第14期）2019 年 1-12 月，我市 16 个县市区中奎文、潍城、经济、临朐、寿光、寒亭、峡山、高密、高新、昌乐、昌邑 11 个县市区境内市控及以上重点河流断面达标率100%。 根据《通报》，高新区境内控制断面为浞河南纸坊桥，属市控断面，目标水质类别为Ⅴ，现状水质类别为Ⅳ。 3、声环境 本项目为新建项目，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本次评价不进行声环境质量监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查； 项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤 项目建设范围内全部进行硬化及防渗处理，不存在土壤、地下水污染源及污染途径，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境、地下水环境、声环境 项目厂界外 500 米范围无大气环境保护目标、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 2、生态环境 项目项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 （1）有组织废气 有组织废气中颗粒物执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表1轧钢-精整颗粒物浓度限值（颗粒物：10mg/m3）。 （2）无组织废气 厂界无组织颗粒物执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表2排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 轧钢车间无组织颗粒物执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表2排放限值要求（颗粒物：5.0mg/m3）。 表12 有组织废气污染物排放执行标准 排气筒编号; 污染物; 高度 （m）; 最大允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度限值（mg/m3); 标准来源. P1; 颗粒物; 15; /; 10; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表1. P2; 颗粒物; 15; /; 10. P3; 颗粒物; 15; /; 10. P4; 颗粒物; 15; /; 10. P5; 颗粒物; 15; /; 10. 表13 厂界、车间边界无组织废气排放标准 排放标准 污染物; 检测点位; 无组织排放监控浓度限值(mg/m³); 执行标准. 颗粒物; 厂界; 1.0; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表2. 轧钢车间边界; 5.0; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表2. 2、废水 项目废水不外排。 3、噪声 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) ）。 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求;危险废物贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 拟建项目有组织排放量颗粒物为1.52t/a，根据潍环发【2020】76号《关于印发潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走”实施办法的通知》，颗粒物实施2倍削减替代。该项目完成后，颗粒物倍量替代量为3.04t/a。 （2）废水 拟建工程废水排入厂区现有污水处理站处理后，全部回用不外排。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建工程主体建设内容均在现有车间内，主要进行设备安装等，不涉及土建施工，施工周期较短，本评价不对施工期环境保护措施进行论述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放 1.1 有组织废气 拟建工程废气主要为精整废气，包括矫直废气、抛丸废气、倒棱废气等，污染因子为颗粒物，经各自布袋除尘器（5套）处理后，分别经5根不低于15m高排气筒排放。 拟建项目废气产生、治理及排放情况见下表。 表14 废气有组织产生、治理及排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 核算方法; 污染物产生; 排放形式/编号; 治理措施; 排放情况; 核算排放时间(h). 工序; 装置; 废气 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 设施名称; 处理 能力 （m3/h）; 收集 效率 （%）; 去除 效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 精整; 七辊矫直机; 颗粒物; 系数法; 980.4; 11.765; 40; 有组织/P1; 布袋除尘器; 12000; 100; 99.5; 是; 4.90; 0.0588; 0.20; 3400. 精整; 九辊矫直机; 颗粒物; 系数法; 980.4; 11.765; 40; 有组织/P2; 布袋除尘器; 15000; 100; 99.5; 是; 3.90; 0.0588; 0.20; 3400. 精整; 倒棱机（头）; 颗粒物; 系数法; 47.06; 2.353; 16; 有组织/P3; 布袋除尘器; 15000; 100; 99; 是; 4.7; 0.024; 0.16; 6800. 精整; 抛丸机; 颗粒物; 系数法; 784.3; 11.765; 80; 有组织/P4; 布袋除尘器; 5000; 100; 99; 是; 7.8; 0.118; 0.8; 6800. 精整; 倒棱机（尾）; 颗粒物; 系数法; 470.6; 2.353; 16; 有组织/P5; 布袋除尘器; 5000; 100; 99; 是; 4.7; 0.024; 0.16; 6800. 注： （1）七辊矫直、九辊矫直工序废气粉尘产生系数按照棒材处理量的0.05%计算；抛丸工序按照0.1%计算，倒棱工序按照0.02%计算； （2）棒材来料后，根据棒材尺寸不同，部分棒材经七辊矫直机矫直，部分经九辊矫直机矫直，矫直机工作时间各占一半计算，即均按3400h考虑。 （3）倒棱、抛丸、矫直过程均密封，收集效率按照100%，不考虑无组织排放。 1.2 无组织废气 项目针对表面探伤不合格品进行表面修磨，修磨过程产生粉尘，采用移动式除尘器进行收集、处理后无组织排放。此外，移动式除尘器未经收集到的粉尘也以无组织形式排放。 修磨废气粉尘由于其粒径、比重较大，主要沉降于设备周围，需要修磨的棒材量占精整总量的占比较小，其修磨粉尘产生量较小且在封闭车间内，不易扩散在空气中，对环境空气影响较小，故本次评价不予定量分析。 2、排放口基本情况 表15 项目排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度 ℃; 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）; 速率 限值 （kg/h）. P1; 七辊矫直排气筒; 一般; 颗粒物; 119°15′0.54″; 36°38′22.95″; 15; 0.4; 常温; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表1; 10; /. P2; 九辊矫直排气筒; 一般; 颗粒物; 119°15′0.45″; 36°38′22.40″; 15; 0.4; 常温; 10; /. P3; 倒棱机（头）排气筒; 一般; 颗粒物; 119°15′0.21″; ,36°38′21.67″; 15; 0.4; 常温; 10; /. P4; 抛丸废气排气筒; 一般; 颗粒物; 119°14′59.47″; 36°38′22.37″; 15; 0.6; 常温; 10; /. P5; 倒棱机（尾）排气筒; 一般; 颗粒物; 119°14′59.46″; ,36°38′22.59″; 15; 0.4; 常温; 10; /. 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）要求及本项目实际情况中，制定监测计划。 表16 拟建项目废气监测信息表 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. P1; 一般排放口; 颗粒物; 1次/两年. P2; 一般排放口; 颗粒物; 1次/两年. P3; 一般排放口; 颗粒物; 1次/两年. P4; 一般排放口; 颗粒物; 1次/两年. P4; 一般排放口; 颗粒物; 1次/两年. 厂界; 颗粒物; 1次/季度. 生产车间边界; 颗粒物; 1次/年. 注：委托有相应资质的监测单位监测。. 4、非正常情况 本项目各生产线设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺，在工艺流程设计中为最大限度地避免事故的发生。根据项目的情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定以下几种非正常状况： （1）临时开停车和设备检修 生产过程中，停电、停水、停汽或某一设备出现故障时，可能导致整套装置临时停工。本项目各生产线工艺流程均较为简单，停水、停电、停汽等故障出现时，不会引起不利环境因素。 生产装置检修时，装置首先要停工，各设备进行检查、维修和保养后，再开工生产。 （2）环保设施故障 环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，废气处理设施故障主要考虑烘干除尘设备出现故障失效，非正常工况废气污染物排放情况见表17。 表17 非正常工况排放情况一览表 排气筒; 污染物; 故障条件下排放参数; 年发生频次; 单次持续时间h; 污染物排放量 kg/次; 措施. 速率kg/h; 废气量m3/h; 浓度mg/m3. P1; 颗粒物; 11.765; 12000; 980.4; 1; 1; 11.765; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. P2; 颗粒物; 11.765; 15000; 980.4; 1; 1; 11.765; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. P3; 颗粒物; 2.353; 15000; 47.06; 1; 1; 2.353; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. P4; 颗粒物; 11.765; 5000; 784.3; 1; 1; 11.765; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. P5; 颗粒物; 2.353; 5000; 470.6; 1; 1; 2.353; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 注：非正常工况按照废气处理装置全部失效、处理效率为0的最不利情况考虑。. 根据计算结果可知，非正常工况下废气污染物出现超标现象，不能满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表1大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10 mg/m3）。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。另外，企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。 5、环境影响 本项目位于环境空气不达标区，针对PM2.5、PM10超标现象，高新区将认真落实《山东省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、，重点从严格“两高”项目源头防控、加快推进散煤治理，开展散煤治理行动、深入开展锅炉炉窑综合整治排查抽测行动、组织开展移动源多环节污染治理检查、强化秸秆禁烧管控巡查、开展扬尘污染综合整治行动、强化重污染天气应急减排措施监督检查等方面严格控制污染物排放，以利于区域颗粒物排放量的削减。 根据前述分析，项目废气经处理后，有组织废气中颗粒物满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表1大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3）。 综上，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 拟建工程废水为废气处理装置排污水，根据水平衡分析，合计排放量为15300 m3/a，主要污染物类别为SS，排至企业现有废水污水处理站，经处理后全部回用，不外排。 经调查，潍坊特钢集团有限公司现有1座日处理能力为30000m3/d污水处理站，目前废水处理量在22000-23000 m3/d之间，兼至项目废水主要污染物种类简单，现有污水处理站有能力接受本项目产生的废水。 综上，项目废水不外排，不会对地表水环境产生污染影响。 三、噪声 1、噪声源强、降噪措施及达标分析 本项目噪声源主要是风机、烘干机等，噪声源强在70dB(A)～85dB(A)，主要噪声设备见表18。 表18 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 数量/台; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB(A)/台; 持续时间/（h/a）. 核算方法; 噪声值dB(A)/台; 工艺; 降噪效果dB(A). 精整车间; 七辊矫直机; 七辊矫直机; 1; 频发; 类比法; 90; 减震、车间隔声; 20; 70; 3400. 九辊矫直机; 九辊矫直机; 1; 频发; 类比法; 90; 减震、车间隔声; 20; 70; 3400. 精整车间; 抛丸机; 抛丸机; 1; 频发; 类比法; 85; 减震、车间隔声; 20; 65; 6800. 精整车间; 1#倒棱机; 1#倒棱机; 1; 频发; 类比法; 85; 减震、车间隔声; 20; 65; 6800. 精整车间; 2#倒棱机; 2#倒棱机; 1; 频发; 类比法; 85; 减震、车间隔声; 20; 65; 6800. 打捆机; 打捆机; 1; 频发; 类比法; 90; 减震、车间隔声; 20; 70; 6800. 称重机; 称重机; 1; 频发; 类比法; 80; 减震、车间隔声; 20; 60; 6800. 修磨机; 修磨机; 3; 偶发; 类比法; 90; 减震、车间隔声; 20; 70; /. 锯切机; 锯切机; 1; 偶发; 类比法; 90; 减震、车间隔声; 20; 70; /. 输送系统; 电动行车、输送轨道、台架等; 若干; 偶发; 类比法; 80; 减震、车间隔声; 20; 60; /. 精整车间; 空压系统; 空压机; 2; 频发; 类比法; 85; 减震、车间隔声; 20; 65; 6800. 废气治理系统; 风机; 5; 频发; 类比法; 85; 减震、车间隔声; 20; 65; 6800. 2、噪声达标分析 表19 噪声源与厂界距离信息表 声源; 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 精整车间; 160; 304; 1477; 500. 注：项目噪声源距离特钢厂界各方向距离以最近距离考虑。. 表20 项目厂界噪声预测结果 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 背景值; 叠加值; 标准值（dB(A)）; 预测结果（dB(A)）. 东厂界; 昼; 40.9; 60; 60; 65; 达标. 夜; 50; 50.5; 55; 达标. 南厂界; 昼; 35.3; 57; 57; 65; 达标. 夜; 52; 52; 55; 达标. 西厂界; 昼; 21.6; 56; 56; 65; 达标. 夜; 48; 48; 55; 达标. 北厂界; 昼; 31.0; 59; 59; 65; 达标. 夜; 51; 51; 55; 达标. 注：厂界背景值引用潍坊特钢集团有限公司2021年10月24日例行检测数据。. 厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 综上，项目设备经周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施后，对周围环境影响较小，经预测，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 2、噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目实际情况，制定监测计划，具体见下表。 表21 噪声监测一览表 监测点位; 厂界四周各设1个点位. 监测频次; 每季度一次. 检测因子; 等效A声级. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 注：委托有相应资质的监测单位监测。. 四、固废 1、固废产生及处置去向 表22 本项目主要固废产生情况及处置措施 产生环节; 固体废物名称; 固废属性; 固体废物 代码; 产生量; 贮存方式; 利用或处置; 最终去向. 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 环境危险 特性; 年度产生量(t/a); 方式; 数量(t/a). 锯切; 废铁屑; 一般工业固体废物; /; 固态; /; /; 0.52; 编织袋装; 资源化利用; 0.52; 回转炉炼钢. 锯切; 废料; /; 固态; /; /; 574; 574. 除尘装置; 除尘灰; /; 固态; /; /; 190.48; 190.48. 设备 维护; 废液压油; 危险 废物; HW08 900-217-08; 液态; 废液压油; T，I; 3.6; 桶装; 委托处置; 3.6; 委托资质单位处置. 废润滑油; HW08 900-214-08; 液态; 废润滑油; T，I; 0.8; 桶装; 0.8. 注：经核实，潍坊特钢集团有限公司与液压油、润滑油供货厂家签订回收协议（见附件），其使用后油桶由供货厂家回收并回用于原始用途。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）6.1 以下物质不作为固体废物管理： a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。 因此，本项目产生的空油桶满足上述要求，不作为固体废物管理。 2、计算过程 （1）废铁屑 锯切工序产生，根据建设单位提供资料，废丝产生量约为原料用量的0.6‰左右。本项目原料用量为80765t/a，则废丝产生量为0.52t/a，送至转炉回炼。 （2）锯切废料 超声波探伤不合格品会进行锯切，产生锯切废料，根据建设单位提供资料，废料产生量为0.71%，本项目原料用量为80765t/a，则废料产生量为574t/a，送至转炉回炼。 （3）除尘灰 各布袋除尘器清灰产生除尘灰，主要成分为铁沫，根据粉尘产生量与排放量，计算得到除尘灰产生量为190.48 t/a，送至转炉回炼。 （3）废液压油、废润滑油 项目部分设备检修产生废液压油、废润滑油。根据建设单位提供数据，废液压油产生量约为3.6t/a，废润滑油产生量为0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废液压油属于危险废物，废物类别为HW08、危废代码900-217-08；废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08、危废代码900-214-08；暂存于危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 3、环境管理要求 项目固体废物管理要求如下： （1）生产车间产生的不合格产品、废铁屑等不能漏天堆放，需储存于一般固废暂存场所中，一般固废暂存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。 （2）生产车间产生废润滑油、废液压油应委托有资质的单位进行处理。 （3）应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 （4）危险废物应按规定严格执行危险废物转移联单制度。危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。 此外，企业还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。项目产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源、污染物及途径 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表23 项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染途径; 全部污染物指标; 地下水特征因子; 土壤特征因子; 备注. 装置; 节点. 废水输送管道; 渗漏; 垂直入渗; COD、SS; COD; /. 危废仓库（依托现有）; 地面破损; 垂直入渗; 石油类; /; 石油烃（C10-C40）. 2、分区防控 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，项目重点从源头控制、分区防治相结合的原则，从污染物的产生、入渗进行控制。 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，对烘干车间实行重点防渗原则。 表24 项目各污染防治区防渗措施一览表 主要环节; 防渗分区; 防渗技术要求. 精整车间; 一般防渗; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889. 危废库; 重点防渗; 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598. 综上，加强企业生产管理水平，避免物料遗撒及跑冒滴漏现象的发生，项目的建设对地下水、土壤环境影响较小。 3、跟踪监测要求 在落实分区防渗污染防治措施、严格管理的前提下，发生泄露的可能性较低，故本次评价不设置地下水、土壤跟踪监测要求。 六、生态 本项目依托现有厂房进行建设，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 1、风险物质调查 本项目涉及的危险物料数量及分布情况见下表。 表25 主要危险物料存储情况 序号; 物质名称; 危险特性; 储存位置; 最大存贮量q（t）; 贮存区临界量Q（t）; qi/Qi. 1; 润滑油; 易燃; 原料库; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 液压油; 易燃; 原料库; 0.5; 2500; 0.0002. 3; ∑; 0.0004. 综上，Q值为0.00004＜1，危险物质存储量未超过临界量。 2、可能影响途径 油品物质管理不当发生泄漏，引起的地表水、地下水环境污染事故；未按规定建立应急防护等会导致事故扩大，会污染周围大气、土壤、地表水，并对职工身体健康产生一定不利影响。 3、环境风险防范措施 项目可能发生的风险是润滑油、液压油泄漏引起的火灾事故。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目存在的风险较小。 （1）火灾事故防范措施 本次评价提出以下环境风险防范措施及应急要求： ①定期对危废仓库进行检查，重点检查是否存在油桶破损、危废仓库内电路电线及防渗是否完好； ②加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识； ③制定安全生产管理制度，车间及仓库内严禁烟火；加强管理，严格操作规范，杜绝因操作失误导致事故发生；对厂内电路电线和相关设备加强检查和维修，所有照明灯具也应采用密闭型； ④加强消防设施建设，应配置灭火器等消防器材，如引水带、灭火器、水桶、砂土等；厂区内必须有值班人员24小时全天候值班，并经常性检修保养，确保设施完好可用。 （2）大气环境风险防范措施 定期巡检，及时发现机油是否发生泄漏，及时处置。 （3）水环境风险防范措施 项目危废暂存间严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，需设置有收集池等泄漏液收集系统，且进行防渗处理，确保事故时泄露物质不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1 | 颗粒物 | 1#布袋除尘器+15m排气筒 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表1 |
|  | P2 | 颗粒物 | 2#布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | P3 | 颗粒物 | 3#布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | P4 | 颗粒物 | 4#布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | P5 | 颗粒物 | 5#布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强管理 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990—2019）表2 |
|  | 生产车间边界 | 颗粒物 | 加强管理 |  |
| 地表水环境 | 循环冷却系统排污水、锯切喷淋水等 | SS、全盐量 | 经厂区污水站处理后回用，不外排 | / |
| 声环境 | / | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）除尘灰、锯切废料、废铁屑属于一般工业固体废物，经一般固废暂存场所暂存后，定期转运至转炉回炼。 （2）废液压油、废润滑油属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：定期对生产区地面等进行检查，发现破损，及时采取强化防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行开展监测及信息公开。 2、建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性；记录保存期限不少于5年。 3、项目建成后、投运前，按照《排污许可管理条例》（自2021年3月1日起施行）相关要求，完善排污许可手续，做到按证排污。 4、项目在建设过程中落实“三同时”制度，建成后按规定程序进行竣工环境保护验收； 5、按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535—2019）相关要求，规范排污口建设。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1323.554 |  |  | 1.52 |  | 1325.074 | +1.52 |
|  | SO2 | 946.107 |  |  | 0 |  | 946.107 | 0 |
|  | NOx | 1778.162 |  |  | 0 |  | 1778.162 | 0 |
|  | VOCs | / |  |  | 0 |  | / | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 固体废物 | 一般固废 | 195.4万 |  |  | 765 |  | 195.4765 | +765 |
|  | 危险废物 | 378.376 |  |  | 4.4 |  | 382.776 | +4.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①