- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：废水处理及中水回用系统项目

建设单位（盖章）：潍坊前进焊材有限公司

编制日期：  2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废水处理及中水回用系统项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-370791-04-05-996066 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张洪峰 | 联系方式 | 0536-7679822 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 14分 27.054 秒， 36 度 38 分 2.352秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 550 | 环保投资（万元） | 550 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| 1、本项目与“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）的符合性分析见下表。 表1.1 与“环环评[2016]150号”符合性 项目; 基本内涵; 本项目情况; 是否 符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目所在地不属于红线规划范围内，满足生态红线要求。潍坊市生态红线范围与项目位置关系详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，不开采地下水，运营过程生活用水由市政供水管网提供，用电由市政供电系统提供。项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。本项目用地为工业用地，不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 高新区目前暂无环境准入负面清单，拟建项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 因此，本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 2、与《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，潍坊市生态环境委员会办公室于2021年6月10日下发《关于印发＜潍坊市环境管控单元生态环境准入清单＞的通知》（潍环委办发〔2021〕20 号），全市共划定环境管控单元155个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于钢城街道，根据潍坊市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表1.2 与潍环委办发〔2021〕20 号符合性分析 环境管控单元 编码、名称、分类; 环境管控要求; 项目情况; 符合. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用 生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦 化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产 能置换。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、 油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业类别。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准 入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低; 拟建项目建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险 管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GDP 能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制 发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 拟建项目不属于高耗能、高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的相关要求。 3、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 表1.3 项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类、限制类、淘汰类”建设项目，符合产业政策要求；不属于文件所列行业; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府; 本项目属于扩建项目，不涉及总量控制指标; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物; 潍坊前进焊材有限公司已取得排污许可证; 符合. 第十八条; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理; 本项目依法进行环境影响评价; 符合. 第四十三条; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目为在现有厂区内扩建，已取得土地证为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1.4 与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，备案号为2112-370791-04-01-884586。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目用地为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 项目位于潍坊特钢集团有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 因此，项目建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 潍坊前进焊材有限公司成立于2011年底，位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊特钢集团有限公司厂区西南，属于特钢集团下属子公司，公司规划占地面积180亩，员工450余人，是山东省规模最大的专业焊材生产企业之一。 经调查，潍坊前进焊材有限公司现有处理能力为70t/d废酸再生装置不能满足废酸再生需求，经公司研究决定，投资建设废水处理及中水回用系统项目，取代现有70t/d废酸再生装置，以摆脱废酸处理能力不足的困境。 废水处理及中水回用系统项目主要建设内容为废水处理及中水回用系统1套，设备主要由预处理系统、加药间系统、原水池系统、管膜系统、纳滤超滤膜系统、ROA反渗透系统、ROC反渗透膜系统、苛化膜系统、苛化系统及酸碱罐区系统等组成。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），预处理系统、加药间系统、原水池系统、管膜系统、纳滤超滤膜系统、ROA反渗透系统、ROC反渗透膜系统、苛化膜系统、苛化系统属于污水处理及其再生利用，需要填报登记表，已于2021年9月1日填报登记表，登记表备案号为20213707000100000156。本次环评仅对酸碱罐区系统进行评价。 项目组成情况见下表。 表2.1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 类别; 建设规模或内容; 备注. 1; 主体工程; 酸碱罐区系统; 占地面积200平方米，设置2个20m3盐酸储罐，2个20m3液碱储罐及配套装卸区. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有. 供、配电室; 依托现有. 4; 公用工程; 给水; 项目用水主要为水吸收装置用水，用水量为5m3/a. 排水; 不新增生活污水，水吸收装置废水用于污水站pH调节。. 供电; 依托厂区现有供配电装置. 5; 储运工程; 酸碱罐区系统; 2个20m3盐酸储罐，2个20m3液碱储罐. 6; 环保工程; 废气治理措施; 盐酸罐区大小呼吸废气经水吸收装置处理后无组织排放。. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，安装减振垫、室内布置. 废水治理措施; 不新增生活污水，水吸收装置废水用于污水站pH调节。. 固体废物治理措施; 无固体废物产生. 环境风险; 事故水池：依托现有，1座，总容积40m3. 2、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2.2 产品方案 序号; 产品名称; 储存量（t）; 年周转次数; 储存方式; 备注. 1; 31%盐酸; 290; 8; 固定顶罐，卧式. 2; 32%液碱; 400; 10; 固定顶罐，卧式. 3、主要生产单元、工艺及设备 本项目涉及的主要生产设备见表2.3。 表2.3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 材质; 单位; 数量. 1; 31%盐酸罐; φ2300×5730; 碳钢/PE; 台; 2. 2; 32%液碱罐; φ2300×5730; 碳钢; 台; 2. 3; 31%盐酸/32%液碱输送泵; MC65-50-130F; 组合件; 个; 4. 4; 31%盐酸/32%液碱输送泵; MC50-32-130F; 组合件; 个; 4. 5; 排水泵; MC50-32-130F; 组合件; 个; 2. 4、原辅料、燃料消耗情况 本项目为盐酸、液碱存储，不涉及原辅材料的消耗。 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后，不新增劳动定员，全部从厂区内部调剂； 工作制度：2班制，单班12小时，年运行时长7200小时。 6、项目水平衡 ①给水 本项目用水主要为水吸收装置用水。根据企业提供资料，用水量约为5m3/a。 ②排水 本项目废水主要为水吸收装置废水，废水产生量约为4m3/a，用于污水站废水pH调节。 水吸收装置用水 水吸收装置废水 用于污水站废水pH调节 新鲜水5 损耗1 4 图2.1 项目水平衡图 单位：t/a 7、厂区平面布置 潍坊前进焊材有限公司以前进路为界分为东、西两部分，前进路以东为现有工程主要生产区，分布有年产15万吨焊丝项目综合生产车间及配套集中酸洗车间、废酸再生装置、污水处理站及办公室、立体盘条库等；前进路以西为发展预留地，目前作为盘条堆场；盘条堆场西南为焊材厂1500m3/d污水处理站，污水处理站以南为潍坊特钢集团有限公司浓水处理项目。 本项目位于污水站附近。 项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 盐酸/液碱 槽车 泵 储罐 泵 污水站 大小呼吸废气 水吸收，无组织排放 氯化氢 图2.2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 外购盐酸/液碱用槽车运至卸车区内，经泵将盐酸/液碱输送至相应的储罐，卸车完毕。再利用输料泵将盐酸/液碱输送至污水站相应工序。 产污环节：盐酸储罐大小呼吸废气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据潍坊市生态环境局2021年1月29日发布的2020年1-12月潍坊空气质量通报显示，2020年1-12月潍坊市全年环境空气质量平均浓度主要指标值见下表。 表3.1 项目区域环境空气监测数据(单位：μg/m3) 2020 年环境空气质量检测结果表明，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目无废水外排。 根据潍坊市生态环境局发布的《2019年1-12月潍坊市水环境质量通报》（第14期）2019年1-12月，我市16个县市区中奎文、潍城、经济、临朐、寿光、寒亭、峡山、高密、高新、昌乐、昌邑11个县市区境内市控及以上重点河流断面达标率100%。 根据《通报》，高新区境内控制断面为浞河南纸坊桥，属市控断面，目标水质类别为Ⅴ，现状水质类别为Ⅳ。 3、声环境 本项目为新建项目，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本次评价不对现状声环境质量进行监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查； 项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤 项目建设范围内全部进行硬化及防渗处理，不存在土壤、地下水污染源及污染途径，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境、地下水 项目厂界外500米范围无大气环境保护目标，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、生态环境 项目项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 厂界无组织氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（氯化氢：0.024mg/m3）。 表3.2 厂界无组织废气排放标准 排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度 限值(mg/m³); 执行标准. 氯化氢; 0.024; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。. 2、废水 项目废水进厂区污水站处理。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) ）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无废水外排；涉及的大气污染物为硫酸雾。 因此，项目无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建工程主体建设内容均在现有厂房内，主要进行钢结构、设备安装等，不设计土建施工，施工周期较短，本评价不对施工期环境保护措施进行论述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放 拟建项目废气主要为氯化氢大小呼吸废气。 （1）小呼吸 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况下，是非人为干扰的自然排放方式。本项目储罐采用呼吸阀控制，每个储罐设置一个，小呼吸废气产生量核算过程如下： 式中：LB—储罐小呼吸蒸发损耗量（kg/a）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—在大量液体状态下，饱和蒸汽压力（Pa）； D—储罐的直径（m）； H—油罐内气体空间高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度； △T—大气温度的平均日温差(℃)； Fp—涂料系数，查表可得，本项目取值为1.0 C1—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体；C=1-0.0123×（D-9）2，直径大于9m的C=1； KC—油品系数，汽油取1，原油取0.75，本次评价各物质均取1； （2）大呼吸 大呼吸排放是由于人为装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面的排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。大呼吸废气进行源强的核算过程如下： LW—储罐大呼吸蒸发损耗量（kg/m3投入量） KN—周转因子，取值按年周转次数(K)确定，当N≤36时，取KN=1； 36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26。 储罐大小呼吸排放量计算主要参数见下表4.1。 表4.1储罐大小呼吸排放量计算主要参数表 物质; 储罐数量; 分子量; 饱和蒸气压（kPa）; 直径D（m）; H（m）; △T（℃）; Fp; C; 周转次数; KN. 氯化氢; 2; 36.5; 30.66; 4; 0.3; 12; 1.0; 0.64; 8; 1. 经计算，盐酸储罐大小呼吸废气产生量为0.166t/a。 盐酸储罐大小呼吸废气经水吸收装置处理后，无组织排放。水吸收装置处理效率为90%，则盐酸储罐大小呼吸废气排放量为0.017t/a。经预测，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（氯化氢：0.024mg/m3）。 2、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求及本项目实际情况，制定监测计划。 废气监测计划见表4.2。 表4.2 拟建项目废气监测信息表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 氯化氢; 每年一次. 注：1、委托有相应资质的监测单位监测。. 3、非正常情况 本项目各生产线设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺，非正常工况重点考虑生产过程中，停电、制冷或某一设备出现故障时，可能导致整套装置临时停工等情形。 本项目各生产线工艺流程均较为简单，停电、制冷等故障出现时，不会对操作的临时中段，不会引起不利环境因素。 建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保设施正常运行。 4、环境影响 本项目位于PM2.5、PM10不达标区，项目主要污染物为氯化氢，不涉及颗粒物排放。 通过加强管理，避免“跑冒滴漏”等现象发生，预计厂界氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（氯化氢：0.024mg/m3）。 综上，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 拟建项目废水主要为水吸收装置废水，主要污染物为pH、氯化物，用于厂区污水站废水调节pH，不外排。 综上，本项目废水对周围环节影响较小。 三、噪声 1、噪声源信息 本项目噪声源主要是各类泵运行产生的噪声，噪声源强在70dB(A)左右，主要噪声设备见表4.3。 表4.3 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 装置; 噪声源; 数量/台; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB(A)/台; 持续时间/（h/a）. 核算方法; 噪声值dB(A)/台; 工艺; 降噪效果dB(A). 酸碱罐区系统; 盐酸/液碱输送泵; 4; 频发; 类比法; 70; 减振; 10-20; 50-60; 7200. 排水泵; 2; 频发; 类比法; 70; 减振; 10-20; 50-60; 7200. 2、噪声达标分析 表4.4 噪声源与厂界距离信息表 声源; 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 酸碱罐区系统; 1320; 30; 30; 1650. 注：1、由于厂界线为不规则的多边形，噪声源距离各方向厂界距离以最近距离考虑。 2、项目位于潍坊特钢集团内部，东、北侧均为集团公司其他生产板块，厂界噪声受其影响，具有“厂中厂”特点，东、北测距为项目距离集团公司厂界距离。. 表4.5 项目厂界噪声预测结果 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 背景值; 叠加值; 标准值（dB(A)）; 预测结果（dB(A)）. 东厂界; 昼; /; 60; 60; 65; 达标. 夜; 50; 50; 55; 达标. 南厂界; 昼; 40.0; 57; 57; 65; 达标. 夜; 52; 52; 55; 达标. 西厂界; 昼; 40.0; 56; 56; 65; 达标. 夜; 48; 48; 55; 达标. 北厂界; 昼; /; 59; 59; 65; 达标. 夜; 51; 51; 55; 达标. 注：项目距离东、西、北边界距离较远，根据噪声随距离削减特征及噪声源强，其贡献值较小，与现状背景值叠加后不会对背景值造成影响，本次评价直接以特钢集团2021年10月24日厂界例行检测数据进行达标判断。. 经调查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 本项目各产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施。经预测可知，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对周围环境影响较小。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目实际情况，制定监测计划。 表4.6 项目噪声监测要求信息表 污染源类别; 排放口编号/监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 注：委托有相应资质的监测单位监测，监测指标为等效连续A声级。. 四、固体废物 本项目无固体废物产生。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源、污染物及途径 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表4.7 地下水、土壤污染源、污染物及途径 污染源; 污染情形; 地下水、土壤污染因子; 途径. 酸碱罐区; 池体、池壁渗漏; pH、氯化物; 垂直入渗. 上述过程若不做好防渗防腐措施，渗滤液会通过垂直入渗污染土壤、地下水。 2、分区防控 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，项目重点从源头控制、分区防治相结合的原则，从污染物的产生、入渗进行控制。 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。 表4.8 项目区域防渗措施一览表 防渗分区; 主要环节; 防渗要求. 重点防渗; 酸碱罐区; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598. 3、跟踪监测要求 本项目对土壤造成污染途径为酸碱罐区跑冒滴漏等引起的污染，本次评价已要求企业对上述进行重点防渗，在落实好该污染防治措施、严格管理的前提下，发生渗漏的可能性较低，故本次评价不设置地下水、土壤跟踪监测要求。 六、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 详见环境风险专项。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 氯化氢 | 加强管理 | 氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制：主要包括在工艺、管道产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：定期对酸碱罐区等进行检查，发现破损，及时采取强化防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后、投运前，按照《排污许可管理条例》（自2021年3月1日起施行）相关要求，完善排污许可手续，做到按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 0 |  |  | 0.017 |  | 0.017 | 0.017 |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / |  |  | / |  | / | / |
|  | 一般固废 | / |  |  | / |  | / | / |
| 危险废物 | 危险废物 | / |  |  | / |  | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①