- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：污泥烘干机项目

建设单位（盖章）：山东经纬钢帘线科技有限公司

编制日期：  2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 污泥烘干机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-370791-04-01-867990 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张封 | 联系方式 | 18853655199 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路山东经纬钢帘线科技有限公司厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 14分 27.054 秒， 36 度 38 分 2.352秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、 生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗 废物）利用及处置—其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 70 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| 1、本项目与“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）的符合性分析见下表。 表1.1 与“环环评[2016]150号”符合性 项目; 基本内涵; 本项目情况; 是否 符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目所在地不属于红线规划范围内，满足生态红线要求。潍坊市生态红线范围与项目位置关系详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目用地符合土地规划、城镇规划；资源利用量相对于区域资源利用总量较少，未从环境资源中直接获取，项目水、电等能源消耗量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 高新区目前暂无环境准入负面清单，拟建项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 因此，本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 2、与《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，潍坊市生态环境委员会办公室于2021年6月10日下发《关于印发＜潍坊市环境管控单元生态环境准入清单＞的通知》（潍环委办发〔2021〕20 号），全市共划定环境管控单元155个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于钢城街道，根据潍坊市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表1.2 与潍环委办发〔2021〕20 号符合性分析 环境管控单元 编码、名称、分类; 环境管控要求; 项目情况; 符合. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用 生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦 化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产 能置换。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、 油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业类别。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准 入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低; 拟建项目污染物能够实现达标排放，建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度，项目废水不外排，不会降低区域水环境质量。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险 管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GDP 能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制 发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 拟建项目不属于高耗能项目，项目新鲜水用水量很少，不属于高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的相关要求。 3、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 表1.3 项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类”建设项目，符合产业政策要求；不属于文件所列行业; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府; 本项目属于扩建项目，不涉及总量控制指标; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物; 山东经纬钢帘线科技有限公司已取得排污许可证; 符合. 第十八条; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理; 本项目依法进行环境影响评价; 符合. 第四十三条; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目为在现有厂区内建设，已取得土地证为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1.4 与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，备案号为2112-370791-04-01-867990。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目用地为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 项目位于潍坊特钢集团有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 因此，项目建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 山东经纬钢帘线科技有限公司2013年08月19日成立，位于潍坊高新区潍安路18号潍坊特钢集团有限公司西南，属于潍坊特钢集团有限公司（以下简称特钢集团）下属子公司，主要经营范围包括生产、销售：预应力钢绞线、预应力钢丝、无粘结预应力钢绞线、环氧树脂钢绞线、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金属丝绳及其制品制造（不含普通松弛级别的钢丝、钢绞线生产）；销售：预应力钢棒、钢丝绳、钢丝、焊材、焊丝；国家允许的货物及技术进出口贸易。 截至2021年12月，山东经纬钢帘线科技有限公司厂区内项目包括年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（以下简称“80万项目”），3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目，预应力钢绞线工程项目，镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程（以下简称“镀锌项目”）等合计4个。 经调查，年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目产生的含铜污水、镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程产生的含锌废水，上述废水经污水处理后产生大量高含水率含铜、锌污泥，属于危险废物，为实现危废减容、减量目的，经公司研究决定，拟建设“污泥烘干机项目”。 项目组成情况见下表。 表2.1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 类别; 建设规模或内容; 备注. 1; 主体工程; 烘干车间; 现有480m3/d污水站西侧、板框压滤间紧邻，建设污泥烘干装置1套，处理能力0.15t/h，烘干后污泥含水率在30%-40%之间. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有. 配电室; 在烘干车间内新增配电箱1套，满足项目供配电需要。. 4; 公用工程; 给水; 废气处理装置水吸收用水，依托厂区现有管网. 排水; 雨污分流制。 雨水依托厂区现有雨水排入市政雨水管网；废气吸收废水经厂区污水站处理。. 供电; 依托厂区现有供配电装置. 供汽; 依托潍坊特钢集团有限公司动力分厂现有低压蒸汽管网。. 5; 储运工程; 危废库; 危废库依托现有，烘干后危废直接包装入库储存，定期转移、处置。. 6; 环保工程; 废气治理措施; 烘干废气（主要污染物为颗粒物），经一级水吸收+布袋除尘器后，依托现有DA041排气筒P1排放。. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，安装减振垫、室内布置. 废水治理措施; 依托厂区现有污水站。. 固体废物治理措施; 拟建项目为危废减容减量化项目，不新增危固废种类。. 2、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2.2 产品方案 序号; 产品名称; 处理量（含水率80%，t/a）; 烘干入危废库量（含水率30%，t/a）; 备注. 1; 含铜污泥; 260（405）; 74.3（115.7）. 2; 含锌污泥; 675; 192.9. 3; 合计; 935（1080）; 267.2（308.6）. 注：1、烘干机处理能力为0.15t/h，设计运行时间7200小时，全年设计最大处理能力为1080t/a。 2、现阶段，“镀锌项目”（一期工程）折算至额定产能下含锌污泥年最大产生量为675 t/a，二期工程未建设且目前尚无建设计划；“80万项目”目前仅建设一期工程中部分内容（涉及含铜污泥的为1#、2# 2条化镀生产线），产能为7.5万吨/a胎圈钢丝，折算至此产能下含铜污泥的最大产生量为260t/a,经现场勘察，一期工程中的3#、4# 2条化镀生产线基本建设完成，已制定投产计划，投产后含铜污泥产生量将会继续增加，其处理量也会增加，直至达到烘干机的处理能力。 因此，含锌污泥短期内不会增加，以现有生产线最大产生量260t/a进行评价，含铜污泥不局限于现状生产线（1#、2#化镀线）产生的260t/a，故以烘干机设计处理能力（1080t/a）减去含锌污泥产生量675t/a，即405 t/a作为含铜污泥的产生量进行评价。 3、括号外为现阶段最大产生及入库危废情况，括号内为按照烘干机的设计处理能力下危废处理量及入库情况。. 3、主要生产单元、工艺及设备 本项目涉及的主要生产单元、工艺及设备见表2.3。 表2.3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格及型号; 数量; 材质; 备注. 1; 上料系统; 1套; Q235; 配套螺旋给料机. 2; 污泥烘干系统; 0.15t/h; 1套; Q235; 配套烘干机主机、热风（蒸汽加热）装置. 3; 废气处理系统; 处理风量1800m3/h; 1套; Q235、内壁防腐; 配套旋风除尘器、水膜除尘器、碱喷淋装置及风机、水泵等. 4; 真空系统; /; 1套; Q235; 配真空泵、真空水箱各1套. 5; 控制柜等控制系统; /; 1套; 碳钢喷塑处理. 3、原辅料、燃料消耗情况 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料及燃料消耗情况详见表2.3。 表2.3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 含铜污泥; t/a; 405; 含水率在70%-90%之间，取平均值80%考虑. 2; 含锌污泥; t/a; 675. 3; 蒸汽; t/a; 702; 特钢集团蒸汽管网. 4; 新鲜水; t/a; 12; 依托厂区现有供水管网. 5、水平衡分析 拟建项目用水包括水吸收装置用水，依托厂区现有供水管网；排水为水吸收装置排污水，处理后出水全部回用不外排。 （1）给水 根据设计单位提供资料，项目废气水吸收装置用水每两月更换一次，一次更换量2m3，则用水量为12m3/a。 综上所述，拟建项目年新增新鲜水用量为12m3/a。 （2）排水 定期更换后的水吸收装置排水管道排至现有360m3/d污水处理站，处理后回用不外排。 拟建工程水平衡图见下图。 水吸收装置 现有360m3/d污水站 新鲜水12 12 损耗156.68 蒸汽冷凝水 蒸汽 烘干机 626.72 702 560 损耗142 560 626.72 物料带入 771.4 现有工程循环冷却水系统 处理后 图2.1 项目水平衡图 m3/a （3）供汽工程 拟建项目热源采用蒸汽加热，由潍坊特钢集团有限公司动力厂蒸汽管网提供。根据烘干机厂家提供数据，每烘干1t湿污泥需要0.65t蒸汽，项目年用蒸汽量为702t/a（按1080t湿污泥计算）。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后，不新增劳动定员，全部从厂区内部调剂； 工作制度：三班制，每班8小时，年运行时间7200小时。 7、厂区平面布置 山东经纬钢帘线科技有限公司以厂区主干道为界分为东、西两部分，东片区为山东经纬钢帘线科技有限公司镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程及山东经纬钢帘线科技有限公司预应力钢绞线工程项目；西片区为山东经纬钢帘线科技有限公司3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目及山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目。 本项目位于镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程配套480m3/d污水处理站（含360 m3/d酸性废水+120 m3/d含铜、含锌污水处理能力）西南板框压滤间内。 项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 上料 烘干 包装、称重、入危废库 含锌污泥、含铜污泥 蒸汽 烘干废气：粉尘 一级水吸收 现有DA041（H：18m） 现有360m3/d酸洗废水污水处理站 水吸收废水 全部回用不外排 蒸汽冷凝水回用于现有工程循环冷却水系统 30%左右含水率污泥 布袋除尘器 图2.2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 上料：含铜、含锌污水处理经板框压滤产生的污泥含水率在80%左右，自动落料至压滤机下方钢制托盘内，卸料过程污泥高含水率，不会产生粉尘。 烘干：料斗中的污泥经螺旋给料机密封输送至烘干机滚筒内，在高温蒸汽间接加热作用下，烘干8小时左右控制物料含水率在30-40%之间，保证物料减容的同时避免起尘。 烘干过程烘干机内部温度保持在140~150℃左右，烘干前期大量水分蒸发，烘干后期随着物料含水率降低，在滚筒内翻转作用下产生少量粉尘，经一级水吸收（拟建）+布袋除尘器（依托现有）处理后，通过现有DA041排气筒排放。 根据现有工程工艺流程图可知，多级水洗后产生的含铜、含锌废水中硫酸浓度极低，再经污水处理站中和后，其浓度进一步降低，经压滤机产生污泥时，污泥中硫酸浓度基本可忽略不计，因此，本评价不再考虑硫酸雾作为评价因子。 蒸发冷凝水经管道至现有360m3/d污水处理站，处理后全部回用至现有工程循环冷却水系统，不外排。 包装入库：烘干后出料装袋、称量后入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、验收、排污许可等环保手续履行情况 截至2021年12月，山东经纬钢帘线科技有限公司厂区内建设项目包括：年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目，3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目，预应力钢绞线工程项目，镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程等4个。 现在项目环评及“三同时”制度执行情况见下表。 表1.1-1 建设项目环评及“三同时”制度执行情况 序号; 建设项目名称; 环评 类型; 环境影响评价; 竣工环保验收; 备注. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 验收部门; 批准文号; 批准时间. 1; 预应力钢绞线工程项目; 报告书; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高书审字[2014]2号; 2014年3月3日; 2019年4月27日，通过废水、废气、噪声污染防治设施竣工环保验收；2020年6月5日，取得固体废物污染防治设施验收单（潍环高验固105号）. 2; 镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程（一期工程）; 报告书; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高书审字[2017]12号; 2017年11月10日; 2020年12月15日完成自主一期工程（6.8万吨/a镀锌钢丝钢绞线）验收. 3; 80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目; 报告书; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高书审字[2018]2号; 2018年5月22日; 2021年7月12日完成一期工程中一部分内容（7.5万吨/a胎圈钢丝）自主验收. 4; 3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字[2021]0301号; 2021年3月2日; 2021年7月12日完成自主验收. 2019年12月31日，企业按照要求申请排污许可证，编号：91370700076981837Y，并于2021年05月17日、2022年01月06日进行了两次重新申请。 2、与本项目有关的现有工程情况 经查阅相关资料，与拟建项目有关的现有工程包括：镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程（一期工程）、产生含锌废水；80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目、产生含铜废水。下面重点对上述项目情况进行说明。 2.1 镀锌钢丝钢绞线年产15万吨 镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程环评报告书于2017年11月10日经原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局审批（潍环高书审字[2017]12号），2020年12月15日，完成自主一期工程验收，二期工程未建设。 一期工程建设4条生产线，包括2条电镀生产线（40线电镀锌钢丝、36线细直径电镀锌钢丝各1条）、2条热镀生产线（24线热镀锌钢丝、钢绞线生产线，单铁锅；24线热镀锌钢丝、钢绞线生产线，双陶瓷）。 一期工程建设产品包括：电镀锌钢丝2.2万 t/a、细直径电镀锌钢丝 0.6万 t/a、热镀锌钢丝 1.5 万t/a、热镀锌钢绞线 2.5 万t/a，合计6.8万吨/a产能。 一期工程中产生含锌废水的生产线为2条电镀生产线，对应产品为电镀锌钢丝、细直径电镀锌钢丝。2条热镀生产线不产生含锌废水，不予说明。 图 2.10 电镀锌钢丝工艺流程及产污环节图 图 2.11 细直径电镀锌钢丝工艺流程及产污环节图 2.2 80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目 80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目环评报告书于2018年5月22日经原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局以潍环高书审字[2018]2号予以批复，2021年7月12日完成一期工程中一部分内容（7.5万吨/a胎圈钢丝）自主验收。 验收内容包括：酸洗车间1座，建设酸洗线1条，盘条酸洗能力为40万t/a；胎圈钢丝综合车间1座，建设1条热处理生产线及2条化镀生产线，另配置拉丝机等设备，产能为7.5万t/a胎圈钢丝。 产生含铜废水的生产线为2条化镀生产线。其工艺流程见下图。 图3.5-3 胎圈钢丝化镀处理工艺流程及产排污环节图 上述生产线产生的含锌、含铜污水排入120m3/d含锌、含铜污水处理站处理，下面含锌、含铜污水处理工艺简要论述如下。 含锌废水调节池 含锌废水 含铜废水 含铜废水调节池 一级中和池 二级中和池 絮凝池 沉淀池 pH调节池 中间水池 1#、2#过滤器 总产水池 板框压滤 含锌、铜污泥 含铜污泥压滤滤液 含锌污泥压滤滤液 注：含铜、含锌废水公用一套处理系统，但不同时处理 液碱 液碱 絮凝剂 图2.1-3 含锌废水、含铜废水处理工艺流程图 3、现有工程实际污染物排放情况 根据山东经纬钢帘线科技有限公司2021年排污许可年度执行报告中数据及山东经纬钢帘线科技有限公司固废专题报告，统计汇总现有工程实际污染物排放见下表。 表65 现有项目污染物排放汇总情况 单位t/a 类别; 序号; 污染物名称; 合计排放量. 废气; 1; SO2; 0.186. 2; NOx; 1.784. 3; 颗粒物; 1.43. 4; VOCs; 0.324. 固废(产生量); 1; 一般固废; 7644.09. 2; 危险废物; 7004.16. 注：现有工程废水不外排。. 4、与本项目有关的原有环境污染问题 山东经纬钢帘线科技有限公司现有工程各项目均已严格落实环境影响评价及“三同时”制度要求，按证排污，污染防治措施到位，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据潍坊市生态环境局 2021 年 1 月 29 日发布的 2020 年 1-12 月潍坊空气质量通报显示，2020 年 1-12 月潍坊市全年环境空气质量平均浓度主要指标值见下表。 表3.1 项目区域环境空气监测数据(单位：μg/m3) 2020 年环境空气质量检测结果表明，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目无废水外排。 根据潍坊市生态环境局发布的《2019 年1-12 月潍坊市水环境质量通报》（第14期）2019 年 1-12 月，我市 16 个县市区中奎文、潍城、经济、临朐、寿光、寒亭、峡山、高密、高新、昌乐、昌邑 11 个县市区境内市控及以上重点河流断面达标率100%。 根据《通报》，高新区境内控制断面为浞河南纸坊桥，属市控断面，目标水质类别为Ⅴ，现状水质类别为Ⅳ。 3、声环境 本项目为新建项目，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本次评价不对现状声环境质量进行监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查； 项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤 项目建设范围内全部进行硬化及防渗处理，不存在土壤、地下水污染源及污染途径，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境、地下水环境、声环境 项目厂界外 500 米范围无大气环境保护目标、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 2、生态环境 项目项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 （1）有组织废气 有组织废气中颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3）。 （2）无组织废气 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 表3.2 有组织废气污染物排放执行标准 排气筒编号; 污染物; 高度 （m）; 最大允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度限值（mg/m3); 标准来源. DA041; 颗粒物; 18; /; 10; DB37/2376-2019表1 重点控制区. 表3.3 厂界无组织废气排放标准 排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度 限值(mg/m³); 执行标准. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。. 2、废水 项目废水为废气处理装置排水，经现有污水处理站处理后全部回用，不外排。 3、噪声 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) ）。 4、固体废物 项目无一般固废。减量化后的危险废物贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 拟建项目有组织排放量颗粒物为0.0046t/a，根据潍环发【2020】76号《关于印发潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走”实施办法的通知》，本项目无需申请总量。 （2）废水 拟建工程废水排入厂区现有1500m3/d污水处理站处理后，全部回用于现有工程，不外排。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建工程主体建设内容均在现有车间内，主要进行设备安装等，不涉及土建施工，施工周期较短，本评价不对施工期环境保护措施进行论述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放 1.1 有组织废气 拟建工程废气主要为烘干过程产生的烘干废气，污染物为颗粒物，经一级水吸收（拟建）+布袋除尘器（依托现有）处理后，依托现有DA041排气筒（36线热处理电镀锌线热处理炉废气排气筒）排放。 一级水吸收 SCR SDS 布袋除尘器 DA041 燃烧废气 烘干废气 1800m3/h 4000m3/h 颗粒物 颗粒物、SO2、NOx 框线内为现有工程 图4-1 拟建工程废气处理工艺流程图 （1）粉尘产生量 随着烘干阶段的逐步进行，物料水分逐渐蒸发，当水分蒸发至一定程度后，物料在烘干机内翻转、烘干过程会有粉尘产生。粉尘产生系数按照烘干后危废入库量的0.15%考虑。项目烘干后污泥入库量为308.6t/a，由此计算颗粒物产生量为0.463t/a，产生速率为0.0643kg/h（运行时间以7200h计），产生浓度为35.7mg/m3。 烘干废气颗粒物产生、治理及排放情况见下表。 表4.1 废气有组织产生、治理及排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 核算方法; 污染物产生; 排放形式/编号; 治理措施; 排放情况; 核算排放时间(h). 工序; 装置; 废气 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 设施名称; 处理 能力 （m3/h）; 收集 效率 （%）; 去除 效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 污泥烘干; 烘干机; 颗粒物; 系数法; 35.7; 0.0643; 0.463; 有组织/DA041（依托）; 一级水吸收（拟建）+布袋除尘器（依托现有）; 1800; 100; 99; 是; 0.36; 0.0006; 0.0046; 7200. 注：表中仅针对本项目烘干废气计算，废气处理能力以烘干机配套风机风量计算，得出本项目的污染物产排情况，其所依托的排气筒的达标分析见下述内容。. （2）依托排气筒达标分析 烘干废气依托现有DA041排气筒，依托排气筒达标分析见下表。 表4.6 依托排气筒废气叠加后达标分析一览表 排气筒; 污染物; 现有工程; 拟建工程; 现有+拟建合计; 标准值. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 废气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 废气量m3/h; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 合计废气量m3/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h. DA041; 颗粒物; 3.6; 0.009; 4000; 0.36; 0.0006; 1800; 0.0096; 3.96; 4000; 10; /. SO2; 5; 0.012; /; /; 5; 0.012; 50; /. NOx; 58; 0.148; /; /; 58; 0.148; 100; /. 注：烘干废气风机与现有布袋除尘器配套风机属于串联关系，风量不叠加。. 1.2 无组织废气 烘干出料包装采用袋装，包装过程有少量粉尘产生，以无组织形式排放，烘干后物料含水率在30%-40%之间，由于其粒径较大，主要沉降于设备周围，其产生量较小且不易扩散在空气中，对环境空气影响较小，故本次评价不予定量分析。 2、排放口基本情况 表16 项目排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度 ℃; 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）; 速率 限值 （kg/h）. DA041; 36线热处理电镀锌线热处理炉废气排气筒; 一般; 颗粒物; 119°14′27.46″; 36°38′23.82″; 18; 0.43; 75; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）; 10; /. 注：排气筒仅列出与本项目有关的信息。. 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求及本项目实际情况中，制定监测计划。 表17 拟建项目废气监测信息表 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. DA041; 一般排放口; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 注：委托有相应资质的监测单位监测。. 4、非正常情况 本项目各生产线设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺，在工艺流程设计中为最大限度地避免事故的发生。根据项目的情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定以下几种非正常状况： （1）临时开停车和设备检修 生产过程中，停电、停水、停汽或某一设备出现故障时，可能导致整套装置临时停工。本项目各生产线工艺流程均较为简单，停水、停电、停汽等故障出现时，不会引起不利环境因素。 生产装置检修时，装置首先要停工，各设备进行检查、维修和保养后，再开工生产。 （2）环保设施故障 环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，废气处理设施故障主要考虑烘干除尘设备出现故障失效，非正常工况废气污染物排放情况见表4.6。 表4.6 非正常工况排放情况一览表 排气筒; 污染物; 故障条件下排放参数; 年发生频次; 单次持续时间h; 污染物排放量 kg/次; 措施. 速率kg/h; 废气量m3/h; 浓度mg/m3. DA041; 颗粒物; 0.0643; 1800; 35.7; 1; 1; 0.0643; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 注：1、非正常工况按照废气处理装置全部失效、处理效率为0的最不利情况考虑。 2、为表明拟建工程在非正常工况下的污染物排放情况，表中排放参数仅针对拟建工程而言，不包括现有工程污染物未经处理后的叠加影响。. 根据计算结果可知，非正常工况下废气污染物出现超标现象，不能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区，颗粒物：10 mg/m3）。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。另外，企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。 5、环境影响 本项目位于环境空气不达标区，针对PM2.5、PM10超标现象，潍坊市认真落实《山东省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，重点从严格“两高”项目源头防控、加快推进散煤治理，开展散煤治理行动、深入开展锅炉炉窑综合整治排查抽测行动、组织开展移动源多环节污染治理检查、强化秸秆禁烧管控巡查、开展扬尘污染综合整治行动、强化重污染天气应急减排措施监督检查等方面严格控制污染物排放，以利于区域颗粒物排放量的削减。 根据前述分析，项目废气经处理后，有组织废气中颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）要求（颗粒物：10mg/m3）。同时，通过加强日常管理等手段，避免非正常工况产生。 综上，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 拟建工程废水为废气处理装置排污水，根据水平衡分析，合计排放量为626.72 m3/a（2.1 m3/d），主要污染物类别为SS，排至企业现有360m3/d酸性废水污水处理站，经处理后全部回用，不外排。 经调查，企业现有360m3/d污水处理站目前废水处理量在300-300 m3/d之间，剩余处理规模有能力接受本项目废水。 综上，项目建设基本不会对地表水环境产生污染影响。 三、噪声 1、噪声源强、降噪措施及达标分析 本项目噪声源主要是风机、烘干机等，噪声源强在70dB(A)～85dB(A)，主要噪声设备见表4.7。 表4.7 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 数量/台; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB(A)/台; 持续时间/（h/a）. 核算方法; 噪声值dB(A)/台; 工艺; 降噪效果dB(A). 污泥烘干车间; 烘干机; 烘干机; 1; 频发; 类比法; 70; 减震、车间隔声; 20; 50; 7200. 风机; 风机; 1; 频发; 类比法; 85; 减震、车间隔声; 20; 65; 7200. 2、噪声达标分析 本项目现状为空地，预测数据详见下表。 表21 噪声源与厂界距离信息表 声源; 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 污泥烘干车间; 980; 244; 668; 898. 注：项目位于潍坊特钢集团内部，东、北、南侧均为集团公司其他生产板块，厂界噪声受其影响明显，具有“厂中厂”特点，故噪声源距离各方向特钢厂界距离以最近距离考虑。. 表20 项目厂界噪声预测结果 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 背景值; 叠加值; 标准值（dB(A)）; 预测结果（dB(A)）. 东厂界; 昼; /; 60; 60; 65; 达标. 夜; 50; 50; 55; 达标. 南厂界; 昼; /; 57; 57; 65; 达标. 夜; 52; 52; 55; 达标. 西厂界; 昼; /; 56; 56; 65; 达标. 夜; 48; 48; 55; 达标. 北厂界; 昼; /; 59; 59; 65; 达标. 夜; 51; 51; 55; 达标. 注：项目距离特钢厂界距离较远，根据噪声随距离削减特征及噪声源强，其贡献值较小，与现状背景值叠加后不会对背景值造成明显影响，本次评价直接以特钢集团2021年10月24日厂界例行检测数据进行建成后厂界噪声的达标判断。. 厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 项目设备经周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施后，对周围环境影响较小，厂界噪声预计能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 2、噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目实际情况，制定监测计划，具体见下表。 表4.8 噪声监测一览表 监测点位; 厂界四周各设1个点位. 监测频次; 每季度一次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 注：委托有相应资质的监测单位监测。. 四、固废 1、固废产生及处置去向 拟建工程不新增固废。 2、管理要求 项目产生的危险废物应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求并严格执行危险废物转移联单制度，通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18597、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源、污染物及途径 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表4.10 地下水、土壤污染源、污染物及途径 污染源; 污染情形; 地下水、土壤污染因子; 途径. 装置区; 地面破损; 铜、锌; 垂直入渗. 上述过程若不做好防渗防腐措施，渗滤液会通过垂直入渗污染土壤、地下水。 2、分区防控 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，项目重点从源头控制、分区防治相结合的原则，从污染物的产生、入渗进行控制。 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，对烘干车间实行重点防渗原则。 表4.10 项目各污染防治区防渗措施一览表 主要环节; 防渗分区; 防渗技术要求. 烘干车间; 重点防渗; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598. 综上，加强企业生产管理水平，避免物料遗撒及跑冒滴漏现象的发生，项目的建设对地下水、土壤环境影响较小。 3、跟踪监测要求 本次评价要求企业对烘干车间进行重点防渗，物料均为固体物料，在落实好该污染防治措施、严格管理的前提下，发生入渗的可能性较低，故本次评价不设置地下水、土壤跟踪监测要求。 六、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 1、风险物质及风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质为各铜、含锌污泥，其风险源为污泥烘干车间，不会造成含铜、含锌渗滤液下渗污染土壤、地下水的情况，在做好防渗措施的前提下，不存在污染途径。 2、环境风险防范措施 （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA041 | 颗粒物 | 一级水吸收+布袋除尘器+18m排气筒DA041 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值（重点控制区）； |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 废气处置装置 | pH、SS、全盐量 | 经厂区污水站处理后回用，不外排 | / |
| 声环境 | / | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拟建项目不新增固废，烘干后危废依托现有危废库暂存后，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：定期对生产区地面等进行检查，发现破损，及时采取强化防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行开展监测及信息公开。 2、建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性；记录保存期限不少于5年。 3、项目建成后、投运前，按照《排污许可管理条例》（自2021年3月1日起施行）相关要求，完善排污许可手续，做到按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.43 |  |  | 0.0046 |  | 1.4346 | +0.0046 |
|  | SO2 | 0.186 |  |  | 0 |  | 0.186 | 0 |
|  | NOx | 1.784 |  |  | 0 |  | 1.784 | 0 |
|  | VOCs | 0.324 |  |  | 0 |  | 0.324 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 固体废物 | 一般固废 | 7644.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 7004.16 |  |  | 0 | 626.72 | 6377.44 | -626.72 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①