- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        储罐项目

建设单位（盖章）：潍坊前进焊材有限公司

编制日期：  2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 储罐项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-370791-04-05-996066 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马涛 | 联系方式 | 18853655199 |
| 建设地点 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 14分 27.054 秒， 36 度 38 分 2.352秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置情况 | 设置环境风险专项，盐酸储存量超过临界量 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| 1、本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）的符合性分析见下表。 表1.1 与“环环评[2016]150号”符合性 项目; 基本内涵; 本项目情况; 是否 符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目所在地不属于红线规划范围内，满足生态红线要求。潍坊市生态红线范围与项目位置关系详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，不开采地下水，运营过程生活用水由市政供水管网提供，用电由市政供电系统提供。项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。本项目用地为工业用地，不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 高新区目前暂无环境准入负面清单，拟建项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 因此，本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 2、与《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，潍坊市生态环境委员会办公室于2021年6月10日下发《关于印发＜潍坊市环境管控单元生态环境准入清单＞的通知》（潍环委办发〔2021〕20 号），全市共划定环境管控单元155个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于钢城街道，根据潍坊市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表1.2 与潍环委办发〔2021〕20 号符合性分析 环境管控单元 编码、名称、分类; 环境管控要求; 项目情况; 符合. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用 生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦 化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产 能置换。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、 油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业类别。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准 入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低; 拟建项目建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险 管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GDP 能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制 发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 拟建项目不属于高耗能、高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的相关要求。 3、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 表1.3 项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类、限制类、淘汰类”建设项目，符合产业政策要求；不属于文件所列行业; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府; 本项目属于新建项目，不涉及总量控制指标; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物; 潍坊前进焊材有限公司已取得排污许可证; 符合. 第十八条; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理; 本项目依法进行环境影响评价; 符合. 第四十三条; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目为在现有厂区内新建，已取得土地证为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1.4 与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类、限制类、淘汰类”建设项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，备案号为2201-370791-04-05-996066。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目用地为工业用地，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 项目位于潍坊特钢集团有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 因此，项目建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 潍坊前进焊材有限公司成立于2011年底，位于潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊特钢集团有限公司厂区西南，属于特钢集团下属子公司，公司规划占地面积180亩，员工450余人，是山东省规模最大的专业焊材生产企业之一。 潍坊前进焊材有限公司现有1座日处理能力为1500m3/d污水处理站，主要处理企业生产产生的酸碱废水，运行过程中需定期投加液碱、盐酸作为中和剂使用，目前采用小型罐车运输至污水站临时中转罐，给日常运行带来诸多不便。 为改善液碱、盐酸储存困境，公司决定建设储罐项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），其建设内容属于五十三、装卸搬运和仓储业危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库），环评文件类别为报告表。 项目组成情况见下表。 表2.1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 类别; 建设规模或内容; 备注. 1; 主体工程; 酸碱罐区系统; 占地面积200平方米，设置2个20m3盐酸储罐，2个20m3液碱储罐及配套装卸区. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有. 供、配电室; 依托现有. 3; 公用工程; 给水; 项目用水主要为水吸收装置用水，用水量为5m3/a. 排水; 不新增生活污水，水吸收装置废水用于污水站pH调节。. 供电; 依托厂区现有供配电装置. 4; 储运工程; 酸碱罐区系统; 2个20m3盐酸储罐，2个20m3液碱储罐. 5; 环保工程; 废气治理措施; 盐酸罐区大小呼吸废气经水吸收装置处理后无组织排放。. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，安装减振垫. 废水治理措施; 不新增生活污水，水吸收装置废水用于污水站pH调节。. 固体废物治理措施; 无固体废物产生. 环境风险; 1、酸碱罐区、装卸区及配套的事故水池等严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区要求采取防渗措施。 2、设置事故应急池，位于酸碱罐区系统东侧，总容积为120m3，泄漏的废液及事故状态下废水经导流沟收集进入仓事故应急池。. 2、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2.2 产品方案 序号; 产品名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式; 备注. 1; 31%盐酸; 290; 40.1; 固定顶罐，卧式. 2; 32%液碱; 400; 45; 固定顶罐，卧式. 3、主要生产单元、工艺及设备 本项目涉及的主要生产设备见表2.3。 表2.3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 材质; 单位; 数量. 1; 31%盐酸罐; φ2300×5730; 碳钢/PE; 台; 2. 2; 32%液碱罐; φ2300×5730; 碳钢; 台; 2. 3; 31%盐酸输送泵; MC65-50-130F; 组合件; 个; 2. 4; 32%液碱输送泵; MC65-50-130F; 组合件; 个; 2. 5; 31%盐酸输送泵; MC50-32-130F; 组合件; 个; 2. 6; 32%液碱输送泵; MC50-32-130F; 组合件; 个; 2. 7; 排水泵; MC50-32-130F; 组合件; 个; 2. 4、原辅料、燃料消耗情况 本项目为盐酸、液碱存储项目，不涉及原辅材料的消耗。 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后，不新增劳动定员，全部从厂区内部调剂； 工作制度：年运行时长7200小时。 6、项目水平衡 ①给水 本项目用水主要为盐酸储罐大小呼吸废气水吸收装置用水。根据企业提供资料，用水量约为5m3/a。 ②排水 本项目废水主要为水吸收装置废水，废水产生量约为4m3/a，用于污水站废水pH调节。 水吸收装置用水 水吸收装置废水 用于污水站废水pH调节 新鲜水5 损耗1 4 4 图2.1 项目水平衡图 单位：m3/a 7、厂区平面布置 潍坊前进焊材有限公司以前进路为界分为东、西两部分，前进路以东为现有工程主要生产区，分布有年产15万吨焊丝项目综合生产车间及配套集中酸洗车间、废酸再生装置、污水处理站及办公室、立体盘条库等；前进路以西为发展预留地，目前作为盘条堆场；盘条堆场西南为焊材厂1500m3/d污水处理站，污水处理站以南为潍坊特钢集团有限公司浓水处理项目。 项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 盐酸/液碱 槽车 泵 储罐 泵 污水站 大小呼吸废气 水吸收，无组织排放 氯化氢 图2.2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 外购盐酸/液碱用槽车运至卸车区内，经泵将盐酸/液碱输送至相应的储罐，卸车完毕。再利用输料泵将盐酸/液碱输送至污水站相应工序。 产污环节：盐酸储罐大小呼吸废气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据潍坊市生态环境局2022年1月26日发布《潍坊空气质量通报》（第12期），2021年1-12月以国控点位计，环境空气质量综合指数平均为4.31，同比改善15%；优良率平均为79.2%，同比增加6个百分点；细颗粒物(PM2.5)平均浓度为38μg/m3，同比改善22.4%；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为71μg/m3，同比改善17.4%；二氧化硫(SO2)平均浓度为8μg/m3，同比改善20%；二氧化氮(NO2)平均浓度为31μg/m3，同比改善6.1%；一氧化碳（CO）全市日均值第95百分位数为1.3mg/m3，同比改善18.8%；臭氧（O3）全市日最大8小时值第90百分位数为156μg/m3，同比改善7.1%；重污染天数平均为6天，同比减少5天（未剔除沙尘天气）。 2021年环境空气质量检测结果表明，PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 针对环境空气不达标区，潍坊市认真落实《山东省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，重点从严格“两高”项目源头防控、加快推进散煤治理，开展散煤治理行动、深入开展锅炉炉窑综合整治排查抽测行动、组织开展移动源多环节污染治理检查、强化秸秆禁烧管控巡查、开展扬尘污染综合整治行动、强化重污染天气应急减排措施监督检查等方面严格控制污染物排放，以利于区域颗粒物排放量的削减。 2、地表水 项目无废水外排。 根据潍坊市生态环境局发布的《2019年1-12月潍坊市水环境质量通报》（第14期）2019年1-12月，我市16个县市区中奎文、潍城、经济、临朐、寿光、寒亭、峡山、高密、高新、昌乐、昌邑11个县市区境内市控及以上重点河流断面达标率100%。 根据《通报》，高新区境内控制断面为浞河南纸坊桥，属市控断面，目标水质类别为Ⅴ，现状水质类别为Ⅳ。 3、声环境 本项目为新建项目，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本次评价不对现状声环境质量进行监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查； 项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤 项目建设范围内全部进行硬化及防渗处理，不存在土壤、地下水污染源及污染途径，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境、地下水 项目厂界外500米范围无大气环境保护目标，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、生态环境 项目项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 厂界无组织氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（氯化氢：0.2mg/m3）。 2、废水 本项目无废水外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) ）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无废水外排；涉及的大气污染物为氯化氢，经水吸收处理后无组织排放。 因此，项目无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 （1）项目施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。同时在施工场地出口设置浅水池，以减少扬尘的产生。 （2）运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （3）施工工地内的车行道路，应进行场地硬化，如：铺设钢板、铺设水泥等措施。 （4）加强施工现场车辆管理，车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。 （5）注意施工期间堆料的保护，采用加盖蓬布等措施，避免造成大范围的空气污染。 （6）一些容易产生粉尘的建筑材料的运输，要求采用散料运输专用车辆运输。临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。 （7）建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地必须用密目式安全网全封闭，封闭高度应高出作业面 1.5m 以上。 2、水污染防治措施 （1）施工废水通过在施工场地设置隔油池、沉淀池，废水经隔油、沉淀处理后，回用于洒水抑尘等，不排放。 （2）施工场地内设置旱厕、移动厕所等，施工人员生活污水经化粪池处理后由环卫定期清运。 3、噪声污染防治 （1）合理安排工期，控制夜间噪声，不得在夜间进行路面夯实或其它高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。 （2）应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 （3）合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。 （4）减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 4、固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）施工场地应设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。 （2）建筑垃圾及渣土应妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废碴土、废砖头等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填，不能回填部分外送至指定的建筑垃圾堆放点存放。对于废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用。 5、生态环境保护 根据《中华人民共和国水土保持法》的规定：企事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理，根据本项目建设情况，项目施工期间应采取以下水土保持措施： （1）施工期间应做好相关水土保持措施的实施。 （2）在工期安排上考虑避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 （3）对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 （4）建设单位必须将厂区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产。 （5）主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放 拟建项目废气主要为盐酸储罐大、小呼吸废气。 （1）小呼吸 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况下，是非人为干扰的自然排放方式。小呼吸废气产生量核算过程如下： 式中：LB—储罐小呼吸蒸发损耗量（kg/a）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—在大量液体状态下，饱和蒸汽压力（Pa）； D—储罐的直径（m）； H—油罐内气体空间高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度； △T—大气温度的平均日温差(℃)； Fp—涂料系数，查表可得，本项目取值为1.0 C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体；C=1-0.0123×（D-9）2，直径大于9m的C=1； KC—油品系数，汽油取1，原油取0.75，本次评价取1； （2）大呼吸 大呼吸排放是由于人为装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面的排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。大呼吸废气进行源强的核算过程如下： LW—储罐大呼吸蒸发损耗量（kg/m3投入量） KN—周转因子，取值按年周转次数(K)确定，当N≤36时，取KN=1； 36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26。 储罐大小呼吸排放量计算主要参数见下表4.1。 表4.1 储罐大、小呼吸排放量计算主要参数表 物质; 储罐数量; 分子量; 饱和蒸气压（kPa）; 直径D（m）; H（m）; △T（℃）; Fp; C; 周转次数; KN. 氯化氢; 2; 36.5; 30.66; 2.3; 0.3; 12; 1.0; 0.45; 8; 1. 经计算，盐酸储罐大、小呼吸氯化氢产生量分别为12.43kg/a、129.75kg/a，合计142.18kg/a。经水吸收装置处理（处理效率取90%，）后无组织排放，则盐酸储罐大、小呼吸HCl排放量为0.014t/a， 经预测，厂界氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（氯化氢：0.2mg/m3）。 2、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求及本项目实际情况，制定监测计划。 废气监测计划见表4.2。 表4.2 拟建项目废气监测信息表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 氯化氢; 每年一次. 注：1、委托有相应资质的监测单位监测。. 3、非正常情况 本项目各生产线设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺，非正常工况重点考虑生产过程中，停电或某一设备出现故障时，可能导致整套装置临时停工等情形。 本项目各生产线工艺流程均较为简单，停电故障出现时，不会对操作的临时中段，不会引起不利环境因素。 建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保设施正常运行。 4、环境影响 本项目位于PM2.5、PM10不达标区，项目主要污染物为氯化氢，不涉及颗粒物排放。 通过加强管理，避免“跑冒滴漏”等现象发生，厂界氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（氯化氢：0.2mg/m3）。 综上，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 拟建项目废水主要为水吸收装置废水，由于吸收了氯化氢气体，呈酸性，用于厂区污水站碱性废水调节pH，不外排。 综上，本项目废水对周围水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源信息 本项目噪声源主要是各类泵运行产生的噪声，噪声源强在85dB(A)左右，主要噪声设备见表4.3。 表4.3 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 装置; 噪声源; 数量/台; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB(A)/台; 持续时间/（h/a）. 核算方法; 噪声值dB(A)/台; 工艺; 降噪效果dB(A). 酸碱罐区系统; 盐酸/液碱输送泵; 4; 偶发; 类比法; 85; 减振; 10-20; 65-75; 间歇. 排水泵; 2; 偶发; 类比法; 85; 减振; 10-20; 65-75; 间歇. 2、噪声达标分析 表4.4 噪声源与厂界距离信息表 声源; 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 酸碱罐区系统; 1070; 30; 30; 1650. 注：1、由于厂界线为不规则的多边形，噪声源距离各方向厂界距离以最近距离考虑。 2、项目位于潍坊特钢集团内部，东、北侧均为集团公司其他生产板块，厂界噪声受其影响，具有“厂中厂”特点，东、北测距为项目距离集团公司厂界距离。. 表4.5 项目厂界噪声预测结果 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 背景值; 叠加值; 标准值（dB(A)）; 预测结果（dB(A)）. 东厂界; 昼; /; 60; 60; 65; 达标. 夜; 50; 50; 55; 达标. 南厂界; 昼; 50; 57; 58; 65; 达标. 夜; 52; 54; 55; 达标. 西厂界; 昼; 50; 56; 57; 65; 达标. 夜; 48; 52; 55; 达标. 北厂界; 昼; /; 59; 59; 65; 达标. 夜; 51; 51; 55; 达标. 注：项目距离东、西、北边界距离较远，根据噪声随距离削减特征及噪声源强，其贡献值较小，与现状背景值叠加后不会对背景值造成影响，本次评价直接以特钢集团2021年10月24日厂界例行检测数据进行达标判断。. 经调查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 本项目各产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施。经预测可知，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对周围环境影响较小。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目实际情况，制定监测计划。 表4.6 项目噪声监测要求信息表 污染源类别; 排放口编号/监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 注：委托有相应资质的监测单位监测，监测指标为等效连续A声级。. 四、固体废物 本项目无固体废物产生。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源、污染物及途径 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表4.7 地下水、土壤污染源、污染物及途径 污染源; 污染情形; 地下水、土壤污染因子; 途径. 酸碱罐区、装卸区; 池体、池壁渗漏; pH、氯化物; 垂直入渗. 上述过程若不做好防渗防腐措施，渗滤液会通过垂直入渗污染土壤、地下水。 2、分区防控 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，项目重点从源头控制、分区防治相结合的原则，从污染物的产生、入渗进行控制。 源头控制：主要包括在工艺、管道、设备及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。 表4.8 项目区域防渗措施一览表 防渗分区; 主要环节; 防渗要求. 重点防渗; 酸碱罐区、装卸区及配套的事故水池; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598. 3、跟踪监测要求 本项目对土壤造成污染途径为酸碱罐区、装卸区及配套的事故水池等引起的污染，本次评价已要求企业对上述进行重点防渗，在落实好该污染防治措施、严格管理的前提下，发生渗漏的可能性较低，故本次评价不设置地下水、土壤跟踪监测要求。 六、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 （1）根据环境风险潜势判定，本项目环境空气的风险评价等级为三级，地表水、地下水的环境风险评价等级均为简单分析，综合风险等级为三级。 （2）拟建项目应及时修订环境风险应急预案，结合区域环境条件和潍坊特钢集团有限公司环境风险防控要求，建立完善的环境风险防控体系。若发生风险事故，应及时启动风险应急预案，将事故影响程度减少到最低。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 氯化氢 | 储罐大、小呼吸废气经水吸收装置处理后，无组织排放。 | 氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制：主要包括在工艺、管道产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 分区防渗：定期对酸碱罐区、装卸区及配套的事故水池等进行检查，发现破损，及时采取强化防渗措施，防渗措施需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598危险废物填埋污染控制标准要求）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、大气环节风险防范措施 （1）安全管理 ①定期检修管道的密封结构和加强泄漏检验以消除泄露隐患。 ②不得随意扭动开关。 （2）泄漏处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 2、事故废水环境风险防范措施 （1）事故水池 项目在酸碱罐区系统东侧新建1座120m3事故水池，可保证事故状态下事故废水（液）及消防废水自流入该水池。 （2）事故废水处置 盐酸、液碱储罐发生泄漏情况下，事故废水主要是现场清理废水，事故废水在围堰内暂存，经导排系统导入厂区事故水池暂存，经中和后转运至污水处理厂处理。 综上所述，事故发生情况下，项目厂区事故废水均可得到相应的处理处置，事故废水处置去向合理可靠。 3、地下水环境风险防范措施 主要采取以下措施： （1）源头控制措施 ①设备采购中要按照国家相关标准严格把关设备质量； ②施工过程中要按照国家相关建设标准严格把关建设质量； ③施工过程中要对管道采取防腐措施，运行期间要定期进行防腐检测； ④投产前应按要求进行试运行，并对管道进行试压，对焊缝质量进行检验； ⑤运行期间要定期检查各设备、管线及其连接部位，确保无跑冒滴漏现象。 （2）分区防控措施 本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出防渗措施，考虑项目特点，酸碱罐区、装卸区及配套的事故水池等全部采取重点防渗，防渗效果等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行。地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，仓库地面为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙。 4、园区/区域环境风险联防联控 拟建项目建成投产后，应对现有突发环境事件应急预案进行完善，应急预案得修订与实施需与潍坊特钢集团有限公司应急预案进行联动。厂内环境风险防控系统应纳入潍坊特钢集团有限公司环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动潍坊特钢集团环境风险防范措施，实现厂内与潍坊特钢集团环境风险防控设施及管理的有效联动，有效防控环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后、投运前，按照《排污许可管理条例》（自2021年3月1日起施行）相关要求，完善排污许可手续，做到按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 0 |  |  | 0.014 |  | 0.014 | +0.014 |
| 废水 | 废水量 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / |  |  | / |  | / | / |
|  | 一般固废 | / |  |  | / |  | / | / |
| 危险废物 | 危险废物 | / |  |  | / |  | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①