- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：预处理砂带机（机械剥壳）项目

建设单位（盖章）：潍坊前进焊材有限公司

编制日期：  2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 预处理砂带机（机械剥壳）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-370791-04-05-936815 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孟令鹏 | 联系方式 | 0536-7679766 |
| 建设地点 | 潍胶路以北、潍安路以东潍坊市钢厂工业园潍钢东路潍坊前进焊材有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 14分 27.054 秒， 36 度 38 分 2.352秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33--67金属表面处理及热处理加工--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-370791-04-05-936815 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 17.8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 200(在现有车间内建设，不新增征地) |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《潍坊市城市总体规划（2011-2020）》； 审批机关：国务院办公厅； 审批文件名称及文号：《国务院办公厅关于批准潍坊市城市总体规划的通知》（国办函〔2016〕105号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《潍坊高新技术开发区规划环境影响报告书》，目前报告初稿已编制完成 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 企业已取得土地证，用地性质为工业用地，土地证见附件。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与潍坊市“三线一单”符合性分析 （1）与《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》（潍政字[2021]15号）符合性分析 拟建项目与潍政字[2021]15号符合性分析见下表。 表1-1 项目与《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合情况 分类; 方案要求; 拟建项目情况; 符合性. 主要目标; 1.生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线总面积为947.36km2，占全市国土面积的5.86%，包含渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线、济潍山前平原水土保持生态保护红线、胶南丘陵水源涵养生态保护红线、胶潍平原水源涵养生态保护红线、鲁中山地水土保持生态保护红线。潍坊市海洋生态保护红线总面积为278.66km2，包含白浪河重要河口生态保护红线、寿光-滨海重要渔业资源产卵场生态保护红线、莱州湾单环刺螠重要渔业资源产卵场生态保护红线、胶莱河重要河口生态保护红线、昌邑滨海重要滩涂及浅海水域生态保护红线。一般生态空间面积为1416.83km2，占全市国土面积的8.76%。生态保护红线数据为优化调整过程数据，后续将与正式批复的数据衔接，并相应调整一般生态空间划定方案。; 根据自然资源部门三区三线成果，潍坊市高新区范围内无生态保护红线，距离本项目最近的生态红线为渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线，距离为10.6公里，相对位置关系见附件。; 符合. 2.环境质量底线。到2025年，全市大气环境质量持续改善，全市PM2.5年均浓度达到42μg/m3；水环境质量明显改善，重点河流水质优良率达到42.4%，基本消除劣Ⅴ类水体，县级及以上城市饮用水水源地全部达到Ⅲ类；近岸海域环境质量不断改善，水质优良（一、二类水质）面积比例达到52.7%左右；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。环境质量底线目标待“十四五”规划目标及省考核我市要求确定后进行相应调整。; 区域已制定相应的大气和水环境整治方案，随着治理工作的落实，区域环境将逐步改善并满足环境质量底线的要求；本项目安全环保措施完善，项目建成后对区域环境质量影响较小; 符合. 3.资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。到2025年，全市用水总量控制在24.9亿立方米以内，万元GDP用水量比2020年下降13%，万元工业增加值用水量比2020年下降11%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6645。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展。全市耕地保有量在2020年的基础上不降低，保持在789139.00公顷以上，永久基本农田保护面积不低于663333.33公顷。严格落实能源消耗总量和强度“双控”制度，能源、煤炭消费总量完成国家、省下达目标任务，煤炭占能源消费比重不断降低，新能源比重不断提高，全口径新能源开发利用占能源消费总量比重提高到10%左右，新能源发电装机容量达到550万千瓦左右。资源利用上线目标待“十四五”规划目标及省考核我市要求确定后进行相应调整。; 本项目营运过程中消耗一定量的电源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求; 符合. 生态空间分区管控; 全市生态空间包括生态保护红线和一般生态空间。 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关的要求。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。; 项目选址不位于生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线分区管控 （重点管控区）; 大气环境; 区域内严把涉大气污染物排放项目的准入门槛，加快推动重污染企业搬迁和环保改造。大气环境高排放区为工业园区等大气污染物高排放区域。区域内原则上实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展，优化产业园区布局，从源头减少污染物排放，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。大气环境布局敏感区及弱扩散区为上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域。区域内应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代，逐步淘汰区域内现存的钢铁、建材、焦化等高耗能、高污染项目。; 项目不属于钢铁、建材、焦化等高耗能、高污染项目，位于现有厂区内建设，配套高效布袋除尘器，可将污染物排放强度降低至最小程度; 符合. 水环境; 区域内禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。严格执行小清河、半岛流域水污染物综合排放标准。新建涉水企业污水必须全部纳入污水处理厂处理达标后排放，不再审批污水直排企业。实行依法持证排污，严格控制并逐步削减重点行业总氮排放总量。全面推进辖区内污水处理厂出水水质提升工作，将流域内现有污水处理厂出水主要指标（CODCr、氨氮、总磷）提升至地表水Ⅳ类标准，总氮提升至12mg/L。; 项目无废水外排，项目建成后将大大减少现有工程废水产生量。; 符合. 土壤环境; 建设用地污染风险重点管控区包括省级及以上重金属污染防控重点区域、污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。区域内污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家及山东省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。; 项目位于潍坊前进焊材有限公司现有车间内，项目不涉及重金属排放。; 符合. 资源利用上线分区管控; 水资源; 区域内应严格控制用水总量，实施农业、工业、城镇生活等全方位节水。除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。到2025年，全市浅层地下水超采区基本消除，地下水生态得到改善。; 项目不取用地下水; 符合. 土地资源; 区域内生态保护红线区域严格落实红线保护要求；重度污染农用地区域，加强耕地用途管控，开展受污染耕地安全利用及治理修复，达不到国家有关标准的，禁止种植食用农产品；对受污染地块，开展污染修复治理，严格污染地块开发利用和流转审批。; 项目不位于生态保护红线范围内，用地性质为工业用地; 符合. 能源; 区域内除供热规划范围内上大压小的集中供热锅炉外，禁止新（改、扩）建任何燃用高污染燃料的设施，原燃用高污染燃料的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 项目不涉及新建锅炉; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合《潍坊市人民政府关于印发潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（潍政字【2021】15号）的要求。 （2）与《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，潍坊市生态环境委员会办公室于2021年6月10日下发《关于印发＜潍坊市环境管控单元生态环境准入清单＞的通知》（潍环委办发〔2021〕20 号），全市共划定环境管控单元155个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于钢城街道，属于重点管控单元。 表1-2 与潍坊市环境管控单元生态环境准入清单的符合性 管控单元; 环境管控要求; 项目情况; 符合. ZH37070520011 钢城街道 重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产能置换。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。; 项目不属于煤电项目、锅炉项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业类别。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放； 推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准 入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。 2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低; 拟建项目建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度；项目无废水产生及排放。; 符合. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。 2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GD能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。 2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制 发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。; 拟建项目不属于高耗能、高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》（潍环委办发〔2021〕20 号）的相关要求。 拟建项目在潍坊市环境管控单元中位置见附图。 2、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 表1-3 项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 本项目不属于《山东省环境保护条例》（2018年修订版）涉及的严重污染环境的生产项目。; 符合. 第十六条; 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府; 本项目需要严格落实总量控制要求，对废气中粉尘申请总量指标。; 符合. 第十七条; 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物; 潍坊前进焊材有限公司已取得排污许可证，项目建设成投产前或产生实际排污前，需重新申请排污许可证，做到持证、按证排污。; 符合. 第十八条; 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理; 本项目依法进行环境影响评价。; 符合. 第四十三条; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 项目位于潍坊特钢集团有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业已发展为工业集聚区。; 符合. 根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。 3、项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 表1-4 项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 分类; 山东省大气污染防治条例要求; 本项目情况; 符合性. 监督管理; 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。原始监测记录保存期限不得少于三年; 项目新增排气筒设置采样平台和监测采样孔，根据排污许可要求对废气污染物委托监测单位例行监测，设置有专门的环保部门管理公司的环保手续、监测等事项，原始监测记录设置专门档案柜保存; 符合. 重点排污单位应当按照相关技术规范安装大气污染物排放自动监测设备，与县级以上人民政府生态环境主管部门的监控系统联网，保证监测设备正常运行，并对监测数据的真实性、准确性负责; 建设单位不属于大气重点排污单位，拟建项目未要求安装大气污染物排放自动监测设备; 符合. 大气污染防治措施; 石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料; 不涉及; 符合. 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石化、煤化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 拟建项目废气污染物为粉尘，不涉及含挥发性有机物废气; 符合. 产生挥发性有机物的工业企业应当建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。; 拟建项目废气污染物为粉尘，不涉及含挥发性有机物废气; 符合. 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动; 本项目位于前进焊材现有厂区现有车间内，且不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等类型的建设项目，周边无居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域; 符合. 向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放; 拟建项目废气污染物为粉尘。拟建项目制定了严格的废气污染防治措施，保证达标排放; 符合. 根据上表分析，拟建项目符合《山东省大气污染防治条例》要求。 4、项目与《潍坊市大气污染防治条例》（2018年）符合性分析 表1-5 项目与潍坊市大气污染防治条例符合性分析 分类; 潍坊市大气污染防治条例要求; 本项目情况; 符合性. 监督 管理; 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。市环境保护主管部门应当会同有关部门，制定和调整建设项目环境影响评价审批负面清单，经市人民政府批准后向社会公布; 项目不位于环境准入负面清单之内; 符合. 新建排放主要大气污染物的工业项目，应当按照规划和环境保护规定进入指定园区; 拟建目位于现有厂区内建设; 符合. 大气污染防治措施; 废弃物焚烧企业应当安装包含二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等污染因子以及焚烧设施运行状况的自动监测设备，与市、县(市、区)环境保护主管部门的监控系统联网，每年开展二次以上的二恶英等特征污染物监测，并向社会公布监测结果; 项目不涉及废弃物焚烧; 符合. 焚烧危险废物的，其危险废物焚烧设施场所的选址、焚烧基本技术性能指标等应当符合《危险废物焚烧污染控制标准》，实现大气污染物达标排放; 项目不涉及废弃物焚烧; 符合. 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动; 建目位于现有厂区现有车间，选址不在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护区域，且不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动; 符合. 石油化工以及生产、使用和储存挥发性有机溶剂的企业在计划开工和维修、检修、停工过程中，应当按照规定对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制; 项目主要污染物为粉尘，不涉及挥发性有机物排放; 符合. 下列行为应当在工业园区或者市、县(市、区)人民政府划定的区域内实施：(一)新建、改建、扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目; 拟建项目不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目; 符合. 根据上表分析，项目符合《潍坊市大气污染防治条例》（2018年）要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 潍坊前进焊材有限公司（以下简称“前进焊材”）成立于2011年，属于潍坊特钢集团有限公司下属二级独立法人公司，现有职工200余人，占地219399m2，主要从事焊丝生产活动，具备年产焊丝15万吨的生产能力。 经调查，前进焊材现有1条集中酸洗线作为焊丝生产预处理工段，对盘条表面进行酸洗除锈处理，最大盘条酸洗能力为43.2万吨/年，该酸洗线在运行过程中消耗硫酸的同时，产生大量的酸洗废水、废酸液等，给企业环保治理及生产运行造成较大的成本。经公司市场调研，决定建设预处理砂带机（机械剥壳）项目，盘条除锈方式采用机械除锈（剥壳+砂带过滤）部分代替集中酸洗,将大大降低硫酸消耗及废酸、废水处置费用，实现降本增效目的。同时保留集中酸洗线，保留的集中酸洗线用于生产部分客户需要的高品质焊丝，根据企业多年运行经验，高品质焊丝产量约为1000t/a。 项目名称：预处理砂带机（机械剥壳）项目 建设单位：潍坊前进焊材有限公司 建设性质：技术改造 建设地点：潍坊前进焊材有限公司现有厂区焊丝综合车间东侧 建设规模及内容：购置机械剥壳机、砂带机各27台（套）并配套建设布袋除尘器，采用机械除锈方式对盘条进行除锈预处理，去除盘条表面氧化铁皮，年处理盘条151235t/a。 项目进度：建设周期2个月，预计2023年7月投产使用。 工作制度及劳动定员：实行三班制，每班工作8小时，年生产天数为300天，年运行时间7200小时。劳动定员5人，厂内调剂不新增。 项目组成情况见下表。 表2-1 项目组成一览表 类别; 组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 装置区; 依托综合车间东侧闲置区域，建设27台机械剥壳机、27台砂带机及布袋除尘器、风机等设备，对盘条进行机械除锈预处理，年处理盘条151235t。; 厂房依托，设备新增. 辅助 工程; 办公室; 厂区西侧、综合车间中部，2层; 依托. 变、配电站; 依托现有，现有变电站设置8台2500kvA干式变压器，经降压后供厂区各用电环节使用; 依托. 储运工程; 立体盘条库; 1座，厂区东侧，占地面积10194平方米，盘条暂存; 依托. 产品、原料仓库; 依托现有，位于综合车间西北; 依托. 公用 工程; 供水; 依托现有供水管线，拟建项目不消耗新鲜水; 依托. 排水; 按照“雨污分流、污污分流，分质分类”处理原则建设污水处理系统。雨水经厂区雨水管网排至潍坊特钢集团有限公司雨水收集池，再经集团污水处理站处理后在集团内部回用，不外排；拟建项目不涉及废水产生及排放。; 依托. 供电; 依托厂区现有供配电设施提供，年耗电量为349.65万kwh。. 循环冷却水系统; 拟建项目不涉及; 依托. 供热（汽）; 拟建项目不涉及用热（汽）环节; 依托. 环保 工程; 废气; 项目废气主要为机械剥壳及砂带除锈工序产生的除锈粉尘，经管道收集后引至新建布袋除尘器处理，通过1根30米高排气筒排放。; 新建. 废水; 拟建项目不涉及废水产生及排放。; -. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、设备减震等。; 新建. 固废; 拟建项目无危废产生，产生的一般固废依托现有一般固废暂存场所，占地面积50平方米，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并定期委托综合利用或处置。; 依托. 环境风险; 1、全厂事故水池2座，一座容积1座50m3事故废水1座，位于厂区硫酸罐区南侧，用于收集装置区、罐区事故废水；另一座位于厂区污泥烘干机西侧，容积120m3，用于收集盐酸液碱储罐区泄露排水。 2、危废库1处、7间、合计建筑面积270m2，; 依托. 2、产品方案 项目产品为除锈后的盘条。 表2-2 产品方案一览表 t/a 序号; 名称; 规格; 产能; 形态; 备注. 1; 除锈后盘条; 表面光滑、无肉眼可见铁锈; ~150478.8; 固体. 设备处理能力说明： 需要进行除锈预处理的盘条线径为Φ5.5mm、Φ6.5mm两种规格，以Φ5.5mm规格为主，砂带机与剥壳机共线组合生产，线速约为1.1~1.2 m/s，年运行时间为7200小时，合计生产线数量27条，经计算，拟建项目盘条的最大处理能力为156946t/a，能够满足企业年处理盘条151235t的需求，并保证得到150478.8t/a除锈后的盘条 3、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 本项目生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 剥壳机; 组合件; 27; 走线速度1.1~1.2m/s. 2; 砂带机; 组合件; 27; 走线速度1.1~1.2m/s. 3; 布袋除尘器; 设计风量6万立方米/小时; 1. 4; 风机; 额定风量6万立方米/小时，功率110kw; 1. 4、原辅料、燃料消耗情况 项目主要对盘条进行除锈预处理，涉及的主要原辅料包括外购盘条、砂带等，不涉及燃料消耗。主要原料辅料消耗情况详见下表。 表2-4 主要原料辅料消耗 t/a 序号; 原辅材料名称; 物料形态; 年消耗量; 最大储存量; 包装形式及存储位置; 备注. 1; 盘条; 固体; 151235; 5000; 立体盘条库. 2; 砂带; 固体; 22.69; 4; 原料库. 1、根据企业提供数据，采用机械剥壳除锈生产的焊丝总量为14.9万吨，综合损耗为15kg/t-焊丝产品，需要除锈预处理的盘条数量为151235t/a。 2、根据建设单位提供的数据，每处理4t盘条需要更换一条砂带，项目处理盘条151235t,则需要砂带37809条，单条砂带单重约为0.6kg,则砂带消耗量为22.69t。. 6、公用工程 （1）给排水 拟建项目不新增劳动定员，不生产废水产生，设备不需要循环水冷却，故项目不涉及用排水情况。 （2）供电 依托厂区现有配电室供配电设备，根据建设单位提供的资料，拟建项目年耗电量为349.65万kwh。 （3）供热（汽） 拟建项目无用热（汽）需求。 （4）压缩空气 拟建项目依托潍坊特钢集团有限公司压缩空气管线，管线已接至现有厂区，拟建项目可从现有管线上接引，日压缩空气用量为24m³/d,年压缩空气用量为7200m3/a。 6、厂区平面布置 潍坊前进焊材有限公司以前进路为界分为东、西两部分，前进路以东为现有工程主要生产区，分布有15万吨焊丝项目综合生产车间及配套集中酸洗车间、废酸再生装置、污水处理站及办公室、立体盘条库等；前进路以西为发展预留地，目前作为盘条堆场；盘条堆场西南为焊材厂1500m3/d污水处理站，污水处理站以南为潍坊特钢集团有限公司浓水处理项目。 总体上讲，厂区布置分区明确，符合工艺流程需求，物流和人流路径短捷，生产作业方便，总平面布置基本合理。 项目地理位置、项目所在高新区中的位置、周边关系影像、厂区现状总平面布置等图件详见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 机械剥壳：将检验合格的外购盘条，利用高架放线机将盘条牵引至线体前端进入剥壳机，利用导轮对盘条在不同方向上进行反复弯曲，从而剥去盘条外层氧化皮，氧化皮主要成分为氧化铁。 砂带除锈：将砂带围绕盘条公转和自转，利用砂带的磨削作用将剥壳机未去除干净的残留氧化皮清除干净，达到进一步除锈的目的。 项目主要生产工艺流程及产排污环节见下图。 机械剥壳 砂带除锈 盘条 收线后得到除锈后盘条，去下一步生产工序 布袋除尘器 P1-1 S2废砂带、S3氧化铁皮 G2 粉尘 G1 粉尘 S1 氧化铁皮 S4 收集的粉尘 放线 图2-1 生产工艺流程及产排污环节图 二、产排污环节 拟建项目产污环节汇总表见下表2-5。 表2-5 项目污染物产生情况信息表 类别; 编号; 名称; 产污环节; 主要污染物; 排放规律; 收集及处理措施; 排放方式及去向. 废气; G1; 剥壳废气; 机械剥壳; 粉尘; 连续; 管道收集+布袋除尘器; 有组织P1-1. G2; 除锈废气; 砂带除锈; 粉尘; 连续; 管道收集+布袋除尘器; 有组织P1-1. 固废; S1、S3; 氧化铁皮; 砂带除锈、机械剥壳; 氧化铁; 连续; -; 综合利用或处置. S2; 废砂带; 砂带除锈; 废砂带; 连续; -; 综合利用或处置. S4; 布袋除尘器收尘; 布袋除尘器; 氧化铁、粉尘; 间断; -; 综合利用或处置. 噪声; -; 噪声主要来源于设备运行过程中产生的机械噪声; 连续; 基础减振、隔声消声; -. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 评价思路：本项目的建设旨在部分替代现有的集中酸洗线，减少集中酸洗线“三废”产生量，因此与本项目有直接关系的现有工程为集中酸洗线，故确定评价思路为：1）介绍厂区现有及在建工程环评、验收及排污许可执行情况；2）判定现有集中酸洗线污染物达标情况并核算实际污染物排放量，为核算三本账提供数据支撑；3）查找与本项目有关的现有工程存在的问题并提出整改措施及时限。 一、现有工程环评、验收、排污许可等环保手续履行情况 1、环境影响评价、竣工环保验收手续情况 经调查，前进焊材厂区现已建成运行的现有项目包括“年产15万吨焊丝项目”、“年产30万吨焊丝项目（一期）”、“盘条原料车间”、“焊材厂废水处理系统” 、“污泥烘干机项目”、“储罐项目”及“180t/天回用酸处理系统项目”。其中“盘条原料车间”、“焊材厂废水处理系统”为登记表，上述项目环保手续完整，稳定正常运行，作为现有工程。 在建项目为高速镀铜生产线项目，目前在建，尚未验收。 各项目环评及“三同时”制度执行情况见下表。 表2-6 建设项目环评及“三同时”制度执行情况 序号; 建设项目名称; 建设规模/内容; 环评 类型; 环境影响评价; 竣工环保验收; 备注. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 验收部门; 批准文号; 批准时间. 1; 年产15万吨焊丝项目; 年产15万吨焊丝; 现状评估报告; 原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局; 潍环高环评函[2016]13号; 2016年11月18日; --; 现有项目. 2; 年产30万吨焊丝项目（一期）; 集中酸洗线1条，盘条集中酸洗51.75万t/a； 废酸再生装置1套，处置能力70t/d; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字【2020】0304号; 2020年3月10日; 一期工程验收，2020年9月，通过建设单位组织的自主验收评审会; 现有项目. 3; 盘条原料车间; 占地面积10194m2; 登记编号：20183707000100000381，2018年6月20日; 现有项目. 4; 焊材厂废水处理系统; 日处理废水1500m3; 登记编号：20213707000100000156；2021年9月1日; 现有项目. 5; 污泥烘干机项目; 烘干机1台，烘干能力0.5-0.6t/h; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字【2022】0301号; 2022年3月17日; 2022年12月，完成自主验收; 现有项目. 6; 储罐项目; 2×20m3盐酸储罐+2×20m3硫酸储罐; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字【2022】0404号; 2022年4月13日; 2022年12月，完成自主验收; 现有项目. 7; 180t/天回用酸处理系统项目; 建设回用酸处理装置1套，设计日废酸处理量为180t/d; 报告表; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高审字【2022】0802号; 2022年8月15日; 2022年12月，完成自主验收; 现有项目. 8; 高速镀铜生产线项目; 建设10条直拉高速镀铜线、38条精拉高速镀铜线、2条返镀铜线等合计50条气保焊丝生产线，年产13万吨/a气保焊丝; 报告书; 潍坊市生态环境局高新分局; 潍环高书审字【2023】3号; 2023年3月30日; 分期建设，分期验收，目前一期工程主要设备基本安装完毕，正在进行配套设备的安装；二期工程尚未开工建设; 在建工程. 2、排污许可证手续情况 潍坊前进焊材有限公司于2019年12月31日首次申请排污许可，许可证编号：91370786586090911N001P，2022年12月18日进行延续，排污许可证有限期为2023-01-01至2027-12-31。 二、现有工程污染物排放情况 主要介对酸洗线污染物产排情况，便于与技改项目建成后污染物排放量进行比较，与本项目无关的现有装置排放情况不再介绍。 评价期间，收集了企业2023年3月例行检测报告（报告编号：SDYX-E-2301148,检测单位：山东钰祥工程科技（集团）有限公司），对现有工程废水、废气及噪声情况进行达标判定，并核算实际污染物排放量。 1、废气 （1）有组织废气达标排放情况 现有集中酸洗线各酸洗槽全密封，各酸洗槽挥发产生的硫酸雾采用一级碱喷淋处理后，通过设1根28m高排气筒排放。 监测结果见下表。 表2-7 有组织排气筒废气检测结果1 监测 点位; 监测项目; 2023.2.15; 排放标准. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 集中酸洗线废气排气筒; 标干流量（Nm3/h）; 11814; 12064; 12565; 12148; -; -. 硫酸雾; 实测浓度（mg/m3）; 6.32; 6.80; 6.79; 6.64; 45; 7.56. 排放速率（kg/h）; 0.075; 0.082; 0.085; 0.081. 注：监测期间运行负荷为100%. 可见，集中酸洗废气排气筒中硫酸雾排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 （2）无组织废气达标排放情况 无组织检测期间气象参数见2-8，检测结果见表2-9。 表2-8 无组织检测期间气象参数表 气象条件 日 期 频 次; 气温 (℃); 气压 (kPa); 风速(m/s); 风向; 总云量; 低云量. 2023.2.15; 第一次; 3.9; 103.3; 1.3; 北风; 3; 2. 第二次; 4.1; 103.2; 2.1; 北风; 2; 2. 第三次; 3.6; 103.3; 1.7; 北风; 3; 1. 表2-9 厂界无组织废气检测结果 检测项目 检测日期; 硫酸雾（mg/m³）. 检测结果. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2023.2.15; 第一次; 0.017; 0.029; 0.043; 0.039. 第二次; 0.016; 0.035; 0.025; 0.032. 第三次; 0.015; 0.024; 0.041; 0.037. 可见，厂界无组织硫酸雾可以满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准要求（硫酸雾：0.3 mg/m³）。 2、废水 现有工程集中酸洗线废水主要为酸洗冲洗废水、废气处理装置排污水，合计废水产生量为165806.4 m3/a、552.69 m3/d，废水经管道排入现有1500m3/d污水处理站处理。污水处理站处理后产水回用，浓水去潍坊特钢集团有限公司3万m3/d污水站处理，处理后在特钢集团内部回用，特钢集团全厂废水不外排。 山东正实环境科技有限公司于2022年9月对1500m3/d污水处理站出水口（总产水池回用水）、浓水分别进行了监测。监测结果见表2-10。 表2-10 污水站污水检测结果 采样点位; 污染物名称; 结果; 单位. 污水站总产水池; pH; 8.6(30.6℃); -. 化学需氧量; 16; mg/L. 氨氮; 0.28; mg/L. 总氮; 1.62; mg/L. 总磷; 0.04; mg/L. 总铜; ND; mg/L. 总锌; 0.02; mg/L. 总铁; ND; mg/L. 总锰; ND; mg/L. 总铝; ND; mg/L. 氟化物; ND; mg/L. 石油类; 0.25; mg/L. 动植物油; 0.29; mg/L. BOD5; 4.3; mg/L. 悬浮物; 20; mg/L. 挥发酚; ND; mg/L. 硫化物; ND; mg/L. 阴离子表面活性剂; ND; mg/L. 全盐量; 83; mg/L. 氯化物; 14; mg/L. 硫酸盐; 17; mg/L. 溶解性总固体; 136; mg/L. 总氰化物; ND; mg/L. 污水站浓水（去特钢集团污水处理站）; pH; 9.7(28.0℃); -. 化学需氧量; 51; mg/L. 氨氮; 0.615; mg/L. 总氮; 31.7; mg/L. 全盐量; 11000; mg/L. 氯化物; 3500; mg/L. 硫酸盐; 4440; mg/L. 注：ND表示未检出（﹤检出限）. 可见，污水经处理后，回用水部分可满足回用水水质及《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）要求，浓水部分满足与特钢集团约定的协议标准。 3、噪声 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2023年2月15日、3月17日对厂界噪声进行了监测，厂界噪声监测结果见下表。 表2-11 厂界噪声监测结果 （dB（A）） 检测日期; 测量时段; 噪声检测结果[单位dB(A)]. 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 2023年02月15日; 昼间; 54; 52; 54; 53. 2023年03月17日; 夜间; 48; 46; 48; 47. 可见，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区要求。 4、固废 现有集中酸洗线固废主要包括废酸、酸洗槽渣、硼砂废包装袋及酸洗废水处理产生的污泥等。固废产生及处置情况见表2-12。 表2-12 固废产生、处置情况一览表 编号; 名称; 形态; 年产生量（t/a）; 固废属性/危废类别、代码; 处理去向; 备注. 1; 酸洗槽渣; 固态; 50; HW17表面处理废物，336-064-17; 委托有资质单位处置. 2; 废包装袋; 固态; 1.5; 一般固废; 综合利用; 硼砂使用产生. 3; 酸性废水污泥; 固态; 2500; 一般固废; 综合利用; 含水率80%. 4; 废酸液; 液态; 36158.04; HW17表面处理废物，336-064-17; 去厂区现有废酸再生装置，处理后回用. 项目产生的危废经危废库暂存后定期委托有资质单位处置，一般固废委托综合利用或处置，现有装置产生的固废均得到妥善处置。 5、现有工程污染物实际排放量 表2-13 现有集中酸洗线污染物实际排放量汇总 t/a 项目; 污染物; 排放量. 废气; 硫酸雾; 0.583. 废水; 废水量，（万m3/a); 16.58. 固体废物; 危险废物; 36208.04; 酸洗槽渣：50. 废酸液：36158.04. 一般固废; 2501.5. 三、排污许可证执行情况 1、许可排放量满足情况 现有工程废气排放口均为一般排放口，排污许可证中未许可排放量。 2、许可浓度满足情况 根据企业2023年度例行监测报告，现有项目污染物排放浓度均能满足排污许可浓度限值要求。 3、自行监测合规性判定 建设单位制定了自行监测方案，根据企业自行监测方案，查阅企业自行监测报告，建设单位落实了自行监测计划，定期开展监测，满足排污许可管理要求。 4、执行报告和信息公开要求 现有工程排污许可管理分类属于简化管理，应按规定填报执行报告，按要求定期进行了上报。 5、环境管理台账记录要求 按照排污许可证要求的环境管理台账记录表进行了信息记录，保存了电子台账和纸质台账，相关台账保存期限为五年。 四、与本项目有关的原有环境污染问题 经现场调查，目前企业正在进行在建项目建设，目前一期工程主体设备建设完成，本项目不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 2023年1月18日，潍坊市生态环境局发布了《潍坊空气质量通报 第12 期》，通报表明：2022年1—12 月，以国控点位计，环境空气质量综合指数平均为 4.02，同比改善 6.7%；优良率平均为 78.9%，同比减少 0.3 个百分点；细颗粒物(PM2.5)平均浓度为 34μg/m3，同比改善 10.5%；可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为 63μg/m3，同比改善 11.3%；二氧化硫(SO2)平均浓度为 9μg/m3，同比反弹 12.5%；二氧化氮(NO2)平均浓度为 26μg/m3，同比改善 16.1%；一氧化碳（CO）全市日均值第 95 百分位数为 1.2mg/m3，同比改善 7.7%；臭氧（O3）全市日最大 8 小时值第 90 百分位数为 168μg/m3，同比反弹 7.7%；重污染天数为 1 天，同比减少 5 天。 数据统计及评价情况见下表。 表3-1 项目区域环境空气监测数据 (单位：μg/m3) 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 达标情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 26; 40; 达标. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 63; 70; 达标. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 34; 35; 达标. CO; mg/m3; 日均值第95百分位浓度值; 1.2; 4; 达标. O3; μg/m3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 168; 160; 超标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”的规定。潍坊市2022年度O3日最大8小时均值的第90百分位浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。 针对该地区环境空气中污染物超标现象，针对该地区环境空气中污染物超标现象，潍坊市生态环境保护部门已采取一系列措施对大气环境进行整治，根据《潍坊市“十四五”生态环境保护规划》，到 2025 年，实现环境治理、应对气候变化、环境风险防控、生态保护 4 项指标进一步优化。环境治理方面，实现空气质量全面改善。 主要采取如下措施： 1、加强细颗粒物和臭氧协同控制。 （1）协同开展 PM2.5 和 O3 污染防治。 （2）推进大气环境质量持续改善。 2、强化区域协同治理和重污染天气应对。 （1）优化重污染天气应对体系。 （2）完善区域大气污染综合治理体系。 3、深化工业污染源治理。 （1）实施重点行业 NOx 等污染物深度治理。 （2）实施 VOCs 全过程污染防治。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业源头替代、过程管控和末端治理的全过程控制体系。开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs物质储罐排查。 4、推动移动源综合治理。 （1）加强机动车全流程污染管控。 （2）推进非道路移动机械监管治理。 （3）建立常态化油品监督检查机制。 5、严格扬尘源污染管控。 （1）严格降尘监测考核。 （2）加强施工扬尘精细化管控。 （3）强化道路扬尘综合治理。 （4）加强裸地、堆场扬尘污染控制。 （5）推进矿山治理。 6、推进其他涉气污染源治理。 （1）推动大气氨排放控制。 （2）深入推进餐饮油烟污染治理。 （3）加强有毒有害气体治理。 随着方案实施，区域环境质量将得到持续改善 。 2、地表水 根据潍坊市生态环境局发布的《2022年1~11月份潍坊市地表水环境质量情况通报》 浞河南纸房桥南断面不属于未达标断面，可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准（COD：30mg/L，氨氮：1.5mg/L）的要求。 3、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》相关要求，本次评价不再开展声环境质量监测。 4、生态环境、电磁辐射 项目位于企业现有车间内且不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不进行生态现状调查； 项目不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 拟建项目建设范围内地面全部进行硬化及防渗处理，拟建项目建设内容不涉及土壤及地下水污染源，同时切断土壤、地下水污染途径，故本次评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目所在厂区厂界外 500 米范围无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 4、生态环境 项目项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 ①有组织废气 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求。 表3-2 有组织废气污染物排放标准 排气筒编号; 污染物名称; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. P1-1; 颗粒物; 10; /; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区. ②无组织废气 无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度限值的要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 表3-3 厂界无组织废气污染物排放标准 序号; 污染物; 厂界监控浓度限值（mg/m3); 依据. 1; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度限值的要求. （2）废水 项目无废水产生及排放。 （3）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) ）。 （4）固体废物 一般固废暂存场所按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求，做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 拟建项目新增有组织颗粒物排放量为3.025 t/a，根据潍环发【2020】76号《关于印发潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走”实施办法的通知》、《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号），项目实行两倍替代，倍量替代指标颗粒物：6.05 t/a。 （2）废水 拟建项目无废水产生及排放，不涉及废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内现有车间内建设，施工期主要进行生产设备安装、调试等，无大型土建施工，施工周期短，环境影响较小，并会随施工期的结束而消失。本次评价不再考虑施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、处理及排放简述 拟建项目废气主要为剥壳、砂带过滤产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，通过1根30m高排气筒排放，为区别与现有工程排气筒，拟建排气筒编号为p1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、污染物产生、处理及排放信息表 拟建项目污染物产生、处理及排放信息一览表 表4-1 污染物产生、处理及排放信息一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 排放形式/编号; 治理措施; 排放情况; 核算排放时间(h). 工序; 废气编号; 废气 浓度 (mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 设施名称; 处理 能力 （m3/h）; 收集 效率 （%）; 去除 效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 机械剥壳; G1; 粉尘; 1050.24; 31.51; 226.85; 有组织/P1-1; 管道密闭收集+布袋除尘器; 30000; 100; 99; 是; 5.25; 0.315; 2.269; 7200. 砂带除锈; G2; 粉尘; 350.08; 10.50; 75.62; 有组织/P1-1; 管道密闭收集+布袋除尘器; 30000; 100; 99; 是; 1.75; 0.105; 0.756; 7200. 排气筒合计; 7.0; 0.42; 3.025; 7200. 计算过程： （1）污染源强 项目使用机械剥壳除锈+砂带除锈工艺，除锈时产生粉尘。剥壳除锈是利用剥壳机对钢丝表面进行除锈，砂带除锈是利用砂带除锈抛光机对钢丝表面除锈，除锈时均产生废铁屑。类比同类项目经验数据，剥壳+砂带工序废铁屑产生量约为 5kg/吨-原料，废铁屑中约60%的大块状铁屑直接沉降在剥壳机、砂带除锈抛光机的密闭仓内，剩余40%的作为除锈粉尘经负压收集引至袋式除尘器处理后经 1 根 30m 高排气筒排放。 项目原料盘条用量为151235t/a，则项目除锈粉尘合计产生量为 302.47t/a，机械剥壳工序粉尘产生量占比为75%，砂带除锈工序占比为25%。剥壳机、砂带抛光机均密闭，除锈粉尘负压收集后，引至袋式除尘器处理。每条生产线除锈工序年生产时间为 7200h， 袋式除尘器配套的风机风量为60000m3 /h，除尘器除尘效率按 99%，经计算， 排气筒粉尘排放量为 3.025t/a，排放速率为 0.42kg/h，排放浓度为7.0mg/m3。 颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 2 重点控制区排放浓度限值（10mg/m3） （2）风机风量 根据设备厂界资料，单台剥壳机及砂带机吸风口内径为0.18m，为保证产生的粉尘被有效收集，设计管线风速为10~12m/s，拟建项目建设剥壳机及砂带机各27台，所有设备接口管线汇总后一起进入布袋除尘器处理，经计算，项目配套风机风量为6万立方米/小时。 2、排放口基本情况 拟建项目新增排气筒1根，排气筒基本情况见下表。 表4-2 项目排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度 ℃; 国家或地方污染物排放标准. 东经; 北纬; 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）; 速率 限值 （kg/h）. P1-1; 机械剥壳废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 119°14′52.25097″; 36°38′14.81424″; 30; 1.0; 常温; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 2重点控制区要求; 10; -. 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）及相关要求，制定拟建项目废气监测计划见下表。 表4-3 拟建项目废气监测信息表 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. P1-1排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 1次/年. 厂界; -; 颗粒物; 1次/年. 4、非正常情况 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保设施出现故障时，造成废气超标排放，本次评价假定布袋除尘器出现破袋造成效率下降至95%，废气排放 1h 对周围环境的影响。 非正常工况废气污染物排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况排放情况一览表 排气筒; 污染物; 故障条件下去除效率; 故障条件下排放参数; 年发生频次; 单次持续时间h; 污染物排放量（kg/h）; 排放标准 (mg/m3); 达标 情况; 措施. 排放速率 （kg/h）; 废气量(m3/h); 排放浓度 (mg/m3). P1-1 H:30m，φ:1.0m; 粉尘; 95%; 2.10; 60000; 70; 1; 1; 2.10; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修; 超标; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 根据计算结果可知，非正常工况下废气污染物出现超标现象，P1-1排气筒中颗粒物排放浓度不能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 2重点控制区要求。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。另外，企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。 5、环境影响 本项目位于环境空气不达标区，针对超标现象高新区将认真落实《潍坊市“十四五”生态环境保护规划》（2022.1）：加强细颗粒物和臭氧协同控制；强化区域协同治理和重污染天气应对；深化工业污染源治理；推动移动源综合治理；严格扬尘源污染管控；推进其他涉气污染源治理。 根据前述分析，项目废气经处理后， P1-1排气筒中 颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 2重点控制区要求。同时，通过加强日常管理等手段，避免非正常工况产生。 综上，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。 二、废水 拟建项目无废水产生及排放。 三、噪声 1、噪声产生、排放情况简述 拟建项目主要噪声源为机械剥壳机、砂带除锈机、布袋除尘器配套风机等，设备由多种噪声交织在一起，总体呈宽频带特性，其噪声水平一般在 80～85dB(A)之间，采取措施后噪声水平一般在 65～75dB(A)之间。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声排放源信息 项目新增设备均分布在室内，室内主要噪声设备情况见下表。 表4-5 主要设备的噪声源强及控制方案一览表 建筑物名称; 噪声源名称; 型号; 数量; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 建筑物外噪声; 持续时间/（h/a）. 核算方法; 噪声值dB(A)/台; 工艺; 降噪效果dB(A). 声压级dB(A); 建筑物外距离. 焊丝综合车间; 剥壳机; -; 27; 频发; 类比法; 85; 建筑隔声、减震基座; 15; 70; 1; 7200. 砂带机; -; 27; 频发; 类比法; 85; 建筑隔声、减震基座; 15; 70; 1; 7200. 风机; -; 1; 频发; 类比法; 85; 建筑隔声、减震基座; 15; 70; 1; 7200. 在采取上述降噪措施后，为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，建议做到以下几点： （1）在满足工艺前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备。 （2）振动较大的设备采用单独地基，在其基础上采取相应的减震、隔音措施。 （3）在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声。 （4）厂房墙体采用隔音、吸声材料，降低设备噪声对外界的影响。 （5）主要的降噪设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的突然升高。 3、噪声预测 本次评价参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）对厂界噪声进行定量预测，选用声源噪声叠加及衰减公式。应用过程中将根据项目实际产噪设备布局具体情况作必要的简化。 表4-6 主要噪声源与厂界距离信息表 声源; 噪声叠加后等效源强 dB(A); 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 生产车间; 87.4; 395; 174; 661; 964. 注：距除西厂界外，厂界距离指噪声源至特钢集团厂界的最近距离。. 表4-7 项目噪声源贡献值预测结果 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）. 东厂界; 昼; 35.5. 夜. 南厂界; 昼; 42.6. 夜. 西厂界; 昼; 31. 夜. 北厂界; 昼; 27.7. 夜. 4、厂界噪声达标分析 项目贡献值叠加背景值、在建项目贡献值后的预测结果见下表。 表4-8 项目噪声源贡献值预测结果 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 现状背景值 dB(A); 在建项目贡献值 dB(A); 叠加值 dB(A); 标准值（dB(A)）; 预测结果. 东厂界; 昼; 35.5; 54; 40.35; 54.2; 65; 达标. 夜; 48; 48.9; 55; 达标. 南厂界; 昼; 42.6; 52; 48.51; 53.9; 65; 达标. 夜; 46; 51.1; 55; 达标. 西厂界; 昼; 31; 54; 46.31; 54.7; 65; 达标. 夜; 48; 50.3; 55; 达标. 北厂界; 昼; 27.7; 53; 44.74; 53.6; 65; 达标. 夜; 47; 49.1; 55; 达标. 厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 项目设备经周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施后，叠加现状背景、在建项目噪声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、噪声监测要求 根据企业现有自行监测方案，目前已制定噪声监测计划见下表。 表4-9 噪声监测一览表 监测点位; 特钢集团厂界，合计10个点位，包括焊材公司西厂界. 监测频次; 每季度一次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 注：潍坊前进焊材有限公司除西厂界为独立厂界外，其余厂界均与潍坊特钢集团有限公司毗邻。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)》相关要求，经与特钢集团商议，焊材厂界噪声监测依托潍坊特钢集团噪声监测计划，并确保焊材厂西厂界纳入特钢集团布点。因此，依托特钢集团厂界噪声监测计划满足要求。. 四、固废 1、固废产生及处置去向 本项目固体废物产生的固体废物包括除锈产生的氧化铁皮、砂带机产生的废砂带、布袋除尘器收集的粉尘，均为一般固废，定期委托综合利用或处置。 2、产生量计算过程 （1）废砂带 砂带机定期更换砂带而产生废砂带，根据前述分析，项目年消耗砂带22.69t/a，忽略废砂带磨损损耗，则废砂带的产生量为22.69t/a。 （2）氧化铁皮 根据工程分析，除锈工序盘条物料损耗为5kg/t-盘条，其损耗主要是剥落下来形成的氧化铁皮及除锈粉尘，其中60%（3kg/t）大块状铁屑（即氧化铁皮）直接沉降在剥壳机、砂带机的密闭仓内，剩余40%(3kg/t)作为除锈粉尘经负压收集引至布袋除尘器处理，经计算，氧化铁皮的产生量为453.71t/a，属于一般固废，委托综合利用或处置。 （3）布袋除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目粉尘产生量为302.47t/a，布袋除尘器对粉尘去除效率取99%，则收集下来的粉尘为317.27t/a，属于一般固废，委托综合利用或处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目固体废物的产生及处置情况见下表。 表4-10 本项目固体废物的产生及处置情况 编号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 固废代码; 产生情况; 贮存方式; 利用或处置. 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 年产生量t/a; 环境危险特性; 利用处置方式及去向; 数量t/a. 1; 氧化铁皮; 砂带机、剥壳机; 一般固废; -; -; 固体; 453.71; -; 密封袋装; 委托综合利用; 453.71. 2; 废砂带; 砂带机; 一般固废; -; -; 固体; 22.69; -; 密封袋装; 委托综合利用; 22.69. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; 布袋除尘器; 一般固废; -; -; 固体; 302.47; -; 密封袋装; 委托综合利用; 302.47. 4; 合计产生量; 778.87; 778.87. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、固废管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），拟建项目固体废物管理要求如下：产生一般工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；一般工业固体废物贮存设施应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。应建立台账记录固体废物的产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物各去向量之和应等于固体废物产生量。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18597、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 五、地下水、土壤 1、污染源、污染物及污染途径 本项目属于污染影响型建设项目，不涉及废水、危废产生及排放。影响途径主要考虑运行期的大气沉降。污染源主要为废气排放源排放的相关污染物的沉降 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表4-11 地下水、土壤污染源、污染物及途径 污染源; 污染源; 地下水、土壤污染因子; 可能的污染途径. 生产车间; 排气筒; 粉尘; 大气沉降. 2、分区防控 项目在现有车间内建设，现有车间已采取的防渗措施见下表。 表 4-12 项目依托现有工程防渗措施一览表 序号; 分区; 名称; 企业采取措施; 效果. 1; 一般防渗区; 生产车间地面; （1）C30混凝土厚300mm； （2）1:2水泥砂浆找平，20mm；; 满足不低于1.5m厚防渗系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 3、跟踪监测要求 拟建项目主要废气污染物为颗粒物，排放量较少，项目区域将进行硬化处理，大气沉降对土壤环境的影响较小，故本次评价不再提出地下水、土壤跟踪监测要求。 六、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。 七、环境风险 1、危险物质及危险源分布 拟建项目不涉及危险物质。本次评价重点提出相应的环境风险防范措施。 2、环境风险防范措施 项目可能发生的风险是厂房起火引起的火灾事故和除尘器故障引起的颗粒物超标排放。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。本项目废气中主要污染物为颗粒物，若除尘器故障将导致颗粒物超标排放，从而影响周边空气；人体吸入过多颗粒物将影响心肺功能。项目在落实好现有风险防范措施的前提下，存在的风险较小。 （1）火灾事故防范措施 企业已采取的环境风险防范措施及应急要求： ①已制定安全生产管理制度，车间及仓库内严禁烟火；加强管理，严格操作规范，杜绝因操作失误导致事故发生；对厂内电路电线和相关设备加强检查和维修，所有照明灯具也应采用密闭型； ②已配置灭火器等消防器材，如灭火器、水桶等； ③为防止项目发生风险事故时对周围环境产生影响，现有工程已设置应急池。 此外，本次评价要求企业： ①定期对厂房及仓库进行检查，重点检查是否存在车间及仓库内电路电线是否完好； ②加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识，参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识； ③厂区内必须有值班人员 24 小时全天候值班，并经常性检修保养，确保设施完好可用； ④制定风险应急预案，一旦发现风险事故，应立即关掉总阀门并切断火源，疏散周围人群，组织人员排查原因。 （2）大气环境风险防范措施 企业已采取的环境风险防范措施及应急要求： ①企业在生产区、原料库及成品仓配备视频监控系统，在办公室可获得有效图像信息，若除尘器发生故障可及时发现。 ②企业已定期巡视、检修除尘器，确保废气治理设施正常运行。 此外，本次评价要求企业： ①企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，避免非正常工况出现。 ②加强职工除尘器故障环境风险和应急管理方面的培训。 ③企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，采取停产措施，及时对故障除尘器 进行维修，避免出现颗粒物超标排放的情况。 （3）水环境风险防范措施 技改项目依托现有应急水池，防止发生火灾时，事故水漫流污染土壤 拟建项目在做好预防措施的前提下，发生火灾的可能性很小。经采取应急措施后事故发生时对环境的影响可控制在小范围内，事故风险可以防控。 八、拟建项目污染物排放量汇总及三本账计算 1、拟建项目污染物排放量 表4-13 拟建项目污染物排放量 序号; 类别; 污染物; 排放量. 1; 废气; 颗粒物; 3.025. 2; 废水; 废水量（m3/a）; 0. 3; 固体废物; 一般固废; 778.87. 注：固废为产生量。. 2、前处理工序三本账核算 本项目建成后集中酸洗装置将长时间停用，集中酸洗装置污染物的产生及排放量大大减少，根据集中酸洗线现状污染物产排情况，结合机械除锈与酸洗除锈盘条的数量，核算盘条预处理工序发生改变后，两套装置污染物的变化情况，详见下表。 表4-14 预处理装置（集中酸洗、机械剥壳）污染物三本帐计算表 序号; 类别; 污染物; 现有酸洗线污染物排放量; 拟建项目（机械剥壳项目）污染物排放量; 以新带老削减量; 拟建项目建成后污染物排放量; 排放增减量. 1; 废气; 硫酸雾; 0.583; 0; 0.582; 0.001; -0.582. 2; 颗粒物; 0; 3.025; 0; 3.025; 3.025. 3; 废水; 废水量（万m3/a）; 16.58; 0; 16.54; 0.04; -16.54. 4; 固废; 一般固废; 2501.5; 778.87; 2495.6; 784.77; -1716.73. 5; 危险废物; 酸洗槽渣; 50; 0; 49.89; 0.11; -49.89. 6; 废酸液; 36158.04; 0; 36073.2; 84.84; -36073.2. 注：废水及固废为产生量. 以新带老削减量指本项目建成后部分替代集中酸洗线而减少的集中酸洗线“三废”排放量，本项目建成后，集中酸洗线年运行时间由技改前7200小时降至为16.9小时，按照现状酸洗线污染物产生及排放量，根据运行时间按比例削减，其削减量分别为硫酸雾：0.582t/a、废水：16.54万m3/a、一般固废：2495.6t/a、酸洗槽渣：49.89 t/a、废酸液：36073.2 t/a。 3、全厂三本账核算 本项目完成后全厂污染物排放变化情况见下表。 表4-15 全厂污染物三本帐计算表 t/a 序号; 类别; 污染物; 现有工程污染物排放量 t/a; 在建项目污染物排放量 t/a; 拟建项目污染物排放量 t/a; 以新带老削减量; 拟建项目建成后全厂污染物排放量 t/a. 拟建项目对现有工程的削减量 t/a; 在建项目对现有工程的削减量 t/a. 1; 废气; 硫酸雾; 13.012; 5.465; 0; 0.582; 11.462; 6.433. 2; 颗粒物; 0.0028; 0; 3.025; 0; 0; 3.0278. 3; 废水; 废水量（万m3/a）; 39.44; 18.58; 0; 16.54; 20.66; 20.82. 4; 固废; 一般固废; 3160.86; 499; 778.87; 2495.6; 556.25; 1386.88. 5; 危险废物; 38650.828; 2728.19; 0; 36123.09; 2324.916; 2931.012. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1-1 | 颗粒物 | 管道收集+布袋除尘器 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区标准 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强管理、保证车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 机械设备运行噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值（3类声环境功能区） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生固废包括废砂带、氧化铁皮、布袋除尘器收集的粉尘，定期委托综合利用或处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 依托现有采取的防渗措施，加强巡检，确保一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。 （2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。 （3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及排污许可证等要求进行开展监测及信息公开。 2、建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性；记录保存期限不少于5年。 3、潍坊前进焊材有限公司排污许可证管理类别为简化管理，本项目建成后、产生实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，重新申请排污许可证。 4、项目在建设过程中落实“三同时”制度，建成后按规定程序进行竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.0028 |  | 0 | 3.025 | 0 | 3.0278 | +3.025 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 13.012 |  | 5.465 | 0 | 12.044 | 6.433 | -6.579 |
| 废水 | 废水量(万m3/a) | 39.44 |  | 18.58 | 0 | 37.2 | 20.82 | -18.62 |
|  | COD（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废（t/a） | 3160.86 |  | 499 | 778.87 | 3051.85 | 1386.88 | -1773.98 |
|  | 危险废物（t/a） | 38650.828 |  | 2728.19 | 0 | 38448.006 | 2931.012 | -35719.816 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。